УТВЕРЖДАЮ								АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»

Главный инженер						 295017, Республика Крым, г.Симферополь,

__________В.М. Мануйленко								ул. Киевская, д. 34/2

ИНН/КПП 9102048745/910201001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и поставку двух-станционного устройства для изготовления якорей без обмотки изделий электроинструмента с комплектом оснастки

- ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ: Приобретение, поставка и запуск в серийную эксплуатацию двух-станционного устройства (далее устройство) с комплектом оснастки для изготовления якорей без обмотки изделий электроинструмента

1.1	Адрес поставки:

Российская Федерация, Крым, город Симферополь, ул. Киевская, 34/2

1.2 Цена договора включает в себя стоимость оборудования и комплекта оснастки, проектирование оснастки, изготовление 16 пресс-форм, конструкторскую документацию. Доработку пресс-форм при необходимости по результатам пуско наладочных работ и запуска в серийную эксплуатацию. Также расходы на: тару, упаковку, маркировку, пуско-наладочные работы и запуск в серийную эксплуатацию, обучение персонала, страховку, оформление необходимой документации, доставку товара до покупателя, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей поставщиком.

1.3 Исходные данные: КД – в бумажном и электронном виде (формат «pdf»). КД, Операционные эскизы являются неотъемлемой частью данного ТЗ-(см. в приложении)

КД на детали и сборочные единицы:

1.3.1 Якорь без обмотки ИДФР.684259.019 «МД1» (далее - якорь без обмотки 019) в него входит:

1.3.1.1 Вал ИДФР715623.012 (далее - вал 012);

1.3.1.2 Лист якоря ИДФР.757211.011 (лист якоря 011)

1.3.2 Вал-шестерня ИДФР.303766.001 «МДБ1» (далее – вал-шестерня 001) в нее входит:

1.3.2.1 Магнитопровод ИДФР.684321.004 (далее – магнитопровод 004) в него входит:

1.3.2.1.1 Лист ротора ИДФР.757212.002 (далее – лист ротора 002)

1.3.2.2 Вал ИДФР.715623.012 (далее – вал 012);

1.3.3 Якорь без обмотки ИДФР.684259.021 «ПМ4» (далее - якорь без обмотки 021) в него входит:

1.3.3.1 Вал ИДФР.721411.003 (далее – вал 003);

1.3.3.2 Лист якоря ИДФР.757211.009 (далее - лист якоря 009)

1.3.4 Якорь без обмотки ИДФР.684259.035 «МШУ1» (далее - якорь без обмотки 035) в него входит:

1.3.4.1 Вал ИДФР.715711.004 (далее - вал 004)

1.3.4.2 Лист якоря ИДФР.757211.007 (далее - лист якоря 007)

являются собственностью АО «Завод «Фиолент». Передача вышеуказанных КД третьим лицам запрещена (без согласования с АО «Завод «Фиолент» и оформления необходимых документов). КД могут и должны использоваться только в интересах АО «Завод «Фиолент»

1.3.7 Материал отливки: пресс-материал DMC-20PM ТУ 2253-013-00204961-01

1.3.8 Режим работы оборудования и оснастки – 3 смены в сутки (1 смена – 8 часов).

- Назначение:

  - Устройство – специализированное оборудование, предназначенное для литья (изготовления) якорей без обмотки электроинструмента из материала реактопласт (DMC; BMC)

  - Оснастка спроектирована и изготовлена специально для данного устройства с его присоединительными размерами, а также с учетом специфики литья материала по п.1.3.7. Оснастка предназначена для изготовления (формообразования) якорей – без обмотки с указанными в КД размерами.

- Требование к Устройству:

Таблица №1

| №п/п | Наименование параметра | Обозначение параметра | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество столов для установки пресс-форм | 2 шт. |  |
|  | Вес впрыска (в одну пресс-форму), гр | Не менее 100 |  |
|  | Минимальная толщина пресс-формы, мм | 250-400 |  |
|  | Подача материала | Горизонтальная |  |
|  | Объем бункера для загрузки материала | Не менее 8,5 кг |  |
|  | Диаметр цилиндра, мм | 70-90 |  |
|  | Ход открытия пресс-формы, мм | Не менее 230 |  |
|  | Ход толкателя, мм | Не менее 100 |  |
|  | Усилие выталкивателя, тонн | Не менее 8,5 |  |
|  | Суммарная мощность. кВт | Не более 10 |  |
|  | Напряжение | 380 V |  |
|  | Вес устройства, т | До 1,5 |  |
|  | Длина устройства, м | Не более 2 |  |
|  | Ширина устройства, м | Не более 1,1 |  |
|  | Высота устройства | Не более 2,5 |  |

3.1 Требование к конструкции Устройства:

- Панель управления должна иметь российское или английские обозначение клавиш (или текст обозначения функций и команд);

- Панель управления должна поддерживать настройку режимов (время выдержки под давлением, время выдержки без давления, температура; давление, доза впрыска, скорость впрыска и тд. и тп.)

- Устройство должно поддерживать настройку (регулировку) скорости и расстояния рабочего и холостого хода

- Оборудован аварийной сигнализацией;

- Загрузка материала в устройство - ручная

- Подача материала в пресс-форму - автоматическая

- Иметь функцию поддержания температуры устройства подачи материала и пресс-формы

3.2 Требования к периферийному оборудованию

3.2.1 Устройства для охлаждения (чиллер)

| №п/п | Наименование параметра | Обозначение параметра | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вес устройства, кг | До 200 |  |
| 2 | Теплоноситель | Вода |  |
| 3 | Длина устройства, м | Не более 1,5 |  |
| 4 | Ширина устройства, м | Не более 1 |  |
| 5 | Высота устройства | Не более 1,1 |  |
| 6 | Напряжение | 380 V |  |
| 7 | Суммарная мощность. кВт | Не более 5 |  |

3.2.2 Устройства для нагрева пакета ротора

| №п/п | Наименование параметра | Обозначение параметра | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вес устройства, кг | До 150 |  |
| 2 | Количество позиций нагрева | 2 |  |
| 3 | Длина устройства, м | Не более 1 |  |
| 4 | Ширина устройства, м | Не более 0,5 |  |
| 5 | Высота устройства | Не более 1,5 |  |
| 6 | Напряжение | 380 V |  |
| 7 | Суммарная мощность. кВт | Не более 5 |  |

- Периферийное оборудование должно быть укомплектовано необходимыми шлангами и штуцерами, фитингами для обеспечения возможности подключения к устройству.

- Маркировка кнопок управления должна быть на русском или на английском языке

- Должен быть изготовлен из материалов не подверженных коррозии на весь гарантийный срок;

- Периферийные устройства должны быть оборудованы средством передвижения (колесами) для удобства перемещения

- Требование к оснастке:

- Количество пресс-форм: 16 шт. (по 4 шт. на каждый вид сборочной единице).

- Гарантийный ресурс пресс-формы: не менее 300000 смыканий;

- Пресс-форма должна быть спроектирована и изготовлена с учетом присоединительных размеров выбранного устройства.

- Установка пресс-формы должна происходить без затруднений. Установка закладного элемента «вал» должна происходить свободно без заклинивания.

- Извлечение готового «якоря без обмотки» должна происходить свободно без заклинивания.

- В пресс-форме (или в корпусе под установку пресс-формы) должен быть учтен обогрев. Обогрев должен быть в матрице и в пуансоне. В случае индукционного обогрева в пресс-форме мощность обогрева не должна превышать 10 кВт (на одну пресс-форму);

- Температура нагрева пресс-формы: 150±50С;

- Усадка материала по п.1.3.6 – не более 0,08%;

- Количество гнезд: 1 шт.;

- Каждая пресс-форма предназначена для изготовления 4 видов исполнений якоря без обмотки (см. таблицу №2 и №3):

Таблица №2

| №пп | № Якоря без обмотки | Закладные элементы | Количество закладных | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Якорь без обмотки 019 | Вал 012 | 1 |  |
|  |  | Лист якоря 011 | 97 |  |
| 2 | Якорь без обмотки 021 | Вал 003 | 1 |  |
|  |  | Лист якоря 009 | 85 |  |
| 3 | Якорь без обмотки 035 | Вал 004 | 1 |  |
|  |  | Лист якоря 007 | 137 |  |

Таблица №3

| 4 | Вал-шестерня 001 | Вал 012 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Магнитопровод 004 в него входит лист ротора 002 в количестве 121 шт | 1 |  |

- Лист якоря представляет собой не разборной собранный пакет, который не имеет осевых и радиальных перемещений листов якоря между собой. Высота собранного пакета из листов якоря представлен в сборочном чертеже якоря без обмотки;

- Смена вида якоря без обмотки должна происходить путем смены съемных элементов пресс-формы в начале смены или перед выполнением партии в зависимости от плана производства.

- Смена съемных элементов должна происходить быстро (при возможности, не снимая п/ф с устройства)

- Каждый съемный знак должен быть промаркирован в соответствии с обозначением якоря без обмотки;

- Таблица исполнений якорей без обмотки и съемных знаков для их изготовления должны быть указаны в сборочном чертеже на пресс-форму;

- Установка закладных элементов: вручную;

- Съем деталей: вручную;

- Способ отделения литника: при раскрытии пресс-формы;

- На поверхности якоря без обмотки не должно быть следов от литников, смещений, «облоя».

- На металлических поверхностях (под установку подшипника) вала якоря без обмотки (или магнитопровода) после изготовления, а также в примыкающих к ним канавках наличие пластмассы не допускается;

- Режим работы пресс-формы: полуавтоматический;

- Извлечение деталей из пресс-формы: механический с помощью толкателей;

- Пресс-форма должна быть изготовлена из материалов и покрытий, предотвращающих ее коррозию в процессе эксплуатации и хранения;

- Допуск параллельности опорных поверхностей плит должен составлять не более 0,05мм на всей поверхности. Значение должно быть проверено, фактические данные внесены в паспорт на пресс-форму;

- Пресс-форма должна обеспечивать получение качественных деталей в соответствии с требованиями КД;

- Требования к размерам и внешнему виду якоря без обмотки (или Магнитопровода)

- Изделия не должны иметь трещин, недопрессовок (недоливов), вздутий, расслоений и металлических включений;

- На металлических частях закладной «лист якоря» не должно быть остатков пластмассы, «облоя»

- Облой и литники должны быть удалены;

- В канавках металлического вала не должно быть остатков пластмассы;

- На зубчатом венце закладной вал 012 остатки пластмассы не допускаются

- Следы от толкателей и вставок не должны располагаться на лицевой поверхности;

- Следы от толкателей или вставок (знаков) пресс-форм не должны выступать или углубляться относительно поверхности изделия более чем на 0,5 мм, но не выходить при этом за пределы допусков на изделия. На опорной и сопрягаемой поверхностях выступы не допускаются;

- Допуски радиального биения и соосности на поверхностях валов предназначенных для установки подшипников, а также на зубчатых венцах закладных валов должны сохраняться и не ухудшаться после литья;

- «Распушонность» листов якоря после литья не допускается.

6. Климатические условия эксплуатации и хранения термостата:

- При температуре в помещении: не менее +50С

- При относительной влажности: 50…80%

7. Доставка и упаковка

- Поставщик доставляет оборудование до склада Заказчика по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2;

- Срок поставки не более 180 дней с момента поступления от Заказчика авансового платежа, возможна досрочная поставка;

- Оборудование и комплект оснастки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ТУ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования и оснастки на весь срок его транспортировки от повреждений и климатических воздействий.

- Комплект поставки:

- Устройство – 2 шт.;

- Пресс-форма – 16 шт. (по 4 шт. для каждого наименования якоря без обмотки/ магнитопровода);

- Чиллер – для охлаждения установки и пресс-форм- 1 шт.

- Устройство для нагрева – 1 шт.

- Комплекты ЗИП для оборудования и комплекта оснастки – 1 комплект;

- Требования к эксплуатационной документации – вся документация должна быть на русском языке

9.1 Для Устройства, чиллера и устройства для нагрева

- Паспорт;

- Инструкция по эксплуатации;

- Руководство по техническому обслуживанию;

- Инструкция по подключению чиллера к устройству;

- Инструкция по подключению устройства для нагрева к устройству;

- Схема подключения;

- Сертификат соответствия (качества).

- Схема (чертеж или эскиз) нагрева отдельных частей устройства;

- Декларация таможенного союза.

9.2 Для оснастки

- Паспорта на каждую из пресс-форм;

- Заполненные операционные эскизы (результаты «образмеривания» отливок с каждого гнезда пресс-форм), а также проверки соответствия допуска параллельности опорных поверхностей плит: должен составлять не более 0,05мм

- Инструкция по эксплуатации пресс-форм;

- Руководство по техническому обслуживанию пресс-форм;

- Подетальная конструкторская документация на пресс-формы (в бумажном и электронном виде);

- Инструкция по подключению обогрева пресс-формы

- Сертификат соответствия (качества) на пресс-формы.

10. 	Порядок оказания услуг (Поставки)

- Поставка предоставляются на основании Договора между Покупателем и Поставщиком.

- Поставщик должен являться изготовителем или официальным представителем (дилером) завода производителя.

- Поставщик должен иметь опыт изготовления, поставки и сдачи аналогичного оборудования и комплекта оснастки. Необходимо предоставить подтверждающие документы;

- Поставщик должен за 30 дней до начала пуско-наладочных работ уведомить Покупателя:

- 1.О количестве специалистов, прибывающих на пуско-наладочные работы.

- 2.Сообщить паспортные данные прибывающих специалистов.

- 3.Язык общения при пуско-наладочных работах.

- Поставщик в течение 15 рабочих дней с момента поставки Комплекса на склад Покупателя должен обеспечить выполнение пуско-наладочных работ оборудования и обучение специалистов Покупателя.

- Подписанные Товарная накладная и акт выполненных работ считаются подтверждением надлежащего, в полном объеме, оказания услуг по Договору.

11. 	Требования к условиям приемки оборудования.

Должно быть выполнено:

- Предварительные испытания оборудования и комплекта оснастки допускается производить на территории изготовителя. Закладные элементы и материал по п.1.3.7 предоставляет и отправляет Заказчик Изготовителю в необходимом количестве по отдельной договоренности;

- После предварительного испытания, на территории изготовителя, изготовитель организовывает проверку (образмеривание) всех размеров, указанных в операционном эскизе в приложении, передает заказчику заполненный операционный эскиз (с указанием фактических замеров) согласованный со службой ОТК (или ответственной службой) и по три отливки с каждого гнезда пресс-формы (каждого вида якоря без обмотки), для рассмотрения и проверки в составе изделия;

- В случае соответствия всех размеров и результатов проверки в составе изделия, оборудование и комплект оснастки допускается испытывать на территории Заказчика. При несоответствии размеров, указанных в операционном эскизе на деталь (в приложении), заказчик принимает решение о целесообразности испытаний на его территории или необходимости доработки оснастки до требований, указанных в операционном эскизе на деталь (в приложении). Приемка оборудования и комплекта оснастки происходит на территории Заказчика;

- Для приемки оборудования и комплекта оснастки, на территории Заказчика, Заказчик организует образмеривание якорей без обмотки (по одной отливке с каждого гнезда пресс-формы, каждого вида якоря без обмотки) на соответствие операционному эскизу в условиях предприятия;

- В случае соответствия всех размеров, приемка оборудования и комплекта оснастки считается успешной. При несоответствии размеров, указанных в операционном эскизе (в приложении), заказчик принимает решение о

целесообразности дальнейших испытаний на его территории или передает оснастку изготовителю для доработки до требований, указанных в КД (в приложении);

- Проверка комплектности оборудования и комплекта оснастки, состава опций и принадлежностей, согласно спецификации;

- Проверка работоспособности оборудования и комплекта оснастки и выполнения всех необходимых функций без нагрузки;

- Проверка работы оборудования и комплекта оснастки в автоматическом режиме без нагрузки;

- При испытании оборудования и комплекта оснастки под нагрузкой, все его механизмы должны работать исправно; не допускаются вибрации, перегрев, перебои в работе системы смазки, протекания смазки в оснастке и оборудовании, охлаждении, электроаппаратуры и др.;

- Инструктаж представителей предприятия основам эксплуатации и обслуживания оборудования и комплекта оснастки;

- Испытание под нагрузкой и проверка оборудования и комплекта оснастки осуществляется путем отливки деталей из приложения, каждого наименования в течении одной смены (в количестве по 100 шт.);

- По результатам оформляется акт выполненных работ

12. 	Гарантия

- Гарантийный срок службы:

- Не менее 12 месяцев для оборудования (Устройства);

- Не менее 12 месяцев для периферийного оборудования (Устройство для охлаждения (чиллер) и устройство для нагрева)

- Не менее 300000 смыканий для каждого вида оснастки

с момента ввода оборудования в эксплуатацию;

- Поставщик обеспечивает устранение обнаруженных дефектов по гарантийному случаю в течение не более 40 рабочих дней (с учетом доставки) с момента получения заявки (уведомления) от Заказчика.

- Поставляемое оборудование и комплект оснастки должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не выставочным образцом, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) и соответствовать требованиям, изложенным Заказчиком.

- Изготовитель (поставщик) оборудования должен обеспечивать послегарантийное обслуживание и обеспечение запасными частями (по отдельному договору).

Составил: Начальник ТБ-4 ОГТ						Сивченко В.В.

Согласовано:

Главный технолог							Бороздин С.В.

Начальник ц.02								Кретов В.В.

Главный энергетик							Сойников С. А.

Начальник ОИХ и ТП							Аблямитов Э.А.

Главный механик								Тарасюк С.Н.