ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение оборудования для бескаркасной секционной намотки

Технические требования:

1. Специализирован для намотки секционных бескаркасных катушек;

2. Намотка с ЧПУ, фиксация конца на оправке;

3. Наличие промышленного фена для нагрева лаковой изоляции провода с возможностью регулирования температуры; (170±50) °С

4. Станок должен обеспечивать быструю сменность оправок, нетрудоемкую переналадку

5. Количество витков-от 1 до 9999,9 витков;

6. Память для хранения программ намотки;

7. Диаметр наматываемого провода-0,02-0,5 мм;

8. Электропитание-220 В, 50/60 Гц;

9. Диаметр намотки- от 3 до 100 мм;

10. Ширина намотки- не менее 300 мм;

11. Шаг намотки- от 0,02 до 2 мм;

13. Скорость намотки не менее 2000 об/мин;

14. Используемая марка материала провода при намотке- ПЭВТЛД, НВ, ПЭВЛ, ПЭТ, ПЭТВ, ПЭТВМ ТУ16-705.160-80, ПЭТКД ТУ16.705.354-84;

15. Наличие счетчика витков;

16. Возможность регулировки натяга.

Дополнительные требования:

- При поставке оборудования должны быть представлены следующие сопутствующие работы/услуги:

- доставка, монтаж, сборка, наладка и пуск в эксплуатацию оборудования по адресу заказчика (DDP Казань),

- выполнение тестового задания согласно эскизу

- проведения обучения персонала Заказчика правилам эксплуатации и наладки оборудования и использования программного обеспечения по адресу заказчика;

- предоставление руководства по эксплуатации на русском языке не позднее даты поставки оборудования;

-предоставление документации по эксплуатации, программированию и техническому обслуживанию на русском языке не позднее, чем через 30 дней после авансового платежа;

- Референс-лист на предлагаемое оборудование;

- Количество сервисных центров на территории РФ;

- Количество сервисных инженеров в штате организации;

- Срок прибытия сервисного инженера после письменного запроса предприятия-заказчика;

- Наличие сертификатов на сервисное обслуживание;

- Качество оборудования должно соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными для оборудования действующими стандартами и правилами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.). Поставщик несет ответственность за приобретение всех необходимых разрешений при осуществлении поставки оборудования.

- Поставляемое оборудование должно быть серийного выпуска предприятия- изготовителя, новым (т.е. оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

- Срок гарантии на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о пуске оборудования в эксплуатацию, с даты поставки -18 месяцев.

- Возможность осуществления постгарантийного обслуживания оборудования поставщиком.