Опросный лист

Пожалуйста, заполните таблицу, приведенную ниже.

Это поможет нам предложить лучшее решение для производства ваших изделий.

| Обмотка номер Параметры обмотки |  | 1 | Чертеж: КД-801 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая производительность, шт/месяц |  |  | 2200 |  |
| Марка провода |  |  | ПЭТВ-2 0,125 ТУ 16-502.003-82 |  |
| Диаметр провода с учетом изоляции, мм |  |  |  |  |
| Конечные размеры готового изделия, мм | od |  | 4,62 |  |
|  | id |  | 1,88 |  |
|  | h |  | 1,82 |  |
| Размеры сердечника до намотки, мм | od |  | 4 |  |
|  | id |  | 2,5 |  |
|  | h |  | 1,2 |  |
| Остаточный сегмент без обмотки, град. | α |  | 0 |  |
| Число витков |  |  | 18х4=72 |  |
| Число слоев |  |  | 2 |  |
| Необходимая длина провода, м |  |  |  |  |
| Тип намотки (виток к витку, внавал, равномерно) |  | + | + |  |
| Пример типа намотки |  | Внавал | Равномерно | Виток к Витку |
| Особенности (отвод, изоляция, межслоевая изоляция и т.д.) |  |  | - |  |
| Параметры изоляции сердечника (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев) |  |  | Лак УР-231.УХЛ2.1 ТУ6-21-14-90 |  |
| Параметры межслоевой изоляции (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев) |  |  | - |  |

Возможность секторной намотки;

Намотка с реверсом;

Возможность намотки одновременно от 2 до 4 проводов;

Система контроля обрыва проволоки – по возможности;

Изоляция между обмотками - по возможности.

Техническое задание КД-802

Станок для намотки тороидальных трансформаторов

| Обмотка номер Параметры обмотки |  | 1 | Чертеж: КД-802 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая производительность, шт/месяц |  |  | 2200 |  |
| Марка провода |  |  | ПЭТВ-2 0,20 ТУ 16-502.003-82 |  |
| Диаметр провода с учетом изоляции, мм |  |  |  |  |
| Конечные размеры готового изделия, мм | od |  | 6,0 |  |
|  | id |  | 2,0 |  |
|  | h |  | 2,5 |  |
| Размеры сердечника до намотки, мм | od |  | 5,0 |  |
|  | id |  | 3,0 |  |
|  | h |  | 1,5 |  |
| Остаточный сегмент без обмотки, град. | α |  | 0 |  |
| Число витков |  |  | 15х4=60 |  |
| Число слоев |  |  | 2 |  |
| Необходимая длина провода, м |  |  |  |  |
| Тип намотки (виток к витку, внавал, равномерно) |  | + | + |  |
| Пример типа намотки |  | Внавал | Равномерно | Виток к Витку |
| Особенности (отвод, изоляция, межслоевая изоляция и т.д.) |  |  | - |  |
| Параметры изоляции сердечника (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев) |  |  | Лак УР-231.УХЛ2.1 ТУ6-21-14-90 |  |
| Параметры межслоевой изоляции (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев) |  |  | - |  |

Техническое задание КД-803

Станок для намотки тороидальных трансформаторов

| Обмотка номер Параметры обмотки |  | 1 | Чертеж: КД-803 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая производительность, шт/месяц |  |  | 2200 |  |
| Марка провода |  |  | ПЭТВ-2 0,2 ТУ 16-502.003-82 |  |
| Диаметр провода с учетом изоляции, мм |  |  |  |  |
| Конечные размеры готового изделия, мм | od |  | 8,0 |  |
|  | id |  | 3,0 |  |
|  | h |  | 3,0 |  |
| Размеры сердечника до намотки, мм | od |  | 7,0 |  |
|  | id |  | 4,0 |  |
|  | h |  | 2,0 |  |
| Остаточный сегмент без обмотки, град. | α |  | 0 |  |
| Число витков |  |  | 13х4=52 |  |
| Число слоев |  |  | 2 |  |
| Необходимая длина провода, м |  |  |  |  |
| Тип намотки (виток к витку, внавал, равномерно) |  | + | + |  |
| Пример типа намотки |  | Внавал | Равномерно | Виток к Витку |
| Особенности (отвод, изоляция, межслоевая изоляция и т.д.) |  |  | - |  |
| Параметры изоляции сердечника (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев) |  |  | Лак УР-231.УХЛ2.1 ТУ6-21-14-90 |  |
| Параметры межслоевой изоляции (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев) |  |  | - |  |

Техническое задание КД-804

Станок для намотки тороидальных трансформаторов

| Обмотка номер Параметры обмотки |  | 1 | Чертеж: КД-804 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая производительность, шт/месяц |  |  | 2200 |  |
| Марка провода |  |  | ПЭТВ-2 0,125 ТУ 16-502.003-82 |  |
| Диаметр провода с учетом изоляции, мм |  |  |  |  |
| Конечные размеры готового изделия, мм | od |  | 7,62 |  |
|  | id |  | 2,18 |  |
|  | h |  | 8,92 |  |
| Размеры сердечника до намотки, мм | od |  | 6,7 |  |
|  | id |  | 3,1 |  |
|  | h |  | 4,0х2=8 |  |
| Остаточный сегмент без обмотки, град. | α |  | 0 |  |
| Число витков |  |  | 28х4=112 |  |
| Число слоев |  |  | 3 |  |
| Необходимая длина провода, м |  |  |  |  |
| Тип намотки (виток к витку, внавал, равномерно) |  | + | + |  |
| Пример типа намотки |  | Внавал | Равномерно | Виток к Витку |
| Особенности (отвод, изоляция, межслоевая изоляция и т.д.) |  |  | - |  |
| Параметры изоляции сердечника (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев) |  |  | - |  |
| Параметры межслоевой изоляции (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев) |  |  | - |  |

Техническое задание КД-805

Станок для намотки тороидальных трансформаторов

| Обмотка номер Параметры обмотки |  | 1 | Чертеж: КД-805 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая производительность, шт/месяц |  |  | 2200 |  |
| Марка провода |  |  | ПЭТВ-2 0,2 ТУ 16-502.003-82 |  |
| Диаметр провода с учетом изоляции, мм |  |  | 0,245 |  |
| Конечные размеры готового изделия, мм | od |  | 8,74 |  |
|  | id |  | 1,66 |  |
|  | h |  | 5,54 |  |
| Размеры сердечника до намотки, мм | od |  | 7,3 |  |
|  | id |  | 3,1 |  |
|  | h |  | 4,1 |  |
| Остаточный сегмент без обмотки, град. | α |  | 0 |  |
| Число витков |  |  | 20х4=80 |  |
| Число слоев |  |  | 3 |  |
| Необходимая длина провода, м |  |  |  |  |
| Тип намотки (виток к витку, внавал, равномерно) |  | + | + |  |
| Пример типа намотки |  | Внавал | Равномерно | Виток к Витку |
| Особенности (отвод, изоляция, межслоевая изоляция и т.д.) |  |  | - |  |
| Параметры изоляции сердечника (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев) |  |  | - |  |
| Параметры межслоевой изоляции (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев) |  |  | - |  |

Техническое задание КД-806

Станок для намотки тороидальных трансформаторов

| Обмотка номер Параметры обмотки |  | 1 | Чертеж: КД-805 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая производительность, шт/месяц |  |  | 2200 |  |
| Марка провода |  |  | ПЭТВ-2 0,2 ТУ 16-502.003-82 |  |
| Диаметр провода с учетом изоляции, мм |  |  | 0,245 |  |
| Конечные размеры готового изделия, мм | od |  | 10.24 |  |
|  | id |  | 1,74 |  |
|  | h |  | 5,54 |  |
| Размеры сердечника до намотки, мм | od |  | 8.8 |  |
|  | id |  | 3.2 |  |
|  | h |  | 4.0 |  |
| Остаточный сегмент без обмотки, град. | α |  | 0 |  |
| Число витков |  |  | 22х4=88 |  |
| Число слоев |  |  | 3 |  |
| Необходимая длина провода, м |  |  |  |  |
| Тип намотки (виток к витку, внавал, равномерно) |  | + | + |  |
| Пример типа намотки |  | Внавал | Равномерно | Виток к Витку |
| Особенности (отвод, изоляция, межслоевая изоляция и т.д.) |  |  | - |  |
| Параметры изоляции сердечника (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев) |  |  | - |  |
| Параметры межслоевой изоляции (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев) |  |  | - |  |