УТВЕРЖДАЮ

Начальник производства плоского проката

П.В. Антонов

«_____»._______________.2023г.

ПАО «Северсталь», ППП (ГП), ЛПЦ_2

Техническое задание

На разработку рабочей документации и поставку оборудования

ПАО «Северсталь». ППП (ГП). ЛПЦ-2. Северная сторона отгрузки. Станок для резки упаковочной ленты

Регистрационный № ТЗ ____________

№ карточки в АСУ «Управление инновациями» 140.719

СОГЛАСОВАНО Начальник управления по реконструкции Н.В. Саватин «____» __________________. 2023г.

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Описание существующего положения и требования к объекту: 	4

2.1.	Технологическая часть	4

2.2.	Электрооборудование и электроснабжение	4

2.3.	Механооборудование	5

2.4.	Автоматизированные системы	5

2.5.	Пневматика	6

2.6.	ЗИП	6

2.7.	Аварийный запас	6

3.	Требования к документации	6

3.1.	Рабочая документация	6

3.2.	Техническая эксплуатационная документация	7

4.	Информационная безопасность	7

5.	Гарантии и методика проведения гарантийных испытаний	10

6.	Охрана труда, промышленная безопасность, экология и техническое регулирование	10

7.	Пожарная безопасность	10

7.1.	Пожаротушение и автоматика	10

Опросный лист	12

Приложение 1: Предполагаемое место установки лентореза.	14

Приложение 2. Ориентировочный состав станка	14

- Общая информация

| Бизнес-Единица. Подразделение. Цех | ПАО «Северсталь», ППП (ГП), ЛПЦ_2 |
| --- | --- |
| Наличие технического решения | Да |
| Наличие регуляторных требований | Нет |
| Стадия проектирования | Основное технологическое оборудование; Рабочая документация |
| Контактная информация инициатора: |  |
| - ФИО | Соколов Константин Ильич |
| - E-mail | ki.sokolov@severstal.com |
| - Телефонный номер | 79210568664 |
| Признак СИП | Нет |

  - Цель проекта:

Установить на склад отгрузки ленторез для обеспечения необходимого объема упоковочной ленты.

  - Предлагаемые технические решения:

Установить ленторез, состоящий из разматывателя, рамы, роликов подающих, ножниц, стола приемного, пульта управления, пневмопанели. В составе оборудования предусмотреть защитные кожухи. Ориентировочный состав в приложении №2.

  - Наименование и местоположение объекта:

Производство Плоского Проката, Северная сторона отгрузки ЛПЦ-2

  - Особенности при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

Монтаж оборудования в новом здании

  - Границы объекта: см. приложение №1

  - Указания по перспективному развитию объекта: нет

  - Требования к численности и квалификации обслуживающего и ремонтного персонала:

Техническое обслуживание и ремонт оборудования должны производиться силами сервисных служб, закрепленных за оборудованием, с привлечением при необходимости подрядных организаций и ремонтных подразделений ПАО «Северсталь».

  - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению узлов, запасных частей и приспособлений и диагностике объекта:

Обеспечение доступности и легкосъёмности деталей и узлов для ремонта и технического обслуживания.

Требования должны быть изложены в руководстве по сервисному обслуживанию и ремонту станка.

  - Характеристика окружающей среды и условия эксплуатации объекта, степень агрессивного воздействия среды по СП 28.13330.2017:

Климатическое исполнение оборудования должно соответствовать работе в северо-западных районах России с умеренным континентальным климатом в закрытом неотапливаемом помещении с естественной вентиляцией при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от +1 до +45 0С.

- Уровень шума при ведении технологического процесса может превышать 90 дБ.

- Запыленность до 4 мг/м3.

- Режим работы участка круглосуточный, непрерывный.

  - Обоснование CAPEX: Строительство нового основного средства

  - Категория строительства: Строительство нового объекта ОС

  - Наличие и перечень работ OpEx в составе ИМ (OPEX in CAPEX): Нет

  - Реализация мероприятия затрагивает/не затрагивает признаки опасного производственного объекта (признаки опасности), перечисленные в Приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Не затрагивает

- Описание существующего положения и требования к объекту:

  - Технологическая часть

Текущее состояние: оборудование отсутствует

Целевое состояние:

Станок должен быть предназначен для резки обвязочной ленты на мерные длины

Размеры ленты:

- ширина, мм…………………………………………………………..32

- толщина, мм…………………………………………………………0.8 -1,5

- мерная длина отрезаемой ленты, мм…………………………..4000-8000

Размеры бунта упаковочной ленты:

- диаметр наружный, мм……………………………………………до 1000

- диаметр внутренний, мм…………………………………………. 400

- ширина мотка, мм…………………………………………………..300-320

- вес, кг………………………………………………………………… до 1500

Для упаковки используется металлическая лента «UMC 970»

Перечень основных компонентов, по аналогии с существующим в цехе оборудованием для резки упаковочной ленты:

- Электродвигатель привода тянущих роликов

- Электродвигатель привода гидротолкателя (торможение разматывателя)

- Электромагнит пневмораспределителя управления ножницами

- Датчик системы счета длины заготовки

- Датчик наличия ленты

- Датчики крайних положений штока пневмоцилиндра узла резки ленты

- Счетчик длины заготовки

- Счетчик количества заготовок в партии

- Пускатель управления приводом подающих роликов

- Пускатель управления приводом гидротолкателя

- Автоматический выключатель питания системы управления

- Блок питания системы управления

- Органы управления и элементы индикации.

- Монтажные и соединительные компоненты.

- Разрешение доступа к работе на оборудовании в соответствии с требованиями бирочной

системы.

- Включение и отключение (в том числе аварийное) питания станка.

- Управление приводами станка в ручном (наладочном) режиме.

- Управление циклом работы станка в автоматическом режиме.

- Отсчет длины отрезаемой заготовки.

- Счет количества заготовок заданной длины в партии.

- Индикация включения питания, положения механизмов станка, готовности к работе в

автоматическом режиме, выполнения цикла и его остановки в случае отсутствия ленты.

  - Электрооборудование и электроснабжение

Текущее состояние: отсутствует

Целевое состояние: Использовать имеющуюся электрическую сеть 380/220В переменного тока, частота 50Гц. Электроснабжение станка осуществить от. Установить автоматический выключатель (параметры выключателя определить при проектировании) в защитной оболочке. Степень защиты не ниже IP 54. Технические решения согласовать с электрослужбой ППП.

Для защиты кабельной продукции использовать трубы и гибкие рукава с усиленной PU изоляцией и соответствующие фитинги.

Линии электропитания выполнять проводами и кабелями в соответствии с требованиями ПУЭ, СП76.13330, ГОСТ 31565-2012.

Корпуса электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым, подлежат занулению в соответствии с ПУЭ гл. 1.7.

Все внешние элементы системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81,” Правилами устройства электроустановок“.

Поставщик оборудования должен предоставить документы, подтверждающие соответствие технических устройств обязательным требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с действующим законодательством.

Электроснабжение цепей управления, электромагнитов соленоидов осуществить от источников постоянного тока, напряжением 24В постоянного тока.

Шкафы управления, пульты управления, монтируемые в производственной линии должны иметь степень защиты не ниже IP54.

Для прокладки кабелей предусмотреть кабельные конструкции. Подвод кабеля к станку осуществить в металлической трубе в штробе.

Все кабели применить с медными жилами и негорючей малодымной изоляцией с маркировкой «нгLS», прокладку кабелей выполнить в трубах, подводы кабелей к электрооборудованию защитить усиленным герметичным рукавом с соответствующими фитингами. Прокладку силовых кабелей и кабелей управления выполнить в раздельных коробах и трубах.

Технические условия на электроснабжение запросить в УГЭ.

Выполнить демонтаж и утилизацию электрооборудования согласно СТО 00186217- СМК-6.1-0.1.

  - Механооборудование

Целевое состояние:

Ориентировочный состав станка в приложении №2

  - Автоматизированные системы

Целевое состояние:

Используемые в составе системы датчики и разъемы должны иметь степень защиты не ниже IP56. Кабельная продукция, применяемая для монтажа, должна иметь устойчивость к воздействию агрессивных факторов окружающей среды на открытых участках кабельных трасс (масло, температура, механические воздействия и т.п.).

Все виды датчиков, разъемы и кабельная продукция должны иметь устойчивость к повышенной влажности, вибрации и рабочим температурам в зоне установки.

Применяемое оборудование должно позволять выполнять его неоднократный быстрый демонтаж (отключение) и монтаж (подключение) при необходимости замены тех или иных узлов. Выбор датчиков измерения типовых параметров мониторинга должен осуществляться из состава рекомендованных стандартом СТО «Технологический стандарт. Требования к построению автоматизированных систем».

Конструкция средств автоматизации должна соответствовать:

• по защите от воздействия пыли и воды – ГОСТ 14254-96;

• по защите от влияния атмосферного давления, влажности, вибрации – ГОСТ 12997-84;

• по климатическому исполнению – ГОСТ 15150-69.

Прокладка кабельных трасс от измерительных преобразователей до устройств первичной обработки информации должна быть осуществлена в соответствии с действующими СНиП. При прокладке кабельных трасс в защитных трубах и металлорукавах необходимо предусмотреть элементы стыковки «защитная труба-металлорукав» и «металлорукав-прибор» - специальные соединительные муфты, цанговые адаптеры, специализированные типы кабельных вводов средств измерений и т.п.

Для управления станком применить ПЛК серии S7-1200/1500 с модулями ET200SP. ПЛК подключить к технологической сети Ethernet ЦОМ-2. Для HMI применить панель оператора ф Siemens KTP900 BASIC.

Клапана должны быть расчитаны на напряжение =24 В. Для управления клапанами предусмотреть промежуточные реле с самодиагностикой, рассчитанные на управление индуктивной нагрузкой.

Программное обеспечение систем управления должно быть выполнено в объеме достаточном для ее функционирования, а также удовлетворять требованиям по надежности и эксплуатационной технологичности.

Конкретный состав программного обеспечения и их версии определяются на стадии составления спецификации.

Лицензии на используемое стандартное ПО АСУ ТП, должны приобретаться поставщиком для ПАО «Северсталь» и передаваться заказчику при сдаче системы, а также дистрибутивы самих продуктов с инструкцией по установке.

Права на использование прикладного ПО должны быть переданы в полном объеме с исходными текстами и комментариями на русском языке на электронном носителе заказчику ПАО «Северсталь.

Технические решения в области АСУТП и электропривода должны соответствовать:

• СТО «Технологический стандарт. Требования к построению автоматизированных систем».

• Корпоративному технологическому стандарту группы компаний Северсталь в области информационных технологий, автоматизации и связи.

• КУ-18-02. «Информационная безопасность».

Основные технические решения согласуются с Инфоком и СОБ.

  - Пневматика

Текущее состояние:

Параметры сетевого сжатого воздуха:

- Давление – 4,5 бар на вводе в цех, давление в точке подключения определить в ходе проектирования

- Класс чистоты - не классифицируется

- Влажность до 100 %.

- Температура (на входе в цех) до 120 0С

Целевое состояние:

- При использовании сетевого сжатого воздуха включить в объём поставки оборудование для охлаждения, осушки и фильтр-влагоотделитель с автоматическим сбросом конденсата, систему фильтрации воздуха до необходимого класса чистоты.

- Установить автоматический влагоотделитель.

- Трубопроводы сжатого воздуха предусмотреть из коррозионностойких сталей.

- Пневматическое оборудование должно быть максимально унифицировано с установленным и применяемым у заказчика оборудованием (согласовывается на стадии рассмотрения технического предложения, уточняется на стадии базового инжиниринга).

- После монтажа трубопровода сжатого воздуха, провести изоляцию трубы (утепление на случай минусовых температур).

  - ЗИП

    - ЗИП определяются на этапе расчёта ПК.

  - Аварийный запас

    - Аварийный запас не требуется:

- Требования к документации

  - Рабочая документация

    - Рабочая документация должна содержать:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных, монтажных работ, объединенные в комплекты (основные комплекты рабочих чертежей) по маркам;

- прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.;

    - Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

    - Требования к основным типовым техническим решениям: согласно «Технических условий на проектирование объектов ПАО «Северсталь» (в редакции, действующей на момент выдачи документации).

    - Требования к последовательности выдачи документации:

    - Требования к языку: русский.

    - Требования к формату и количеству экземпляров: в соответствии с договором.

    - Необходимость согласования документации (в соответствии с ТУ на проектирование): основные технические решения согласовываются с заказчиком и организациями, выдавшими ТУ на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

    - Состав экспертиз проекта (определяется специалистами проектного института «Группы», отвечающими за экспертизу совместно с РГП).

  - Техническая эксплуатационная документация

    - Техническая эксплуатационная документация поставщика (изготовителя) оборудования должна включать:

- техническую спецификацию и функциональное описание оборудования;

- расчетные данные и обоснование предложенной конструкции;

- монтажные чертежи;

- паспорта на оборудование, сертификаты качества, сертификаты происхождения товара

- комплектация оборудования

- лист референций по предлагаемому оборудованию

- инструкции по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию с указанием ресурса, срока эксплуатации оборудования, условий и требований безопасной эксплуатации, методики проведения контрольных испытаний (проверок) технического устройства и его основных узлов, ремонтов и диагностирования; гарантийные обязательства и гарантийные сроки эксплуатации

- любые замечания и предложения по ТЗ изложенные в письменном виде

- требования к последовательности выдачи документации – определяются договором.

- Детальное описание работы смазочных и пневматических систем;

- Монтажные инструкции для поставляемого смазочного оборудования и пневматического с описанием процедуры и режимов промывки (продувки)  оборудования после монтажа, перед пусконаладочными работами.

- Руководство по эксплуатации для смазочных и пневматических систем.

- Ведомости покупных изделий (ВОМ)  к чертежам. трубопроводов пневматики и смазки, с указанием маркировки оригинального производителя.

- Каталоги оригинальных производителей покупного, пневматического и смазочного оборудования с указанием позиций, для каждой позиции, указанной в ведомости покупных изделий (ВОМ).

- Перечень запасных частей на два года эксплуатации для пневматического и смазочного оборудования.

- 3D модели для пневматического, смазочного оборудования и гидравлических, пневматических, и смазочных трубопроводов.

- Карта смазки оборудования.

    - Требования к языку: русский.

    - Требования к формату и количеству экземпляров: 2 экземпляра на бумажном носителе и электронная версия в растровом формате.

    - Требование к стандартизации, унификации и метрологии (указывается при необходимости):

- Требования к точности измерительных и контрольных приборов.

- Требования к метрологической аттестации.

- Информационная безопасность

  - Общие требования.

Оборудование и программное обеспечение должно соответствовать  СТО "Технологический стандарт. Требования к построению автоматизированных систем".

Все решения согласовываются с УИБ, УРПИ и с УТА.

  - Требования к соответствию законодательству и внутренним ЛНА.

Осуществляемая в рамках проекта деятельность должна соответствовать требованиям:

- Стандарта КУ-18-02 «Информационная безопасность»;

- Стандарта "Защита информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами";

- Положения по организации удаленного доступа в корпоративную информационную систему группы компаний «Северсталь»;

- Подрядчик готовит исходные данные для категорирования в соответствии с 187-ФЗ и передает их комиссии по категорированию в обязательном порядке.

Все решения по применению мер защиты согласовываются с УИБ.

  - Требования к антивирусной защите.

На все внедряемые АРМ и сервера должны быть установлены корпоративные средства антивирусной защиты, управляемые через централизованный сервер администрирования, размещенный в демилитаризованной зоне (ДМЗ).

Запрещается подключать внедряемые АРМ и сервера в сеть без установленных средств АВЗ и актуальных обновлений безопасности.

  - Требования к удалённому доступу.

Организация удаленного доступа к ресурсам АСУТП через открытые каналы связи (3G, 4G/LTE) запрещена. Установка средств удаленного администрирования (TeamViewer, Radmin и т.д.) запрещена. Организация удаленного доступа к ресурсам АСУТП должна осуществляться в соответствии с положением по организации удаленного доступа в корпоративную информационную систему группы компаний «Северсталь» путем доступа к ресурсам, расположенным в АСУ ТП через шлюзы терминалов, расположенных в ДМЗ. На шлюзах терминалах ограничить сетевой доступ (на уровне ACL). Все решения по организации удаленного доступа согласовываются с УИБ.

  - Требования к организации мониторинга информационной безопасности.

С целью мониторинга информационной безопасности предусмотреть:

•	Порты конфигурирования сетевого оборудования выделить в отдельный сегмент (VLAN);

•	Для аутентификации на сетевом оборудовании использовать протокол TACACS+ и централизованные учетные записи;

•	Настроить сбор событий (со всех серверов, рабочих станций, активного сетевого оборудования, внедренных в рамках проекта) и пересылку по протоколу syslog на сервер сбора событий производства;

•	Обеспечить программный контроль изменения конфигураций всего установленного в рамках проекта активного сетевого оборудования;

•	Комплекс технических и программных средств должен гарантировать целостность (неизменяемость) поступаемых и обрабатываемых данных;

•	На всех внедряемых АРМ и Серверах должны быть настроены политики безопасности и установлены агенты системы мониторинга информационной безопасности. Настраивается вывод событий (уровень событий согласовывается с УИБ) по протоколу syslog на сервер сбора событий производства (ip адрес предоставляет УИБ).

•	Определить необходимость закупки сенсоров системы мониторинга, необходимых для сбора событий и трафика сети на внедряемой инфраструктуре.

  - Требования к организации доступа в технические помещения.

Доступ в технические помещения АСУ ТП подрядчиков и других лиц, осуществляется на основании действующих документов по организации пропускного режима на предприятии, по согласованию с УИБ, в сопровождении работника Общества, имеющего доступ в данное помещение.

  - Требования к срокам и условиям хранения данных в информационной системе.

Резервное копирование ПО системы управления и диагностики предусматривается при каждом изменении программного кода, но не реже, чем 1 раз в 6 месяцев. Хранение резервных копий ПО предусмотреть не менее чем на трёх носителях, расположенных в разных помещениях, исключающих доступ посторонних лиц. Каждый носитель должен иметь маркировку, включающую в себя наименования агрегата, либо системы управлениям, на которой применяется ПО.

  - Требования к аудиту событий в управляющей системе.

Необходимо вести аудит событий входа/выхода пользователя в систему. Журнал аудита должен быть недоступен для редактирования ни одному из пользователей и храниться не менее 6 месяцев. Очистка и попытки очистки журнала должны фиксироваться и содержать информацию о пользователе.

  - Требования к доступности и производительности информационных ресурсов.

Система должна предусматривать возможность одновременной работы всех операторов в своей зоне ответственности и выборки данных не менее 5 пользователей, при этом процесс выборки данных не должен влиять на процесс управления агрегатом, либо используемые информационные системы.

  - Требования к разграничению доступа к информации в системе.

Каждый пользователь должен работать в системе под персонифицированной учётной записью, имя которой должно содержать его фамилию и инициалы. Данное требование распространяется как на эксплуатирующий и обслуживающий персонал, так и на представителей подрядных организаций, выполняющих наладку или сервис.

Групповая учетная запись может создаваться только в случае невозможности обеспечения непрерывности технологического процесса под персонифицированными учетными записями. Список работников, использующих групповые учётные записи, должен быть строго определён, и назначен ответственный. Групповые учётные записи могут быть созданы только для операторов (иных работников технологического персонала), управляющих агрегатом или его узлами.

  - Требования по допуску сотрудников подрядных организаций.

Допуск подрядчиков к работам, в том числе инструктаж и проверка ноутбуков должны быть выполнены в соответствии с утверждённым «Порядком взаимодействия с участниками инвестиционной деятельности при формировании требований, согласовании технических решений и документации, выборе поставщика ОТО и ПО, его наладке и организации допуска сотрудников подрядных организаций к проведению работ в АСУ ТП».

  - Требования по организации беспроводной технологической ЛВС.

- беспроводная сеть должны быть выделена в отдельный сегмент и относиться к технологическим сетям;

- беспроводная сеть должна быть отделена от проводных технологических ЛВС аппаратными маршрутизаторами, или коммутаторами 2-го уровня с ACL;

- беспроводная сеть должна быть физически изолирована от информационной сети (КИС), допускается использование VLAN;

- беспроводной сети должно быть присвоено уникальное имя (SSID);

- на оборудовании беспроводной сети должна быть отключена рассылка широковещательных фреймов «beacon»;

- уровень сигнала в рабочей зоне должен быть минимальный и достаточный для обеспечения работоспособности клиентских устройств;

- для защиты трафика должен использоваться механизм WPA2 с алгоритмом шифрования AES или более современный и защищенный, при его появлении после написания данного ТЗ;

- для аутентификации должен использоваться стандарт 802.1X с протоколом EAP-TLS или PEAP-MSCHAPv2 и сервер аутентификации RADIUS. На клиентских устройствах должна быть включена проверка валидности цифрового сертификата RADIUS сервера. При невозможности использования RADIUS сервера необходимо применять механизм WPA2 Personal с использованием статического ключа PSK (Pre-Shared Key) длиной не менее 20 символов. При этом должен быть разработан и согласован с УИБ регламент смены ключа.

- на кранах устанавливается беспроводное оборудование в режиме работы Клиента.

  - Требования к обновлениям безопасности.

На все программное обеспечение (операционные системы, общесистемное программное обеспечение, встроенное программное обеспечения (firmware) контроллеров, сетевого оборудования и т.д.) – должны быть установлены обновления безопасности.

Устанавливаемые обновления должны быть проверены на недекларируемые возможности (НДВ) в соответствии с актуальной «Методикой тестирования обновлений безопасности программных, программно-аппаратных средств», утверждённой ФСТЭК.
В случае невозможности установки обновлений, необходима разработка и реализация дополнительных мероприятий, согласованных с УИБ и УТА.

  - Требования к использованию съемных носителей.

К инфраструктуре компании разрешается подключать только служебные съемные носители, зарегистрированные в соответствии с Регламентом по работе со служебными съёмными носителями.

  - Требования к разрабатываемому программному обеспечению.

Авторизация в программном обеспечении должны быть встроенная, под доменной учётной записью ОС. Роли доступа присваиваются доменной учётной записи.

Запрещено хранение паролей в исходном коде, базах данных и конфигурационных файлах. ПО не должно дополнительно запрашивать логин / пароль.

Перед внедрением в промышленное использование программного обеспечения, разработанного силами исполнителя, необходима передача исходного кода для проведения анализа на наличие уязвимостей. Порядок проверки и доработки ПО определён в «Порядке взаимодействия с участниками инвестиционной деятельности при формировании требований, согласовании технических решений и документации, выборе поставщика ОТО и ПО, его наладке и организации допуска сотрудников подрядных организаций к проведению работ в АСУ ТП»

  - Анализ на наличие уязвимостей.

- Перед вводом системы в эксплуатацию проводится обязательное сканирование на наличие уязвимостей. Ввод системы в эксплуатацию до исправления уязвимостей запрещен.

- На вводимых средствах вычислительной техники должна быть предусмотрена возможность создания учетной записи с правами администратора для организации УИБ сканирования используемых систем на наличие уязвимостей.

  - Требования к сетевому оборудованию и его конфигурированию.

- Запрещено использование неуправляемого сетевого оборудования.

- При подключении или переключении кабелей на сетевом оборудовании, необходима маркировка соединений.

- Включить блокировку всех неиспользуемых портов на сетевом оборудовании.

- Гарантии и методика проведения гарантийных испытаний

| № п/п | Наименование гарантийного показателя | Значение гарантийного показателя | Допустимые отклонения гарантийного показателя | Недопустимые отклонения гарантийного показателя | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Время порезки. Три ленты длиной 6 м. (х, мин) | 1 | Х≤1 | Х ≥1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- Охрана труда, промышленная безопасность, экология и техническое регулирование

Требования охраны труда, промышленной безопасности, готовности к локализации аварийных ситуаций, экологии и другие требования безопасности производства:

Все решения, принимаемые в работе, должны соответствовать требованиям охраны труда, безопасности на ж/д и автотранспорте, санитарным требованиям, требованиям промышленной, радиационной безопасности, по градостроительной деятельности, пожарной безопасности, пожаровзрывобезопасности, электробезопасности, гражданской обороны, по защите от чрезвычайных ситуаций, радиационной безопасности, требованиям по охране окружающей среды и другим требованиям по безопасности производства.

Разрабатываемая документация, технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте (машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта) должны удовлетворять требованиям действующих технических регламентов Таможенного союза, ЕАЭС, ГОСТов, СНиПов по охране труда, безопасности на ж/д и автотранспорте, санитарным требованиям, требованиям промышленной, радиационной безопасности, по градостроительной деятельности, пожарной безопасности, пожаровзрывобезопасности, электробезопасности, гражданской обороны, по защите от чрезвычайных ситуаций, радиационной безопасности, требованиям по охране окружающей среды и другим требованиям по безопасности производства, действующим на территории РФ.

Также необходимо руководствоваться локальными нормативными актами, действующими в ПАО «Северсталь».

Поставщики должны предоставить документы, подтверждающие соответствие технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта) требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами Таможенного союза, ЕАЭС в части оформления разрешительной документации: обоснование безопасности, руководство по эксплуатации, сертификат или декларация соответствия технического устройства требованиям технических регламентов.

Паспорт на техническое устройство, в том числе на трубопроводы, подпадающие под требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" изготавливает поставщик или изготовитель (монтажная организация).

- Пожарная безопасность

  - Пожаротушение и автоматика

Решение по выбору системы обеспечения пожарной безопасности определяется при проектировании и согласовывается с ЦСС.

Все технические решения должны полностью соответствовать требованиям 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020 - Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; СП 485.1311500.2020 - Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; СП 486.1311500.2020 - Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации; СП 3.13130.2009 - Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; Корпоративного технологического стандарта Группы компаний «Северсталь» в области информационных технологий, автоматизации и связи версии 8.0. от 2016г.; ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81; СП 76.13330.2016 с учетом требований технической документации на устанавливаемые приборы и аппаратуру; СТО 00186217-СМК-6.3-39-2019 "Технологический стандарт. Требования к разработке систем противопожарной автоматики".

Для зданий и сооружений в составе проектной и рабочей документации необходимость определения категорий зданий/сооружений/помещений/наружных установок (выбрать необходимое) по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 12.13130.2009, классу зоны по ГОСТ 31610.10-1-2022 (СП 423.1325800.2018) определяется при проектировании.

При разработке документации определить необходимые системы противопожарной защиты и мероприятия в части пожарной безопасности.

Опросный лист

| Оборудование |  |
| --- | --- |
| Требуется демонтаж существующего оборудования | Нет |
| Требуется реконструкция существующего оборудования | Нет |
| Требуется очистка существующего оборудования | Нет |
| Требуется установка нового оборудования | Да |
| Требуется ПНР | Да |
| Имеются особые требования к условиям эксплуатации оборудования (температура, влажность, пылезащищенность и т.д) | Да |
| Имеется ли площадка для размещения и выполнения укрупнительной сборки оборудования перед монтажом | Да |
| Необходимость покупки базового/детального инжиниринга | Да |
| Необходимость предоставления конструкторской документации | Да |
| Прочие (указать что) |  |
| Здания и сооружения |  |
| Требуется демонтаж существующих зданий и сооружений | Нет |
| Требуется реконструкция существующих зданий и сооружений | Нет |
| Требуется строительство новых капитальных зданий и сооружений | Нет |
| Требуется строительство новых некапитальных зданий и сооружений | Нет |
| Требуется разрешение на строительство ОКС | Нет |
| Требуется обследование строительных конструкций существующих зданий и сооружений (несущие конструкции, вспомогательные конструкции, фундаменты под оборудование и т.д.) | Да |
| Требуется выполнение строительных работ внутри существующих зданий и сооружений? | Да |
| Имеются ли актуальные заключения экспертиз, зданий, сооружений и конструкций? | Да |
| Требуется ли проведение обмерных работ? | Нет |
| Требуется ли подготовка территории для ПИР? | Нет |
| Имеется ли площадка для размещения и выполнения укрупнительной сборки строительных конструкций перед монтажом | Да |
| Прочие (указать что) |  |
| Энергоснабжение |  |
| Приведет ли реализация мероприятия к изменению объемов: |  |
| Вода (техническая, питьевая, химочищенная, осветленная) | Нет |
| Воздух (требуемого качества) | Да |
| Природный газ | Нет |
| Электроэнергия | Да |
| Пар | Нет |
| Прочие (указать что) |  |
| Отходы, стоки, выбросы |  |
| Приведет ли реализация мероприятия к изменению: |  |
| количество сточных вод | Нет |
| количество выбросов в атмосферу | Нет |
| количеству отходов | Нет |
| Прочие (указать что) |  |
| Инфраструктура |  |
| Требуется ли при реализации мероприятия: |  |
| Строительство путей (ж/д, а/д) | Нет |
| Благоустройство территории | Нет |
| Прочие (указать что): |  |
| Системы связи |  |
| Требуется ли монтаж сетей связи | Нет |
| Требуется ли монтаж системы видеонаблюдения | Нет |
| Требуется ли монтаж СКУД | Нет |
| Требуется ли монтаж систем пожарной сигнализации | Нет |
| Прочие (указать что) |  |
| Программно-аппаратные средства |  |
| Требуется покупка компьютерного оборудования | Нет |
| Требуется покупка общего ПО | Нет |
| Требуется покупка специального ПО | Нет |
| Требуется покупка сетевого оборудования | Нет |
| Требуется изменение аппаратного обеспечения АСУТП | Нет |
| Требуется изменение программного обеспечения АСУТП | Нет |
| Требуется возможность видеонаблюдения без сети | Нет |
| Требуется возможность управления без ПЛК | Да |
| Требуется резервирование операторских станций | Нет |
| Время восстановления работоспособности системы, мин. |  |
| Прочие (указать что) |  |
| Охрана труда и промышленная безопасность |  |
| Наличие категории риска в области ОТ и ПБ на объекте реализации мероприятия | Смертельные риски |
| Принадлежность к опасным производственным объектам |  |
| Расположен на территории опасного производственного объекта | Да |
| Имеет признаки опасности согласно Приложению 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | Нет |

Приложение 1: Предполагаемое место установки лентореза.

# Приложение 2. Ориентировочный состав станка

- Разматыватель 						рис.1. поз. 1

- Рама 								рис.1. поз. 2

- Ролики подающие 						рис.1. поз. 3

- Ножницы							рис.1. поз. 4

- Стол приемный						рис.1. поз. 5

- Пульт управления 						рис.1. поз. 6

- Пневмопанель 						рис.1. поз. 7

Разматыватель укомплектован механизмом фиксации рулона (поз. 8) и электрическим тормозом (поз. 9)

Ролики подающие укомплектованы электроприводом (поз.10) и узлом датчика вращения (поз11)

В состав ножниц входят ножи (поз.12) и пневмоцилиндр (поз 13)