Техническое задание на создание перемотчика для оптических волокон.

Толщина волокна:

максимальная -1200 мкм

минимальная – 250 мкм

Покрытие волокна:

- Акрил

- Медь

- Алюминий

Длина перематываемого волокна – до 5км

Максимальный вес волокна - 12 кг

Отдающая катушка:

Диаметр - 310 мм

Ширина - 215 мм

Диаметр вала - 25 мм

Вес пустой катушки - 2320 г

Приемная катушка:

Малая катушка:

Диаметр - 156 мм

Ширина - 96 мм

Диаметр вала - 25 мм

Вес пустой катушки - 450 г

Большая катушка:

Диаметр - 315 мм

Ширина - 81 мм

Диаметр вала - 25 мм

Вес катушки с оснасткой - 2370 г

Натяжение регулируемое:

Минимум - 10 г

Максимум - 50 г

Скорость перемотки:

Минимум - 10 м/мин

Максимум - 40 м/мин

Намотка виток к витку

Перемотка всегда с отдающей катушки на приемную малую или приемную большую.

Отдающая катушка:

Приемная катушка малая:

Приемная катушка большая с оснасткой: