Приложение  к  запросу

коммерческого предложения

Техническое задание

на проектирование и изготовление станка для высокопрецизионной намотки сетчатых полей

- Цель

  - Спроектировать и изготовить намоточный станок (далее – Изделие), позволяющий производить высокопрецизионную намотку сетчатых полей на специальное приспособление с регулируемым шагом намотки и осуществлением контроля натяжения проволоки.

- Назначение

  - Изделие предназначено для создания тонких проволочных сеток, используемых для датчиков научных приборов на космических аппаратах.

- Технические требования

  - Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид намотки | Рядовая |
| 2 | Выполнение намотки | С обеспечением целостности проволоки, без разрыва, контролем натяжения и оптическим контролем качества намотки |
| 3 | Диаметр наматываемой проволоки, мм | от 0,014 до 0,1 |
| 4 | Сила натяжения проволоки, г | от 30 до 400 |
| 5 | Максимальный диаметр рамки, мм | 350 |
| 6 | Минимальная скорость вала намотки, об/мин | 10 |
| 7 | Минимальный шаг раскладки, мм | 0,2 |
| 8 | Зона раскладки | 400 |
| 9 | Напряжение питающей сети, В | 220 |
| 10 | Частота питающей сети, Гц | 50 |
| 11 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 12 | Тип электрозащиты | IP44 |

- Конструктивные требования

  - Требования к наматываемым заготовкам

    - Заготовка представляет собой рамку с максимальными габаритами 30,0 х 350 х 350, закрепленную на рабочей оси Изделия через специально разработанную оснастку, указанную в приложении 1. Для отработки конструкции может применяться рамка меньших габаритных размеров, указанная в приложении 2.

Примечание – приблизительные изометрические виды рамок указаны в приложениях 3 и 4.

    - Намотка проволоки должна выполняться с регулируемой и контролируемой силой натяжения, указанной в таблице 1.

    - Укладка проволоки должна проводиться в следующих режимах:

на рамку с резьбовыми шпильками (шаг раскладки провода определяется шагом резьбы на шпильках);

на рамку с гладкими шпильками (шаг раскладки провода определяется настройками Изделия).

    - Контроль укладки проволоки должен осуществляться через оптические средства наблюдения (микроскоп). Кратность увеличения – не менее 30х.

    - Технология закрепления рамки на Изделии подлежит последующему согласованию между Заказчиком и Изготовителем.

  - Требования к катушкам с проволокой

    - Посадочное место для катушки с проволокой должно иметь сменные оси для установки катушек с проволокой разного типа и диаметра. Тип и параметры катушек с проволокой подлежат последующему согласованию между Заказчиком и Изготовителем.

- Комплектность

  - Комплект поставки Изделия:

намоточный станок;

электронный микроскоп;

руководство по эксплуатации

паспорт

комплект сменных деталей (при необходимости);

тара.

- Требования надежности

  - Гарантийный срок не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Требования безопасности

  - Изделие должно иметь сертификаты о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- Дополнительные требования

  - К Изделию предъявляются следующие дополнительные требования:

доставка Изделия;

пуско-наладочные работы;

обучение и инструктаж персонала при работе на Изделии;

приемка Изделия по фактически выполненной намотке;

гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4