ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 04/24

Подбор оборудования для вертикальной намотки роторных регенераторов.

(Обозначение, наименование)

| Заказчик оснастки | Основание (сл. записка, по протоколу, по поручению) | Дата начала разработки КД | Дата окончания разработки КД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Технологическая служба | Протокол производственного совещания |  |  |  |

- Назначение технического задания.

Подбор (изготовление) оборудования для вертикальной намотки роторных регенераторов (с горизонтальной осью вращения изделия при изготовлении).

- Описание технического задания и основные характеристики.

Намотка роторного регенератора осуществляется вертикально (ось вращения изделия – горизонтальная).

Минимальный и максимальный диаметр роторного регенератора от 500 до 1500 мм.

Минимальный и максимальный вес роторного регенератора от 10 до 200 кг.

Описание фольги:

- Алюминиевая фольга толщиной 0,06 мм (без покрытия, с эпоксидным покрытием, с гигроскопическим покрытием, с высоко гигроскопичным покрытием).

- Марки фольги: ДПРНТ НД АД0 ГОСТ 618-2014, ФОЛ Н 8006 Т ГОСТ 745-2014.

- Ширина рулона фольги 200 мм.

- Высота волны гофрированной фольги 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 ~> 4 отдельные матрицы, предусматривающие быструю их замену. Максимальное время замены матриц с настройкой высоты волны с размера на размер 30-40 минут.

Описание втулки:

- Втулки – экструдированный алюминий с токарной обработкой под посадку подшипников.

- Внешние диаметры 150 и 230/250 (зависит от того, сможем ли найти поставщика с возможностью экструдировать диаметр 250).

- Внутренние диаметры 50 и 88, согласно КД.

Принцип изготовления роторных регенераторов при вертикальной намотке:

- На вал линии намотки роторного регенератора установить подложку (оснастку диаметром под необходимый размер регенератора и толщиной не менее 3 мм). Данная подложка необходима для снятия роторного регенератора после намотки с линии, чтобы избежать «пирамидальности» (выпадения) средней части.

Пример подложки представлен на рисунке ниже

- Втулка с установленными подшипниками и осью устанавливается на линию.

- В процессе намотки на прямую фольгу автоматически наносится клей, гофрированная фольга приклеивается к прямой «вершинами» волн и наматывается на втулку. Линия должна предусматривать намотку фольги и без использования клея.

- После вертикальной намотки устанавливают бандаж (обечайку).

- При помощи специального кантователя намотанный роторный регенератор вместе с подложкой снимается с вала линии намотки.

Кантователь «захватывает» ротор за обечайку, снимает его с вала линии намотки, поворачивает в горизонтальную плоскость и транспортирует на сборочный стол.

Пример кантователя представлен на рисунке ниже

- Детали бандажа после снятия с линии намотки и установки на сборочный стол свариваются между собой.

- После сварки бандажа осуществляется фрезеровка пазов под спицы сечением 20х5 в радиальном направлении на всю длину от втулки до обечайки.

Фрезерная установка должна иметь воздуховоды, чтобы при фрезеровке стружка удалялась из пазов.

Пример фрезеровки паза роторного регенератора представлен на рисунке ниже.

- Спицы по длине вклеиваются на полиуретановый клей. По краям привариваются к бандажу и втулке. Перед установкой спиц, пазы необходимо продуть пневмопистолетом.

- После приваривания спиц, с одной стороны, роторный регенератор при помощи кантователя переворачивается на 180° и устанавливается на сборочный стол.

- Снимается подложка.

- Повторяются операции по фрезеровке пазов, установке и фиксации спиц.

| ТЗ разработал: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведущий инженер-технолог | ________________/ | Д.С. Комаров | « »____________ 2024 |
| ТЗ согласовал: |  |  |  |
| Руководитель ТС | ________________/ | М.В. Шефер | « »____________ 2024 |
| Взял в разработку: |  |  |  |
| Главный механик | ________________/ | С.А. Плохотников | « »____________ 2024 |