УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера

АО «МЭЗ «Уралэлектро»

_____________А.А. Шуляк

_________________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 23.06

на приобретение универсального намоточного станка

для намотки групп катушечных статоров обмотанных

электродвигателей высотой оси вращения (ВОВ) 63÷132

- Название и краткая характеристика заказываемого оборудования

- Станок предназначен для намотки групп катушечных всыпных статорных обмоток электродвигателей высотой оси вращения (ВОВ) 63÷132.

- Количество заказываемого оборудования:    1 шт.

- Деталь, сборочная единица, изготавливаемая на заказываемом оборудовании:

3.1 Наименование детали, узла: Группа катушечная электродвигателя (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3).

3.1.1 Наименование материала:

- Эмальпровод ПЭТ-155  ТУ 16.К71-160-92, ПЭТД-180  ТУ 16-705.264-82.

- Сечение провода – 0,28÷1,25 мм.

3.1.2 Вес катушечной группы:     min 0,47 ÷ max 6,58 кг.

3.1.3 Размеры катушечных групп:

- Высота секции группы катушечной:  min 93 ÷ max 294 мм.

- Ширина секции группы катушечной:  min 40 ÷ max 190 мм.

3.1.4 Количество секций в группе катушечной:

- Минимальное – 4 секции;

- Максимальное – 8 секций.

- Содержание операций, выполняемых на заказываемом оборудовании:

Секционная (равносекционная, ступенчатая, пирамидальная и т.д.) намотка катушечных групп статоров электродвигателей высотой оси вращения (ВОВ) 63÷132.

- Требования к заказываемому оборудованию:

5.1 Оборудование должно обеспечивать возможность производить секционную намотку с автоматическим сдвигом в пазах между намотками отдельных секций.

5.2  Оборудование должно обеспечивать получение катушек, в соответствии с данными, указанными в п.3.

5.3 Оборудование должно быть оснащено счетчиком витков, электронно-натяжным устройством для контроля натяжения провода.

5.4 Оборудование должно быть оснащено безынерционным смоточным устройством с направляющим блоком роликов с датчиком обрыва провода, позволяющим производить  намотку катушек одновременно в 3 провода (по типу БСУВ-3.0-3В).

5.5 Оборудование должно работать в полуавтоматическом режиме.

5.6 На оборудовании должно быть предусмотрено крепление, позволяющее использовать имеющуюся у Заказчика специальную технологическую оснастку. Размеры крепления оснастки к заказываемому оборудованию указаны в Приложении № 4, Приложении № 5.

5.7 Оборудование должно быть укомплектовано столом для установки оборудования (без выдвижных ящиков).

5.8 Переналадка оборудования с одного типоразмера на другой – не более 15 мин.

5.9 Гарантийный срок бесперебойной работы станка – 18 месяца с даты ввода в эксплуатацию.

5.10  Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности международных и Российских стандартов ГОСТ ISO 12100.

- Производительность:  Не менее 2500 вит./мин.

- Род электротока и напряжения в электросети на предприятии Заказчика:

- Номинальное 380+10%В;

- Частота 50 Гц.

- С оборудованием необходимо поставить:

  - Комплект чертежей на быстроизнашивающиеся детали и узлы станка;

  - Техническую документацию на русском языке: паспорт на намоточный станок, гарантийные обязательства, инструкцию по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту на намоточный станок, рекомендации по выбору режимов намотки;

  - Запасные части на 10 000 часов работы;

  - Копия программного обеспечения на диске.

- Условия поставки, приемки оборудования:

  - Поставка -  DDP Медногорск;

  - Приемка оборудования производится перед вводом в эксплуатацию на предприятии Заказчика с представителем Поставщика путем намотки катушечных групп в объеме по согласованию сторон.

  - Поставщик оказывает консультативную помощь (обучение) специалистам Заказчика при вводе в эксплуатацию оборудования на предприятии Заказчика.

- Приложение:

-  Приложение 1 – Группа катушечная АДММ.2005.045 (АДМ63) – 1 лист.

-  Приложение 2 – Группа катушечная  БИПМ.685463.022 (АДМ100)  – 2 листа.

-  Приложение 3 – Группа катушечная  БВИЕ.685461.010 (АДМ132) – 1 лист.

- Приложение 4 - Оправка к шаблону для намотки катушек АДММ.2005.045 (АДМ63) - 1 лист.

- Приложение 5 - Оправка к шаблону для намотки катушек - БВИЕ.685461.010 (АДМ132) - 1 лист.

| Согласовано: Главный технолог ЦПиСЭД _____________ Ю.А.Щавлев ___________________ 2023г. | Главный технолог ________С.И. Белов ____________2023г. |
| --- | --- |