Нижеследующая таблица позволит вам сделать наиболее подходящее предложение по станку. Если у вас возникнут какие-либо вопросы – напишите нам.

-

| Обмотка № |  |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Особенности (вывод, изоляция) |  |  | Стекловолокно (ПОТ-400АС или ПОЖ-700) | Стекловолокно (ПОТ-400АС или ПОЖ-700) | Эмальпровод (ПЭТВ-2) |
| Вид провода (Cu, CrNi , Al и. т.д.) |  |  | Сu + Ni 18мкм | Cu + Ni 18 мкм | Cu |
| Диаметр провода |  |  | 0,8-3 | 1-3 | 0.1-1.2 |
| геометрия сечения |  |  | круг | круг | круг |
|  |  | L1 (ширина каркаса) | 70-100 | 20-30 | 15-40 |
| Размеры каркаса |  | L2 (ширина намотки) | 70-100 | 20-30 | 15-40 |
|  |  | А |  |  |  |
|  |  | В (диаметр намотки) | 150 (230 c оснасткой) | 180 | 50 |
|  |  | a |  |  |  |
|  |  | b |  |  |  |
| Число витков |  |  | 100-500 | 100-500 | 100-5000 |
| Число слоев |  |  | 1-10 | 1-10 | 1-100 |
| Остановка в процессе намотки | поcле каждого слоя |  | да | да | Нет |
|  | после n-количества слоёв |  | - | - | - |
| Требуется ли изоляция после слоя |  |  | нет | нет | Нет |
| Прочие особенности намотки |  |  | Обмотка с межслойной пропиткой электроизоляционным компаундом (Только для 1 и 2) |  |  |
| Кол-во наматываемых катушек в день |  |  | От 10 до 20 |  |  |

Дополнительные технические требования.

Назначение – изготовление обмоток высокотемпературных электромагнитов специального применения.

Обмотка выполняется жестким проводом в стекловолоконной изоляции, натяжение допускается осуществлять только торможением подающей катушки с проводом. Допускается не более 2-3 контактов провода с роликами укладчика, не допускается натяжение за изоляцию. Провод поставляется в катушках  DIN 250 U (DIN 46399 типоразмер 250 L200)

Для эмальпровода допускается применение стандартного роликового натяжителя. Поставка в катушках DIN 46399 типоразмере 125 или 200

Каркасы для намотки нестандартные, сечение – круг, оснастка для крепления на станок изготавливается нашей компанией самостоятельно, межслойная пропитка ручная, требует достаточное пространство (не менее 150 мм с каждой стороны) вокруг обмотки для осуществления этой операции.

Требуются режимы укладки с равномерным смещением провода на 1 шаг в течении 1 витка и со ступенчатым смещением провода, т.е. провод идет перпендикулярно оси намотки 330 градусов, далее 30 градусов смещение на шаг намотки. (Только для провода сечением более 1 мм со стекловолоконной изоляцией)

Станок должен иметь возможность программирования укладки, требование – повторяемость обмоток.

Память на 10 и более программ.

Станок должен быть оборудован токарным трехкулачковым патроном диаметром 120-150 мм и задней бабкой с вращающимся конусом, консольное закрепление каркаса не допускается.