Добрый день.

Для намотки ваших изделий подходит станок СНТ-0,450ПБ, но необходимо несколько дополнительных шпуль.

1 сердечник – 1 обмотка – шпуля №1 или №2

2 обмотка- шпуля №3 (если допустимы разрывы) или №4 без разрывов

2 сердечник – 1 обмотка – Шпуля №4

3 сердечник – 1 обмотка – шпуля №4 (на пределе по внутреннему диаметру, необходимо пробовать)

4 сердечник – 1 обмотка – шпуля №1 (на пределе по внутреннему диаметру, необходимо пробовать)

5 сердечник – 1 обмотка – шпуля №3

2 обмотка – шпуля №3

Не зная подробностей вашей технологии намотки и то что, расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии что сможем намотать все изделия нет

Станок СНТ-0,450ПБ мотает В НАВАЛ и имеет возможность быстрой (относительно) перестановки шпуль, предназначен для тонких проводов (до 0,63мм), высокая скорость намотки (до 600 об/мин в зависимости от провода и сердечника). Указана максимальная скорость намотки при идеальных условиях. Реальная скорость на каждом конкретном сердечнике с различными проводами отличается и может быть, как выше, так и ниже