8. Станок для продольной резки изоляционного материала СПР-300-2В

Общие требования

# Станок-полуавтомат предназначен для продольной резки изоляционного материала с большого руля на рулончики для изолировки проводов.

Технические характеристики

| Диаметр вала намотки (планшайбы), | мм | 40 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр оправки |  | 50 |
| Скорость вала намотки (номинальная) | об/мин | 68 (100 Гц) |
| Максимальное задаваемое число витков намотки в пределах | ед | 0-99999,9 |
| Наличие электродинамического (программируемого) тормоза / возможность вязкого торможения (возможностью удержания вала намотки от проворота) | - | есть |
| Наличие задней бабки | - | есть |
| Кол-во валов намотки, | шт | 2 |
| Максимальная масса сматываемого роля, | кг | 300 |
| Подводимая мощность к механизму намотки, | кВт | 0,37 |
| Тип двигателя механизма намотки |  | АИР56 |
| Тип трансмиссии механизма намотки |  | редуктор, цепная передача |
| Механизм фиксации задней бабки |  | затвор |
| Привод пиноли задней бабки |  | поворотный механизм |
| Тип датчика счета метров |  | ДМ-1Э-П |
| Дискретность счета, | м | 0,1 |
| Рекомендуемая частота работы двигателя, в пределах | Гц | 50(100) |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), | мм | 1500х1750х1750 |
| Вес станка, | кг | 250 |
| Наличие защитного экрана | - | Есть |
| Номинальная потребляемая мощность, | кВт | 0,85 |
| Напряжение, частота питания, | В/Гц | 220±10%/ 50±2% |
| Тип электрозащиты, | IP | 44 |
| Климатическое исполнение | - | УХЛ4.1 |
| Тип блока управления | - | программируемый на базе СОЭП-3/1 |
| Диаметр сматываемого роля, | мм | 1000 |
| Максимальная ширина роля, | мм | 900 |
| Показатели надежности Срок службы лет 10 Комплект поставки станка: Намоточный станок; шт; 1. Валы намотки (оправки); шт; 2. Правильное устройство; шт; 1. Педаль заправки; шт; 1. Смоточное устройство; шт; 1. Механизм резки материала; шт; 1. Механизм торможения; шт; 1. Блок управления; шт; 1. Подставка; шт; 1. Длинномер; шт; 1. |

9. Намоточный станок крупногабаритной рядовой намотки СН-10С-1200 с блоком управления ПЛК

Назначение

# Напольный станок рядовой намотки предназначен для намотки серийных крупногабаритных электротехнических изделий весом до 200 кг.

Технические характеристики

| Диаметр круглого провода, диапазон | мм | 0,5-5,0 |
| --- | --- | --- |
| Площадь сечения прямоугольного провода | мм2 | 200 |
| Максимальный диаметр каркаса | мм | 950 |
| Скорость намотки | об/мин | 150 |
| Крутящий момент | Н*м | 350 |
| Зона раскладки | мм | 1250 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 3000х1500х1700 |
| Вес станка | кг | 800 |
| Напряжение, частота питания | В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность | кВт | 6 |
| Климатическое исполнение | - | УХЛ4.1 |
| Тип электрозащиты | IP | 44 |
| Тип блока управления | - | с ЧПУ |
| Наличие задней бабки | - | есть |
| Расстояние между передней и задней бабкой | мм | 2000 (3000) |
| Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), | кг x м | 134; 279,8; 349,8; 874,6; 1102,5; 1399,4 |
| Подводимая мощность к механизму намотки, | кВт | 5,5 |
| Тип двигателя механизма намотки | - | АИР |
| Шаг раскладки, (вала намотки), диапазон | мм/об | 0,0018 - 200 |
| Расстояние перехода между секциями, | мм | 0-1200 |
| Максимальная скорость раскладчика, | мм/сек | 150 |
| Максимальная ширина раскладки, | мм | 1200 |
| Регулировка шага раскладки | - | электронный редуктор |
| Возможность записи данных на ЭВМ | - | наличие |
| Интеллектуальная педаль | - | наличие |
| Тип вывода данных | - | Светодиодный индикатор, монитор |
| Наличие сменного носителя памяти | - | наличие |
| Комплект поставки станка Механизм намотки; шт; 1. Задняя бабка; шт; 1. Механизм раскладки; шт; 1. Формующе-натяжное устройство; шт; 1. Защитный экран; шт; 1. Блок управления; шт; 1. Педаль «пуск-стоп»; шт; 1. Педаль заправки; шт; 1. Педаль скорости; шт; 1. Паспорт; шт; 1. Раскладчик; шт; 1. Светодиодное освещение; шт; 1. Преобразователь; шт; 1. |

Дополнительные оправки под изделие:

- Разжимная оправка 135/255 – 1шт.

- Разжимная оправка 200/520 – 1шт.

10. Инерционное смоточное устройство ИСУ-400-2В

Инерционное смоточное устройство предназначено для смотки с барабана длинномерного материала двумя проводами (круглого или прямоугольного сечения) в параллель. Конструкция позволяет существенно повысить производительность труда, ускоряет процесс намотки, экономит место. Устройство надежно и просто в эксплуатации. Возможно сочетание нескольких установок ИСУ-400-2В, что позволит производить одновременную намотку в параллель необходимого количества проводов.

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр перематываемого материала , мм | 2 |
| 2 | Количество размещаемых барабанов, шт | 2 |
| 3 | Мах диаметр щеки барабана, мм | 800 |
| 4 | Диаметр осевого отверстия барабана, мм | 45 |
| 5 | Ширина барабана, мм | 580 |
| 6 | Вес,кг | 140 |

Дополнительное оборудование:

Стол (без выдвижных ящиков) – 1 шт.

11. Линия изолировки медной шины ЛИМШ-1

Комплектность:

1 Механизм намотки 1 шт.

2 Механизм раскладки 1 шт.

3 Автоматическая головка обмотки изоляцией (АГОИ) 1 шт.

4 Смоточное устройство ИСУ-400 1 шт.

5 Шкаф управления 1 шт.

6 Пульт управления 1 шт.

7 Паспорт 1 шт.

Предварительные технические характеристики:

1 Максимальный диаметр намотки, мм 800

2 Максимальная ширина намотки, мм 500

3 Номинальная скорость вращения вала намотки, об/мин. 12

4 Количество изолировочных рулонов, шт 2

5 Ширина ленты изоляции, мм 35

6 Максимальный диаметр изолировочного рулона, мм 300

7 Скорость изолировки, об/мин До 300

8 Максимальный диаметр смоточной катушки, мм 800

9 Максимальная ширина смоточной катушки, мм 500

10 Габаритные размеры, мм 8000*2000*2000

11 Масса, кг 1000

12 Напряжение/частота питания, В/Гц 380/50

13 Потребляемая мощность, Вт 3