Устройство для перемотки кабеля с РКУ - это универсальный намоточный станок среднего класса с ручным кабелеукладчиком, предназначен для намотки кабеля диаметром до 65 мм. как в бухты, так и на барабаны. Диапазон используемых кабельных барабанов, при перемотке кабеля, с 12 по 16 типоразмер. Максимальная масса наматываемого кабеля, провода, троса, каната и др. на барабан составляет 3 000 кг.

Устройство для перемотки кабеля с РКУ состоит из: - ручным кабелеукладчиком, совмещенного с измерителем длины , реализованном на герметичном электронном счетчике импульсов - приемной стойки.

В стандартной комплектации Устройство с РКУ поставляется со складным технологическим барабаном и центрирующими втулками. Приемная стойка станка для перемотки кабеля с РКУ оснащена гидравлическим подъемником, что позволяет при подъеме и опускании барабана с кабелем производить отмотку без привлечения сторонних грузоподъемных механизмов. Станок с РКУ оснащен мотор-редуктором. Преобразователь частоты позволяет плавно изменять скорость отмотки от 4 до 40 оборотов в минуту. Устройство для перемотки кабеля с РКУ оснащено колесными опорами, что позволяет оператору легко перемещать станок по территории склада. Намотка провода, кабеля осуществляется автоматически.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ с РКУ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети (+/-5%) | 220 В |
| Число фаз питающей сети | 1 |
| Частота переменного тока питающей сети, Гц (+/-5%) | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (не более) | 2,2 |
| Частота вращения привода барабана, об/мин. | 4-40 (возможность плавной регулировки) |
| Номинальный крутящий момент мотор-редуктор, Нм | 775 |
| Минимальный № поднимаемого барабана (по ГОСТ 5151-79) | 12 |
| Максимальный № поднимаемого барабана (по ГОСТ 5151-79) | 16 |
| Ширина приемного барабана, м.не более | 1,0 |
| Максимальная масса наматываемого материала на установленный барабан (по ГОСТ 5151-79) кг, не более | 3 000 |
| Диаметр оси, мм | 65 |
| Максимальная масса наматываемого материала на установленный ТБ-1000 кг, не более | 300 |
| Время разгона в режиме плавного пуска с | 3 (можно изменить) |
| Диаметр технологического барабана (ТБ), м | 1 |
| Принцип подъема барабана | гидравлический домкрат |
| Принцип раскладки кабеля | ручной кабелеукладчик |
| Габаритные размеры станка УПК-16 с РКУ, ДхВхШ. мм. (+/-100) | 2708х1876х1568 |
| Масса станка УПК-16 с РКУ, кг. (расчетная) (+/-10) | 700 |
| Диапазон работы: по температуре окружающей среды относительная влажность окружающей среды, %, не более | от +5 С до + 32 С 90 |
| Точность измерения длины кабеля | в соответствии с описанием СИ |
| Используемый измеритель длины материала | Подобрать поставщиком |
| Диаметр измеряемого кабеля, мм | 3-65 |
| Покраска/цвет | Порошковая/синяя |
| Содержание драгоценных металлов | нет |

| Тип барабана | Диаметр щеки,Dщ | Диаметр шейки,Dш | Диаметр осевого отверстия,Dо | Длина шейки,L | Длина барабана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1220 | 650 | 70 | 800 | 940 |
| 14 | 1400 | 750 | 70 | 900 | 1050 |
| 16 | 1600 | 800 | 80 | 1000 | 1180 |