# ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ (ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ)

| № п/п | Наименование, технические, функциональные (потребительские свойства) характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Намоточный станок | Шт. | 2 |

Функциональные свойства станка должны позволять выполнять требуемые операции: линейную намотку простых катушек (каркасных и бескаркасных). Наличие экрана для оперативной корректировки режима работы с возможность хранения программ в памяти. Возможность производить намотку в ручном режиме.

| Спецификация |  |
| --- | --- |
| Диаметр проволоки | От 0,02 до 2 мм |
| Сдвиг подавателя проволоки | От 0,008 до 40мм/об. |
| Ширина намотки | От 0,1 до 210мм |
| Разграничение витков | не менее 0,01об. |
| Обороты шпинделя | от 0 до 3000об./мин. |
| Дискретность оборотов шпинделя | не менее 10 об. |
| Шаг укладки | от 10 до 100 шагов в сек. |
| Кратность счета оборотов | от 0,1 до 0,5 об. |
| Крутящий момент | от 0 до 3Nм |
| Расстояние между крепежными центрами | 250мм |
| Максимальный диаметр намотки | не более 180мм |
| Напряжение питания | 230 / 50 - 60V / Hz |
| Размеры | 1200*600*500 мм ( не более заложенных габаритов) |
| Масса | Не более 85кг. |
| Комплектность: |  |
| Механизм намотки |  |
| Стояночный тормоз |  |
| Задняя бабка |  |
| Равномерная подсветка контролируемой зоны |  |
| Натяжное устройство | 1 шт |
| Механизм раскладки | 1 шт |
| Фидер | 1 шт |
| Наличие управления двигателя педалью | да |
| Паспорт | 2 экз. |
| Руководство пользователя | 2 экз. |
| Сертификат аттестации оборудования | 2 шт |
| Внесение оборудования в Госреестр РФ |  |

Дополнительные требования к товару: Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не ранее 2023 года выпуска. Оборудование не должно быть выставочным или презентационным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Оборудование должно иметь надлежащий новому оборудованию вид, без следов коррозии, порчи, вмятин, износа и т.п.

Технические параметры оборудования должны соответствовать его паспортным данным и требованиям настоящего ТЗ.

Изделие должно иметь формуляр, руководство пользователя, рисунки, схемы, сертификаты соответствия.

Эквивалент допустим в соответствии с п. 10.3.7 (1) при условии соответствия товара тех. требованиям ТЗ с сохранением технических характеристик.

Поставка оборудования осуществляется в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки, с 09-00 до 17-00 в любой день, кроме праздничных (общероссийских) и выходных дней, с предварительным уведомлением за 2 (два) дня до поставки на склад Покупателя.