Намоточный станок с ЧПУ

| �№ | Наименование | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Намоточный станок с ЧПУ «СНЯ-0,8» или эквивалент, в том числе: | 2 | шт. |
|  | - Блок управления | 2 | шт. |
|  | - Фрикционное натяжное устройство | 2 | шт. |
|  | - Паспорт | 2 | шт. |

Станок намоточный с ЧПУ должен выполнять автоматическую намотку статоров в соответствии с типовым технологическим процессом (ОСТ1-80236-87) и физико-техническими характеристиками, схемами укладки обмоток и креплений выводов, порядком укладки секций в пазы, сопротивлений, диаметрами обмоточных проводов и количеством витков статора изделия ГМА-0,5ПК ручной намотки.

Намоточный станок с ЧПУ должен обеспечивать высокую стабильность натяжения, целостность обмоточного провода, раскладки и числа витков, позволять наматывать миниатюрные статоры трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором – асинхронного гиромотора ГМА-0,5ПК и аналогов.

Станок должен соответствовать всем требованиям стандартов к проведению испытаний и поставляться в комплекте с паспортом и руководством на русском языке.

Базовые технические характеристики:

| Базовые технические характеристики станка |  |
| --- | --- |
| Диаметра обмоточного провода, мм | 0,03-1,2 |
| Дапазон регулирования вала намотки, об/мин | 0-1500 |
| Максимальный крутящий момент, кг м | 0,4 |
| Дискретность счета витков | 0,1 |
| Реверс направления поворота якоря | Ручной, автоматический, программируемый |
| Регулировка шага поворота | Электронный редуктор |
| Количество различных/повторяющихся секций | 100 (00�…99)/1-3000 |
| Механизм поворота якоря (статора) | Шаговый двигатель |
| Угол поворота (град) | 0,5-9999 |
| Счетчик числа витков | Электронный, реверсивный, программируемый |
| Задаваемое число витков намотки | 0,1-99999,9 |
| Дополнительные технические характеристики |  |
| Напряжение/частота питания, В/Гц | 220±10%/50±2% |
| Пылезащита | Установлена |
| Станок эксплуатируется в следующих условиях | Температура окружающего воздуха 20±10�℃; относительная влажность воздуха 80% |
| Тормоз | Автоматический, электромеханический, электродинамический |