Техническое задание:

1 Назначение.

1.1  Машина предназначена для перемотки, измерения длины и разрезания материалов.

1.2  Машина обеспечивает перемотку рулонов материалов со следующими параметрами:

ширина, не более – 3000 мм

диаметр разматываемого рулона, не более – 1050мм;

внутренний диаметр картонной трубки разматываемого рулона – 76мм;

вес разматываемого рулона, не более – 150кг;

диаметр наматываемого рулона, не более – 600мм;

наружный диаметр картонной трубки наматываемого рулона, не менее – 40мм;

вес наматываемого рулона, не более – 60кг.

1.3  Мерильно-браковочная машина предназначена для:

автоматического измерения и индикации длины с помощью электронного счетчика при перемотке

автоматической остановки перемотки материала через заданную длину

разрезания материала на куски определенной длины.

2.  Основные технические характеристики.

2.1  Габаритные размеры машины, не более:

высота   – 1550мм;

ширина – 3500 мм;

длина    – 2456 мм.

2.2  Масса машины, не более – 1200 кг.

2.3  Машина позволяет плавно менять скорость перемотки рулона материала от 0 до 150м/мин.

2.4  Машина обеспечивает возможность размотки рулона материала с оси установленной на роликовых опорах.

2.5  Машина позволяет вести перемотку материала в обратном направлении без скручиванием в рулон.

2.6  Машина обеспечивает автоматическое измерение и индикацию длины материала при перемотке.

2.7  Машина обеспечивает возможность задания длины отмеряемого куска материала и остановку двигателя при достижении заданной длины.

2.8  Машина обеспечивает отрезание кусков материала с помощью электрического дискового ножа поперечно и продольно в зависимости от заданной ширины рулона. (3000м = 2 рулона по 1500м или 3рулона по 1метру).

2.9  Машина обеспечивает регулировку плотности намотки рулона.

2.10  Питание машины осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц с заземляющей шиной.

2.11  Максимальная   электрическая    мощность,   потребляемая   машиной, не более 1,6 кВт.

2.12  Требование безопасности: машина должна соответствовать действующим требованиям безопасности труда, пром.санитарии и электробезопасности.

2.13  Срок эксплуатации машины не менее 7 лет.

2.14  Машина представляет собой компактную, сборно-свинчиваемую конструкцию. Общий вид машины и её основных частей приведён на рисунках 1 и 2.

3.  Данное техническое задание может уточняться по согласованию сторон.

4. Нужен контроль конусности