| Согласовано Главный инженер ОП АО «НИИграфит» _____________ Д.Ю.Орлов «_____» ____________ 2024 г. | Утверждаю Директор ОП АО «НИИграфит» в г. Заречный Пензенской области _____________ С.А.Березин «_____» ____________ 2024г |
| --- | --- |

Техническое задание

Предмет закупки: Проектирование и разработка, поставка четырех координатного намоточного станка с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналога), проведение шеф-монтажа и пуско-наладки оборудования.

г. Заречный,

2024г.
Технического задания

Предмет закупки: поставка четырех координатного намоточного станка с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналога), проведение шеф-монтажа и пуско-наладки оборудования.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Проектирование и разработка, поставка четырех координатного намоточного станка с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналога), проведение шеф-монтажа и пуско-наладки оборудования

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2024 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

28.99.39.190

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Намоточный станок обеспечивает формирование силовой оболочки изделия путем послойного нанесения композиционного материала на поверхность технологической оправки.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Место эксплуатации – закрытое производственное помещение с искусственно регулируемыми условиями окружающей среды в районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ). Работа обеспечивается при следующем условии: Температура в помещении, °C:от +20 до +35; Влажность: от 10 до 75%. Перепад температуры (одновременно), °C/ч: менее 0,4. Перепад температуры, °C/24ч: менее ±1,5.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Основные параметры и размеры. Четырех координатный намоточный станок с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналог) должен обладать следующими характеристиками: №; Наименование параметров; Ед. изм.; Данные. 1; Диаметр наматываемых изделий, цилиндр, мин/макс.; мм; 20/1000. 2; Длина наматываемых изделий, макс.; мм; 2000. 3; Баллон диаметр, мин/макс.; мм; 50/500. 4; Баллон длина, мин/макс.; мм; 100/2000. 5; Масса оправки с наматываемым изделием, макс.; кг; 1000.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Четырех координатный намоточный станок с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналог) должен обладать следующими характеристиками: №; Наименование параметров; Ед. изм.; Данные. 1; Количество шпинделей; шт; 1. 2; Скорость перемещения каретки, макс.; м/мин; 60. 3; Скорость перемещения раскладчика, макс.; м/мин; 30. 4; Частота вращения выходного звена раскладчика, макс.; об/мин; 30. 5; Частота вращения шпинделя при намотке, макс.; об/мин; 30. 6; Количество независимо управляемых координат; шт; 4. 7; Регулятор натяжения; -; Автоматический/ручной. 8; Натяжение ленты на выходе раскладчика; Н; 20-400. 9; Натяжение одного жгута ровинга на выходе раскладчика, минимальное; 20. 10; Объем пропиточной ванны; л; 5. 11; Контроль массовой доли содержания связующего в пропитанном материале в процессе намотки с автоматическим протоколированием значений; -; Устройство, встраиваемое в тракт станка. 12; Род тока питающей сети Напряжение питающей сети Установленная мощность; В кВа; Переменный Трехфазный 380 До 10. 13; Габариты станка ДхШхВ, не более.; мм; 6000х4100х 1800 ?. 13; Масса станка, не более; кг; 4500 ?. 14; Шпулярник жгутовой на 12 шпуль; размотка внешняя/внутренняя. Язык системы автоматизированного программирования намоточного станка; -; русский. Формы оболочек; -; -Баллон МКБ (приоритет) -цилиндр; -конус; - тела вращения. Виды намотки; -; -радиальная; - перекрестная.. Материал намотки; -; Углеродное волокно Базальтовое волокно Стекловолокно. Формат управляющей программы; -; G-коды или ISO 7 BIT. Возможность моделирования процесса намотки изделия с использованием трехмерной виртуальной модели намоточного станка; -; Имеется.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы четырех координатного намоточного станка с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналог) не менее 5 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

В шеф-монтаж входит организационно-техническое руководство сборкой и монтажом оборудования при выполнении монтажных работ специалистами заказчика. В пуско-наладочные работы входит комплекс технологических мероприятий, связанных с подготовкой оборудования для выпуска готовой продукции. Его окончательная настройка, а так же обучение персонала и намотка контрольного изделия.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В полном объеме согласно данному ТЗ

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предъявляются.

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

Для четырех координатного намоточного станка с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналог) переменный трехфазный 380В.

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Не предъявляются.

Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Должны быть поверены

Подраздел 4.10 Требования к комплектности

Требования к четырех координатному намоточному станку с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналог): №; Наименование; Кол-во. 1; Станок намоточный с системами контроля и регулирования технологических параметров; 1 шт.. 2; Шпулярник жгутовой на 12 шпуль; 1 шт.. 3; Шкаф электроавтоматики и ЧПУ; 1 шт.. 4; Паспорт станка; 1 шт.. 5; Руководство по эксплуатации; 1 шт.. 6; Инструкция оператора станка; 1 шт.. 7; Система подготовки программ намотки; 1 шт.. 8; Руководство по эксплуатации системы подготовки программ намотки; 1 шт.. 9; Комплект запасных быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов; 1 шт.. 10; Комплект ПК: -процессор: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz(или аналог) -оперативная: память не менее 32 ГБ - Windows 10 Professional (или аналог) - Видеокарта MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC (или аналог) - Блок питания DEEPCOOL PM850D (или аналог) - Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 (или аналог) -Материнская плата ASUS PRIME Z590-P (или аналог) - 1000 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston NV2 (или аналог) - Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F (или аналог) - 27" Монитор MSI Pro MP271 черный (или аналог) - Клавиатура проводная DEXP K-11001BU (или аналог) -Мышь проводная Perfeo GAME (или аналог); 1шт..

Подраздел 4.11Требования к маркировке

Не предъявляются.

Подраздел 4.12 Требования к упаковке

Товары должны быть упакованы должным образом и иметь на упаковке (или вкладыше, выписке или ином документе) наименование, количество и дату изготовления продукции, находящейся в упаковке. Упаковка должна быть не поврежденной и сохранять продукцию при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). При обнаружении несоответствия производится возврат изделия силами Поставщика в течении 10-х рабочих дней. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем на соответствие количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе предварительной приемки на территории Поставщика, а также в ходе передачи Товара Покупателю на месте поставки. При поставке Поставщик обязан передать Заказчику: а) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации), руководство по ремонту и обслуживанию, паспорта на покупные изделия, перечень быстроизнашивающихся деталей и узлов. б) оригиналы счета, счет-фактуры; в) оригинал товарной накладной в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика); г) акт сдачи-приемки оборудования в 2-х экземплярах. д) акт выполненных работ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Четырех координатный намоточный станок с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналог) должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в ТЗ и подтверждаться паспортом качества, заверенным уполномоченным лицом и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не менее 12 месяцев с даты отгрузки на склад Покупателя при соблюдении условий хранения. Если при приемке будет установлено несоответствие Товара, Поставщик в течение 7 календарных дней после получения акта о недостатках обязуется за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все механические узлы, подверженные механическому износу должны быть взаимозаменяемы и находиться на складе Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Замена отказавших деталей, восстановление случайных нарушений регулировки механизмов, устройств и подвижных сопряжений деталей, восстановление случайных нарушений неподвижных разъемных соединений деталей оборудования происходит силами Поставщика за счет Покупателя.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Четырех координатный намоточный станок с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналог) должен соответствовать характеристикам, указанным в ТЗ и подтверждаться инструкцией по эксплуатации, заверенной уполномоченным лицом и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

Четырех координатный намоточный станок с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналог) должен быть укомплектован инструкцией по эксплуатации, заверенной уполномоченным лицом и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Четырех координатный намоточный станок с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналог) должен быть изготовлен на территории РФ.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Требования к единицам измерения по исходному документу – шт; - Требования к количеству по исходному документу: Четырех координатный намоточный станок с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналог):– 1 Покупателя не позднее 180 календарных дней после подписания договора с правом досрочной поставки Место поставки: Пензенская область г. Заречный, пр-т Мира, д. 1, кор. 207. Обособленное подразделение АО "НИИграфит" Лица, доставляющие оборудование, должны быть гражданами РФ. Место поставки расположено на территории ЗАТО г. Заречный. г. Заречный является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) системы Росатома, правовой статус которого, установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого, расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО г. Заречный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничение на въезд граждан на его территорию.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на четырех координатный намоточный станок с ЧПУ РПН-Н-1500 (или аналог) должна быть представлена на бумажном носителе, заверенным уполномоченным лицом и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

Поставщик должен провести обучение персонала покупателя в количестве 5 человек: -работе и обслуживанию оборудования -работе с управляющей программой и написание программ намотки

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧПУ | числовое программное управление |
| 2 | ТЗ | Техническое задание |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация | 10 |
| 2 | Схема намоточного станка с ЧПУ для изготовления изделий | 12-13 |

Инициатор:

Начальник участка                                                                          Кочетков А.А.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и разработка намоточного станка | ушт. | 1 | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора с правом досрочного выполнения. | Обособленное подразделение АО «НИИграфит» в г. Заречный. Адрес: 442960, Пензенская обл., г. Заречный, пр-т Мира, д.1 |
| 2 | Намоточный станок с ЧПУ для изготовления изделий из ПКМ | к-кт | 1 | Не позднее 90 (девяносто) календарных дней после подписания договора с правом досрочной поставки | Обособленное подразделение АО «НИИграфит» в г. Заречный. Адрес: 442960, Пензенская обл., г. Заречный, пр-т Мира, д.1 |
| 3 | Выполнение работ по монтажу, пуско-наладке поставленного товара и обучению Заказчика | ушт. | 1 | Не позднее 20 (двадцать) календарных дней после поставки оборудования |  |

Приложение № 2 – Схема намоточного станка с ЧПУ для изготовления изделий