ТЗ на разработку (приобретение) оборудования для перемотки

ровинга с бобин с внутренним размотом на гильзу диаметром 76 мм.

- Исходные материалы:

  - Стеклоровинг трощеный 1200 – 1400 текс;

  - Масса бобины (внутренний размот): не более 24,0 кг;

  - Параметры гильзы: внутренний диаметр 76мм; длина 250мм;

  - Вес ровинга на шпуле: не более 8,0кг

- Требование к оборудованию:

2.1. Производительность: не менее 4 тонн (бобин) за рабочую смену 8 - 12 часов;

2.2. Намотка жгута ровинга должна быть на равных расстояниях от краёв гильзы и на расстоянии не менее 5мм от каждого из торцов гильзы.

2.3. При достижении результата перемотки (достижения веса (длины) ровинга на гильзе) должно произойти автоматическое отключение процесса

2.4. Ровинг на гильзе должен быть не мягким и не перетянутым

2.5. Оборудование по требованиям безопасности должен соответствовать ТР ТС 010/2011 (сертификат безопасности не требуется);