Устройство для намотки конвейерных лент ITBW-1600-12, ICE-Trade - 1 шт.

| Тип намотчика | Мобильный, для транспортерных лент |
| --- | --- |
| Намотка и смотка ленты | Да |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальный крутящий момент на заводной оси, Нм | Не менее 9000 |
| Вторичный привод | Тройная | цепь |
| Скорость намотки, м/мин | До | 10 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | Не более 3000х2000х2100 |  |
| Подключение к сети | Кабель питания с контактным штекером, кабель сматывается на бухту, длинна сетевого кабеля 20м. |  |
| Вес намотчика, кг | Не более 3800 |  |
| Максимальный диаметр бухты, мм | До 3000 |  |
| Максимальная ширина ленты, мм | До 1600 |  |
| Максимальный вес бухты ленты, т | До 12 |  |
| Намоточные оси | Четырехгранные валы: 140х140 мм - загрузка ленты до 1600мм весом до 12т; 100х100 мм - загрузка ленты до 800 мм весом до 3,5т |  |
| Поддержка оси | Патроны с грузоподъемностью до 12т |  |
| Рулевой ролик | Диаметр 159мм, оснащен 2 направляющими дисками и регулируется по высоте |  |
| Рама | Для закрепления и |  |

4

| подъема имеет 4 проушины |
| --- |
| Покрытие | Конструкция окрашена полимерным порошковым составом |
| Технический настил | С обоих сторон для удобства работ установлены рифлёные алюминиевые настилы |
| Коробка передач | С конической зубчатой передачей и усиленными подшипниками |
| Мотор | Имеет принудительное охлаждение и тормоз |
| Работа | Намотка/размотка осуществляется на ручном управлении по принципу автоматического возврата в исходное положение. Кнопки управления имеют две позиции: медленная и быстрая намотка. Когда кнопка отпущена, немедленно активизируется тормоз (0,5 сек) и включается аварийная остановка |

3.2 Требования к электрооборудованию:
 Блок управления: все агрегаты имеют класс защиты не менее IP 65.
 Двигатель имеет класс защиты не менее IP66.
 Двигатель имеет принудительное воздушное охлаждение и тормоз.
 Напряжение: 380В +/-10% +N+заземление, 50Гц, 3 фазы.
 Кабель питания с контактным штекером.
 Шкаф управления: сигнальные лампы (неисправность, работа); скорость,
левое/правое вращение; сброс аварийной остановки; аварийный СТОП;
главный выключатель.
 Дистанционный пульт управления: аварийный СТОП, скорость, вперёд,
назад.