УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала ОАО «РЖД» __________ В.В.Быков «____» ___________ 2024 г.

Год поставки « 2024 »

количество « 1 единица »

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку станка универсального рядовой намотки

- Общие требования.

Секционный намоточный станок предназначен для всех видов рядовой намотки и перемотки длинномерных материалов (тонкий провод и шинки) с высокой точностью и скоростью. Диапазон диаметров наматываемого провода от 0,05 до 3 мм.. Возможности станка позволяют производить намотку любого вида: рядовую, секционную, ортоциклическую, ступенчатую, пирамидальную, коническую, с переменным шагом, ортодоксальную (нестандартную).

Станок предназначен для намотки низковольтных, высоковольтных катушек, трансформаторов, катушек зажигания, якорей, электромагнитов, резисторов, всыпных статорных обмоток электродвигателей до 30 кВт и р.; для намотки лески, пирамидальных нитей, оптоволокна, веревок, канатов, тросов, кабелей, стальной проволоки.

Намотка трансформаторов типа (обмотки ВН – высокого напряжения и НН – низкого напряжения):

- ОМ (однофазные масляные трансформаторы) от 4-25 кВт.

- ТМ, ТМГ (трехфазные трансформаторы) от 20-63 кВа

Технические характеристики

| Диаметр наматываемой проволоки, мм | 0,05….3 |
| --- | --- |
| Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2 | 7 |
| Диаметр вала намотки (планшайбы), мм | 28 |
| Тип вала намотки (полый, цельный) | цельный |
| Максимальное радиальное биение вала намотки, не более мкм | 30 |
| Скорость вала намотки (номинальная), об/мин | 0…1500(3000,4500) при 100Гц |
| Скорость вала намотки (в специальном исполнении), не более, об/мин | 7000 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 560 |
| Максимальное задаваемое число витков намотки | 99999,9 |
| Наличие электродинамического (программируемого) тормоза / возможность вязкого торможения (возможность удержания вала намотки от проворота) | есть/есть |
| Наличие электромеханического тормоза | есть |
| Мощность электромеханического тормоза, не менее, В х А | 12х0,6 |
| Наличие задней бабки | есть |
| Кол-во валов намотки | 1 |
| Расстояние между передней и задней бабкой, мм | 480 |
| Шаг раскладки, мм/об (вала намотки) | 0,00056-14 |
| Регулировка шага раскладки | Электронный редуктор |
| Возможность записи данных на ЭВМ | есть |
| Число операторов необходимых для работы на станке, чел | 1 |

- Показатели надежности

Срок службы станка лет, не менее 7лет

Работоспособность станка должна обеспечивается при температуре  окружающей среды в пределах от +10ºС до +60ºС.

- Комплект поставки станка:

| комплектность | Механизм намотки; Задняя бабка; Механизм раскладки; Фрикционное натяжное устройство (ФНУ) 30х50; Блок управления; Защитный экран; Педаль «Заправка»; Педаль «Стоп»; Педаль «Скорость»; Лампа освещения; Программное обеспечение; Дополнительные опции и оснащение: - ФНУ-2,0 Фрикционное натяжное устройство предназначено для натяжения проводов диаметром от 0.05 до 3 мм при намотке электрокатушек |
| --- | --- |

- Техническая документация

При поставке оборудования должны прилагаться следующие документы:

- паспорт

- комплект электрических схем

- инструкция по эксплуатации

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

5. Гарантии

Срок гарантии 12 месяцев с момента  ввода станка в эксплуатацию.

6. Дополнительные условия

В стоимость оборудования должно входить гарантийное обслуживание.

Наличие у поставщика сервисной службы для обслуживания данного оборудования.

Заместитель начальника

технического отдела				                                               А.В.Ершов

Климов П.А., ЗабДКРЭпто

89144715960