Приложение №1  к  запросу

коммерческого предложения

Техническое задание

на проектирование и изготовление станка для высокопрецизионной намотки сетчатых полей

- Цель

  - Спроектировать и изготовить станок, позволяющий производить намотку сетчатых полей на специальное приспособление с регулируемым шагом намотки и осуществлением контроля натяжения проволоки.

- Назначение

  - Станок предназначен для создания проволочных сеток, используемых для датчиков приборов космических аппаратов.

- Технические требования

  - Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид намотки | Рядовая, с изменяемым шагом раскладки проволоки |
| 2 | Выполнение намотки | С обеспечением целостности проволоки, без разрыва, контролем натяжения и оптическим контролем качества намотки |
| 3 | Диаметр наматываемой проволоки, мм | от 0,014 до 0,1 |
| 4 | Сила натяжения проволоки, г | от 30 до 400 |
| 5 | Максимальный диаметр рамки, мм | 350 |
| 6 | Скорость вала намотки, об/мин | от 10 до 30 |
| 7 | Шаг раскладки проволоки, мм | от 0,2 до 5,0 |
| 8 | Точность позиционирования витков | ±10 мкм |
| 9 | Зона раскладки, мм | 400 |
| 10 | Напряжение питающей сети, В | 220 |
| 11 | Частота питающей сети, Гц | 50 |
| 12 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 13 | Тип электрозащиты | IP44 |

- Конструктивные требования

  - Требования к наматываемым заготовкам

    - Заготовка представляет собой рамку с максимальными габаритами 30,0 х 350 х 350, закрепленную на рабочей оси станка через специально разработанную оснастку, указанную на рис.1. Для отработки конструкции может применяться рамка меньших габаритных размеров, указанная на рис2.

Примечание – приблизительные изометрические виды рамок указаны на рисунках 3 и 4.

    - Намотка проволоки должна выполняться сначала параллельно, потом перпендикулярно, с перестановкой на 90º рамки в приспособлении.

    - Намотка проволоки должна выполняться с равномерной, регулируемой и контролируемой силой натяжения, указанной в таблице 1.

    - Укладка проволоки должна проводиться в следующих режимах:

на рамку с резьбовыми шпильками (шаг раскладки провода определяется шагом резьбы на шпильках);

на рамку с гладкими шпильками (шаг раскладки провода определяется настройками станка).

    - Контроль укладки проволоки должен осуществляться через оптические средства наблюдения (микроскоп). Кратность увеличения – не менее 30х.

    - Технология закрепления рамки на станке подлежит последующему согласованию между Заказчиком и Изготовителем.

Примечание ‒ рамки для отработки намотки предоставляется Заказчиком.

  - Требования к катушкам с проволокой

    - Узел закрепления катушки должен иметь сменные оси для установки катушек различных типов. Конфигурация узла закрепления катушки с проволокой подлежит последующему согласованию между Заказчиком и Изготовителем.

    - Масса катушки с проволокой – до 600 г.

    - Типовые размеры и внешние виды катушек, в которых предположительно будет поставляться проволока, указаны на рисунках 5 и 6 (цилиндрические катушки К50 и К63).

- Комплектность

  - Комплект поставки станка:

намоточный станок (включая электронный блок управления с программным обеспечением Winding-PLC);

электронный микроскоп;

комплект соединительных кабелей, и иные компоненты, необходимые для настройки и запуска станка;

комплект сменных деталей (при необходимости);

руководство по эксплуатации;

паспорт на товар или формуляр с указанием срока службы;

гарантийный талон, заверенный печатью Поставщика, с указанием срока действия гарантии на товар;

тара.

- Требования надежности

  - Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Требования безопасности

  - Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе:

– Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823;

– Техническим регламентом Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879.

- Требования к качеству товара, требования к стандартам, техническим условиям или иным нормативным документам, которым должен соответствовать товар

- Станок должен соответствовать установленным стандартам  изготовителя и   ТУ 28.94.12-002-98236734-2024 .

- Поставляемый станок должен быть новый, то есть не бывший в эксплуатации, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.

- станок не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

- Поставщик при поставке товара предоставляет Заказчику все требуемые законодательством Российской Федерацией документы, регламентирующие качество товара и подтверждающие его соответствие требованиям безопасности (сертификаты качества, декларации соответствия и другие документы, предусмотренные законом).

- Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

- Дополнительные требования

  - К поставке станка предъявляются следующие дополнительные требования:

доставка станка;

пуско-наладочные работы;

обучение и инструктаж персонала при работе на станке;

приемка станка осуществляется путём тестовой намотки изделия;

гарантийное и послегарантийное обслуживание.

  - К изготовителю станка предъявляются следующие дополнительные требования:

предоставление специальных документов, подтверждающих опыт проектирования и производства подобного оборудования (товарный знак, сертификат соответствия, референс лист за последние 3 года и.т.п.)

Рис.1 Основная оснастка

Рис.2 Уменьшенная оснастка

Рис.3Изометрический вид рамки основной оснастки

Рис.4 Изометрический вид рамки уменьшенной оснастки

Рис. 5 – катушка К50

Рис. 6 – катушка К63