Добрый день.

Не зная подробностей вашей технологии намотки и то что, расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии что сможем полностью намотать все изделия нет

Согласно расчетам для намотки ваших сердечников необходимо несколько станков.

Сердечник №1 (020) -  можно намотать на станке СНТ-1.0Р, но необходима дополнительная оснастка, т.к. станок предназначен для круговой намотки. За разработку дополнительной оснастки мы не возьмемся.

Сердечники №2 (930) и №3(410) – не намотаем

Сердечники №4 и №5 – Можно намотать на станке СНТ-2.0ВВ

Сердечник №6 (560) – 1 обм –станок СНТ-0450ПБ

2 обм – руками или станок СНТ-2.0ВВ

Сердечник №7 (120) – на намотаем

Станок СНТ-2.0ВВ полу ручной. Предназначен для навивки толстых проводов в маленький внутренний диаметр. Имеет ограничение по длине используемого провода примерно до 2 метров

Станок СНТ-0,450ПБ мотает В НАВАЛ и имеет возможность быстрой (относительно) перестановки шпуль, предназначен для тонких проводов (до 0,63мм), высокая скорость намотки (до 600 об/мин в зависимости от провода и сердечника). Указана максимальная скорость намотки при идеальных условиях. Реальная скорость на каждом конкретном сердечнике с различными проводами отличается и может быть, как выше, так и ниже

- станок СНТ-1.0Р мотает виток к витку, но это условное обозначение, т.к. для этого необходимо соблюдение многих условий. Так же хочу отметить, что намотка виток к витку (относительная) может осуществляться только на первом слое т.к. уже на втором слое намотать виток к витку даже теоретически невозможно