| 1. | Станок намоточный – 3 штуки | 1.1. | Диапазон диаметров наматываемого провода (нижняя граница) | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. | Диапазон диаметров наматываемого провода (верхняя граница) | 2,2 |
|  |  | 1.3. | В комплектации механизм намотки | Да |
|  |  | 1.4. | В комплектации задняя бабка | Да |
|  |  | 1.5. | В комплектации реечный раскладчик с шаговым двигателем | Да |
|  |  | 1.6. | В комплектации фрикционное натяжное устройство | Да |
|  |  | 1.7. | В комплектации смоточное устройство | Да |
|  |  | 1.8. | В комплектации блок управления | Да |
|  |  | 1.9. | В комплектации блок дополнительной памяти | Да |
|  |  | 1.10. | В комплектации асинхронный двигатель с преобразователем частоты мощностью 0,4 кВт | Да |
|  |  | 1.11. | Управление | режимами разгона, торможения, моментом двигателя, защита двигателя от перегрузок, индикация всех режимов |
|  |  | 1.12. | Количество скоростей работы двигателя | ≥ 100 |
|  |  | 1.13. | Приводной вал оснащается программируемым ленточным электромеханическим тормозом | Да |
|  |  | 1.14. | Механизм раскладки можно перемещать относительно приводного вала в 3-х плоскостях, поворачивать вокруг вертикальной оси для намотки якорей и конических катушек | Да |
|  |  | 1.15. | Наличие в блоке управления энергонезависимой памяти | Да |