Техническое задание

Предмет: станок тороидальной намотки с ЧПУ

Производитель: RUFF GmbH

Модель: Mini Basic Plus

Аналоги: допускаются

Раздел I: Общие требования

- Назначение

Приобретаемый станок предназначен для намотки круглых, прямоугольных или овальных сердечников. Возможности станка должны обеспечивать намотку провода в одну, две или более струй (в зависимости от требований заказчика к комплектации станка).

- Размещение

Конструкция станка должна обеспечивать его расположение на столе или специальном верстаке, установленном на рабочем месте оператора. Конструкция станка должна обеспечивать его стабильную работу без вибраций, способных привести к нарушению выполнения программы намотки, а также превышению допустимых уровней шума и вибрации на рабочем месте оператора. Масса готового к работе станка должна находиться в пределах от 90 до 150 кг.

- Состав оборудования

Станок должен представлять собой модульную конструкцию, обеспечивающую возможность быстрого переоснащения и перенастройки. Под модульной конструкцией понимается конструкция, состоящая из базового станка, модуля управления (контроллера), установленного на станке, сменной намоточной головы, а также сменным роликовым столом, обеспечивающим вращение сердечника в процессе намотки.

Намоточные головы должны иметь конструктивную возможность замены магазина без снятия намоточной головы со станка. Станок должен быть совместим с намоточными головами с ременным приводом от круглого или плоского ремня, фрикционным приводом при использовании магазинов с боковым ползуном. Переоснащение станка при замене намоточной, либо изолировочной головы, или магазина не должно занимать более 30 минут.

Управление станком должно осуществляться с помощью программируемого логического контроллера (ПЛК), обеспечивающего выполнение операций намотки в автоматическом режиме. В программном обеспечении ПЛК должны быть реализованы функции изменения программы намотки в любой момент времени, автоматического расчёта программы намотки. Контроллер управления должен быть расположен на лицевой панели базы станка для быстрого доступа оператора. Управление станком посредством персонального компьютера в виде рабочей станции или переносного ПК не допускается. Панель управления обязательно должна быть оснащена педалью управления скорости намотки, ручкой управления положением сердечника, клавишами управления направлением намотки. Органы управления станком в ручном режиме должны быть защищены от попадания пыли, грязи, влаги и иных субстанций, способных привести к выходу станка из строя, и должны быть расположены справа от намоточной головы таким образом, чтобы обеспечивать безопасную эксплуатацию станка в соответствии с ТР ТС 04/2011 и ТР ТС 020/2011.

Станок должен быть оборудован клавишей включения и отключения электропитания и как минимум одной кнопкой аварийного останова. Присутствие предупреждающих графических символов обязательно. Если информация о безопасной эксплуатации станка размещается в виде предупреждающего текста, то текст должен быть на русском языке.

Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Раздел II: Требования к техническим характеристикам и комплектации станка

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Диаметр наматываемого провода, мм | 0,05-1 |
| Максимальный внешний диаметр сердечника после намотки, мм | 3-150 |
| Минимальный внутренний диаметр сердечника после намотки, мм | 1 |
| Максимальная высота сердечника после намотки, мм | 25 |
| Контроль шага намотки, мм | 0,001 |
| Привод | Два сервопривода для намоточной головы и стола |
| Контролер | Промышленное исполнение |
| Органы управления | Промышленное исполнение с защитой от попадания пыли, грязи, влаги и иных субстанций внутрь органов управления |
| Максимальная скорость намотки, об/мин | 0-2380 |
| Диаметр магазина, мм | 35-150 |
| Возможность подключения к ПК | Есть |
| Возможность подключения принтера | Есть |
| Язык интерфейса | E, D, GB, I, F, CZ, H, TR |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Устройство резки провода | Включено |
| Распределительное устройство для провода | Включено |
| Устройство открытия магазина | Включено |
| Магазин | Включен |
| Прижимной ролик сердечника | Включен |
| Фиксатор роликовый | Включен |
| Кнопка останова | Включена (слева/справа) |
| Кнопка пуска | Включена (слева/справа) |
| Устройство позиционирования сердечника | Включено |
| Вывод данных на дисплей | Включено |
| Панель программирования /Рабочая панель | Включено |
| Выключатель электропитания | Включено |
| Обратное движение магазина | Включено |
| Кнопка аварийной остановки | Включено |
| Тумблер, регулирующий перемещение сердечника | Включено |
| Дисплей | Монохромный |
| Возврат программы в исходное положение | Кнопка с индикацией |
| Сброс показания счетчика | Кнопка с индикацией |
| Шаг включение/выключения | Кнопка с индикацией |
| Направление намотки по часовой против часовой | Кнопка с индикацией |
| Изменить ввод, выбрать задание | Кнопка с индикацией |
| Цифровые кнопки | 0-9 |
| Выйти из программной стадии и перейти к стадии изготовления | Включено |
| Просмотр меню программирования методом прокрутки | Включено |
| Вернуться к предыдущим значениям | Включено |
| Установить десятичную точку | Включено |
| Просмотр меню программирования методом прокрутки | Включено |
| Типы намотки |  |
| - Прогрессивная намотка |  |
| - Секторная намотка |  |
| - Непрерывная намотка |  |
| - Реверсивная намотка |  |
| Количество комбинируемых голов, шт. | 10 |
| Количество комбинируемых столов, шт. | 5 |
| Температура окружающей среды | 0 ... 40 °C |
| Хранение при температуре | -10 ... 70°C |
| Относительная влажность, без конденсации | 5% ... 95% |
| Номинальное напряжение | 230 (110 и 240) Вольт |
| Частота, допустимые отклонения | 50/60 Гц+10% -5% |
| Габаритные размеры, мм | 500х600 |
| Вес, кг | 50 |
| Функции программирования |  |
| № программы |  |
| Рабочий метод | Намотка/изолировка |
| Тип головки | Выбор из меню |
| Тип стола | Выбор из меню |
| Скорость шага перемещения сердечника | 0-100% |
| Скорость джойстика магазина | 0-100% |
| Скорость джойстика сердечника | 0-100% |
| Загрузка на шпулю | Да/нет |
| Ускорение загрузки | 0-100% |
| Максимальная скорость загрузки | 0-100% |
| Количество медленных оборотов при загрузке | 0-999 |
| Замедление намотки | 0-100% |
| Финальная скорость загрузки | 0-100% |
| Ускорение намотки | 0-100% |
| Максимальная скорость намотки | 0-100% |
| Количество медленных оборотов при намотке | 0-999 |
| Замедление намотки | 0-100% |
| Финальная скорость намотки | 0-100% |
| Автоматический подсчет | Да/нет |
| Внешний диаметр сердечника, мм | 0-999,99 |
| Внутренний диаметр сердечника, мм | 0-999,99 |
| Высота сердечника, мм | 0-999,99 |
| Диаметр провода . мм | 0-999,99 |
| Направление намотки | По часовой/ против часовой стрелки |
| Метод намотки | Выбор из меню |
| Сектор намотки | 0-3600 |
| Число витков | 0-99999 |
| Суммировать метод подсчета | Да/нет |
| Остановиться после намотки | Да/нет |
| Шаг перемещения сердечника | По часовой/ против часовой стрелки |
| Угол шага перемещения | 0-3600 |
| Остановиться после шага перемещения | Да/нет |
| Следующая последовательность | Да/нет |
| Параметры отображения/управления в процессе намотки |  |
| Номер программы | Отображение |
| Текущее задание | Отображение |
| Скорость | Отображение/управление |
| Шаг намотки | Отображение/управление |
| Направление намотки | Отображение/управление |
| Количество заданных витков | Отображение |
| Количество выполненных витков | Отображение |
| Параметры производственного учета | Время изготовления одного изделия, отображение |
| Счетчик изготовленных изделий | Отображение |
| Параметры намоточной головы RW 200-MINI (слайдер) |  |
| Диаметр наматываемого провода, мм | 0,08-0,71 |
| Диаметр шпули, мм | 150 |
| Максимальный наружный диаметр сердечника после намотки, мм | 16-51 |
| Минимальный внутренний диаметр сердечника после намотки, мм | 7,0 |
| Максимальная высота сердечника после намотки, мм | 25 |
| Максимальная скорость намотки об/мин | 2380 |
| Привод шпули | Слайдер |
| Тип крепления головы | Быстросъёмный (на двух болтах) |
| Датчик числа витков | индукционный |
| Параметры шпули RW 200-MINI/6SG |  |
| Количество провода загружаемого на шпулю при диаметре провода 0,08мм, м | 115 |
| Минимальный внутренний диаметр сердечника после намотки, мм | 7 |
| Параметры шпули RW 200-MINI/8SG |  |
| Количество провода загружаемого на шпулю при диаметре провода 0,25мм, м | 34 |
| Минимальный внутренний диаметр сердечника после намотки, мм | 10 |
| Параметры роликового стола RW 111-VMINI |  |
| Минимально возможный наружный диаметр сердечника, мм | 16 |
| Максимально возможный наружный диаметр сердечника, мм | 51 |
| Диаметр приводного ролика, мм | 17 |
| Высота приводного ролика, мм | 15 |
| Диаметр опорной площадки, мм | 23 |
| Диаметр посадочной площадки ролика, мм | 6 |
| Диаметр посадочной площадки ролика, мм | 6 |
| Тип крепления стола | Быстросъёмный (на двух болтах) |