Добрый день.

Не зная подробностей вашей технологии намотки и то что, расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии что сможем полностью намотать все изделия нет.

Также мы НЕ ОТРАБАТЫВАЕМ технологию намотки, при сдаче оборудования и обучении происходит демонстрация работы и обучение работы на станке

Согласно РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ для намотки ваших сердечников необходимо несколько станков.

Сердечник №1 – станок СНТ-1.0Р

Сердечник №2 – 1 обм - станок СНТ-1.0Р (но на пределе внутренний диаметр, возможно не пройдет)

2 обм – станок СНТ-0.450ПБ

Сердечник №3 - станок СНТ-1.0Р

Сердечник №4 – 1 обм - станок СНТ-1.0Р

2 обм - станок СНТ-1.0Р (но на пределе внутренний диаметр, возможно не пройдет)

Сердечник №5 – 1 обм - станок СНТ-0.450ПБ

2-4 обм – не намотаем

Станок СНТ-1.0Р мотает виток к витку, но это условное обозначение, т.к. для этого необходимо соблюдение многих условий. Так же хочу отметить, что намотка виток к витку (относительная) может осуществляться только на первом слое т.к. уже на втором слое намотать виток к витку даже теоретически невозможно

Станок СНТ-0,450ПБ мотает В НАВАЛ и имеет возможность быстрой (относительно) перестановки шпуль, но достаточно трудоемкий и проблематичный при настройке, предназначен для тонких проводов (до 0,63мм), высокая скорость намотки (до 600 об/мин в зависимости от провода и сердечника). Указана максимальная скорость намотки при идеальных условиях. Реальная скорость на каждом конкретном сердечнике с различными проводами отличается и может быть, как выше, так и ниже