                                                                        ЗАДАНИЕ 

на закупку товара  при проведении процедуры запроса предложений

1. Ответственное лицо: инженер-механик Карзюков Денис Дмитриевич, тел. +375 29 987 33 38,       т/ф 8-02339-903-78.                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Предмет  закупки  (с  кодом  в  соответствии  с  общегосударственным  классификатором Республики  Беларусь  ОКРБ  007-2012  «Классификатор  продукции  по  видам экономической деятельности»), его объем (количество): Намоточный станок настольный распределённой кольцевой намотки на тороидальные каркасы, код ОКРБ 007-2012: 28.41.94.12 в количестве 1 шт. – машины прядильные; крутильные, мотальные или намоточные (далее по тексту - оборудование).    

3.  Требования  к  качеству,  техническим  характеристикам  товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого  товара  потребностям Общества 

Намоточный станок настольный распределённой кольцевой намотки на тороидальные каркасы предназначен для выполнения намотки на тороидальные сердечники одним или двумя проводами диаметром от 0,25 до 1,5 мм.

Намоточный станок должен обладать следующими функциональными возможностями:

- производить намотку виток к витку как по внутреннему диаметру, так и по внешнему;

- производить  намотку секционную, с переменным шагом, ортодоксальную (нестандартную)

Технические требования и основные показатели.

	Наименование
	Значение

	Диаметр наматываемого провода, мм         
	0,25…1,5

	Минимальный внутренний диаметр катушки после намотки не более, мм 
	30

	Максимальный диаметр катушки после намотки не менее, мм 
	110

	Максимальная высота катушки после намотки не менее, мм
	20

	Диаметр шпули не менее, мм
	20

	Полезный объём шпули не менее, см²
	9

	Комплектация:
	

	Механизма намотки
	4000

	Шпуля (допускается разных объёмов)
	3

	Механизм зажима и вращения катушки 
	+

	Блок управления с интерфейсом на русском языке
	+

	Смоточное устройство
	+

	Система освещения
	+

	Выносной пульт
	10

	Педали управления
	+

	Паспорт
	+


В случае применения специнструмента и спецоснастки (механизмов) для ремонта и обслуживания предусмотреть их поставку в количестве одного комплекта.
Для проведения планового ТО в период гарантийного обслуживания поставщик передаёт покупателю необходимый комплект расходных материалов и быстроизнашивающихся частей (фильтрующие элементы и т.д.). 
Комплект технической документации на русском языке (на бумажном носителе – 1 экз.; на электронном носителе (флэш-накопителе) – 1 экз.): руководство по эксплуатации на русском языке, включая разделы и рекомендации по монтажу, пуско-наладке, наладке, программированию, периодичности проведения технического обслуживания (с описанием выполняемых мероприятий; применяемых материалов, приспособлений, инструмента) и текущего ремонта (с описанием выполняемых мероприятий; применяемых материалов, приспособлений, инструмента); информация о наличии (отсутствии) драгоценных металлов и их количество; перечень быстроизнашивающихся частей; перечень запасных частей; принципиальная схема гидростанции, принципиальная пневматическая схема, принципиальная схема станции смазки, принципиальная электрическая схема, принципиальная схема шкафов управления и автоматики.

Оборудование должно соответствовать действующим в Республике Беларусь техническим нормативным правовым актам, стандартам по безопасности и охране окружающей среды, обеспечивающими надежную и безопасную работу станка в течение всего жизненного цикла с письменным заявлением о соответствии. Качество оборудования должно подтверждаться технической спецификацией завода-изготовителя.

Оборудование должно быть новым (не восстановленным, не состоявшим на консервации) не ранее 2024 года выпуска.

Предусмотреть в объеме поставки оборудования наличие информационных табличек, знаков электробезопасности и надписей на русском языке предупреждающего, информирующего и рекомендательного характера, в количестве, предусмотренном и необходимом в соответствии с технической документацией и руководством по эксплуатации.

Гарантийные обязательства должны составлять не менее 24 месяцев 

