Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на станок перемоточный проволок из сплава

медь-ниобий с диаметров от 0,5 мм до 0,02 мм

- Назначение:

Станок перемоточный многоходовой предназначен для перемотки проволоки с приемных катушек волочильных машин тончайшего волочения (чертежи катушек, поз. №1и №2 Приложение №2) на катушки, предназначенные для передачи проволоки Заказчикам (чертежи поз. № 1 ÷ № 7 в Приложение №3).

Приложения с чертежами катушек являются неотъемлемой частью настоящих ТЗ.

- Станок должен состоять из:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпуса станка для установки приемного устройства с размещением внутри электронных систем управления | 1 |
| 1 | Активного отдающего устройства в составе: - частотно-регулируемого электропривода; - компенсатора натяжения и регулировки скоростью смотки проволоки | 3 |
| 3 | Приемного устройства, снабженного: - частотно регулируемым электроприводом намотки проволоки; - устройством раскладки проволоки посредством управляемого сервопривода | 1 |
| 4 | Электрооборудования | 1 компл. |

- Перемоточный станок должен обладать характеристиками:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество независимых ходов | 1 |
| 2 | Материал проволоки | медно-ниобиевый сплав |
| 3 | Диаметр перематываемой проволоки, мм | от 0,02 до 0,5 |
| 4 | Прочность на разрыв (МПа), для проволоки диаметром: - 0,5мм - 0,3мм - 0,05 мм - 0,03 | 400 600 1500 1700 |
| 5 | Размеры отдающих катушек (чертежи) | Приложение №1, поз. №1 и №2 |
| 6 | Размеры приемных катушек (чертежи) | Приложение №2 поз. 1 ÷ 7 |
| 7 | Масса отдающих катушек с проволокой, кг | от 6 ,0 до 30 |
| 8 | Масса приемных катушек с проволокой, кг | От 0,2 до 6,0 |
| 9 | Регулируемый шаг раскладки, мм | от 0,06 до 1,0 |
| 10 | Максимально допустимая нагрузка натяжения проволоки при перемотке, г. | 50 до 700 |
| 11 | Скорость перемотки проволоки, не менее, м/мин. Станок должен работать устойчиво, без обрывов во всем диапазоне скоростей | 360 |
| 12 | Установленная мощность привода на отдающем устройстве, кВт | Определяет конструктор |
| 13 | Установленная мощность привода на устройстве раскладки, кВТ | Определяет конструктор |
| 14 | Все направляющие ролики должны быть выполнены из высокопрочной износостойкой керамики |  |
| 15 | Должна быть предусмотрена функция остановки процесса перемотки на каждом приемном устройстве при обрыве проволоки, а также по заданной длине |  |

- Активное отдающее устройство должно обладать характеристиками:

Таблица 3

| - № - п/п | - Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество независимых ходов | 1 |
| 2 | Материал проволоки | медно-ниобиевый сплав |
| 3 | Диаметр перематываемой проволоки, мм | от 0,02 до 0,5 |
| 4 | Размеры отдающих катушек (чертежи) | Приложение №2, поз. №1 и №2 |
| 5 | Масса отдающих катушек с проволокой, кг | от 6 ,0 до 30 |
| 9 | Установленная мощность привода на отдающем устройстве, кВт | Определяет конструктор |

4Дополнительные параметры:

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды,ºС                                             10-40

- относительная влажность, %                                                         10-100

- электропитание                                                                               3х380В, 50Гц

Цвет лакокрасочных покрытий:

- вращающиеся и подвижные детали                                             желтый

- панели, пульты и шкафы электрооборудования                        серый

- остальное оборудование                                                               синий

В комплект поставки должны входить: соединительные кабели между шкафом управления, приемным и отдающем устройствами и другими узлами перемоточного станка.

Приложение №  1к

Техническому заданию на 6-ти

ходовой перемоточный станок

Катушки отдающие

| № п/п | Назначение катушки, наименование | Чертеж отдающих катушек | Вес катушки с проволокой, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдающая алюминиевая катушка тип 1 |  | 6,0 |
| 2 | Отдающая алюминиевая катушка тип 2 |  | 27 |

Главный инженер

ООО «Русатом МеталлТех»                                                     Д.А.Азров

Приложение № 2 к

Техническому заданию на 6-ти ходовой

перемоточный станок

Катушки приемные

| № п/п | Назначение катушки, наименование | Чертеж катушки | Вес катушки с проволокой, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катушка приемная 50х34 АБС |  | 0,450 |
| 2 | Катушка приемная АЛ 8 |  | 0,200 |
| 3 | Катушка приемная К 50(32) УПС, АБС |  | 0,300 |
| 4 | Катушка приемная К 63(11) УПС, АБС |  | 0,760 |
| 5 | Катушка приемная К 80(16) УПС, АБС |  | 1,50 |
| 6 | Катушка приемная К 100(16) УПС, АБС |  | 3,50 |
| 7 | Катушка приемная К 125(16) УПС, АБС |  | 6,0 |

Главный инженер

ООО «Русатом МеталлТех»                                                     Д.А.Азров