Автоматический намоточный станок для намотки катушек электромагнитных элементов без задней бабки – 8 штук

Назначение:

Станок рядовой намотки предназначен для автоматической открытой рядовой намотки многослойных катушек электромагнитных элементов на круглые или прямоугольные каркасы обмоточным проводом. Станок должен автоматизировать следующие действия:

- намотка медной жилы на каркас катушки;

- подсчет и контроль количества намотанных витков;

- укладка наматываемых витков.

Особенности:

- возможность автоматической намотки провода с шагом от 0,05 до 0,5 мм;

- возможность	установки	сменных	узлов	для	крепления различных типов катушек;

- регулировка скорости вращения намоточного вала при помощи напольной педали;

- установка диаметра провода (шага намотки) кнопками на панели управления станка;

- подсчёт и отображение на дисплее количества намотанных витков;

- изменение направления вращения вала.

- Количество программ: 300.

- Возможность	удаленного	обновления	программы микроконтроллера.

Соединение с ПК через usb.

Технические характеристики станка:

- Продольный ход каретки нитеводителя, мм  	                  3-180

- Регулировка шага раскладки провода, мм                                                                     		0,044-1

- Шаг регулирования шага раскладки провода, мм	0,025

- Емкость программатора, виток	                                         9999

- Точность отсчета витков, виток	     ±0,125

- Точность ввода программы, виток	     1.0

- Максимальная частота вращения шпинделя на холостом

ходу, об/мин., не менее                                                     1000

- Частота вращения шпинделя при крутящем моменте на шпинделе 0.4 Н×м, об/мин., не менее                                                                                   500

- 4Перебег шпинделя при автоматическом торможении, обороты не более 8

Технические характеристики катушек, наматываемых на станке:

- наименьший диаметр наматываемого провода, мм	0,05

- наибольший диаметр наматываемого провода, мм	0,5

- наибольший диаметр наматываемой катушки или диагональ прямоугольника, мм	100

- длина наматываемой катушки, мм:

  - наименьшая длина	3;

  - наибольшая длина 180.

1.3.3. Требование к каркасам наматываемых катушек:

- поверхность каркасов должна быть гладкой, без сколов и неровностей;

- при многослойной намотке для выполнения рядовой укладки необходима прокладка межслойной изоляции.

Надежность:

Оборудование устойчиво к воздействию внешних помех, создаваемых электрооборудованием цеха во всех режимах работы.

Конструкция оборудования ремонтопригодна.

Техническое обслуживание станка должно проводиться в цехе в соответствии с руководством по эксплуатации Изготовителя.

Средняя наработка на отказ: не менее 2-х лет.

Режимы работы:

Намоточный станок должен иметь пять режимов работы:

- «начало намотки»;

- «редактирования параметров»;

- «намотка»;

- «торможение»;

«окончание намотки».

Конструктивные особенности:

Масса станка: не более 25 кг.

На лицевой панели станка расположены:

- индикатор, отображающий: заданное количество витков, шаг укладки, текущее количество витков, скорость намотки и потребляемую мощность (мощность отображается в безразмерных единицах 0 % .. 100 %);

- органы управления, позволяющие оперативно задать шаг укладки и требуемое количество витков.

На задней панели станка размещены:

    - разъем для подключения сетевого питания;

    - разъем для подключения педали регулирования скорости намотки;

    - выключатель (вкл./откл.).

Безопасность:

По типу поражения электрическим током прибор должен соответствовать классу III по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) для намоточного станка IP00.

Электронный натяжитель провода «РП-3» - 24 шт

Назначение:

Электронный натяжитель используется для точного натяжения провода при намотке и быстрой намотки проводов, лески, нитки, шнуров, совместно с полуавтоматическими намоточными станками

Нитеукладчик для станка «Roller DX7.1» - 8 шт