ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и изменение конструкции на нестандартное оборудование и контрольно-измерительную аппаратуру

ИЗДЕЛИЕ:

Полуавтомат для открытой беззазорной намотки

Наименование и № сборки:

72260.006.00.000 РЭ

І. Наименование конструкции

Модель НРМ

ІІ. Назначение

Для намотки малослойных катушек на каркасах круглого сечения, а также потенциометров любого сечения по заданной программе. Намотка осуществляется с помощью следящей системы, поддерживающей режим самораскладки провода.

Требования к поверхностям наматываемого каркаса или оправки – не ниже 2-го класса точности.

На полуавтомате можно производить намотку катушек любого сечения, а также шаговую намотку потенциометров.

ІІІ. Технические требования

| № п/п | Наименование параметра | значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр наматываемых проводов (для медных проводов), мм | от 0,01 до 0,2 |
| 2 | Шаг раскладки (регулирование бесступенчатое), мм | от 0 до 1 |
| 3 | Максимальное количество наматываемых слоев с раскладкой провода виток к витку | до 20 |
| 4 | Наибольший диаметр каркаса, мм | до 150 |
| 5 | Длина намотки, мм | от 1 до 240 |
| 6 | Скорость намотки, вит/мин | до 3000 |
| 7 | Пуско-наладочные работы | Да |