Добрый день.

Не зная подробностей вашей технологии намотки и то что, расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии что сможем полностью намотать все изделия нет.

Также мы НЕ ОТРАБАТЫВАЕМ технологию намотки, при сдаче оборудования и обучении происходит демонстрация работы и обучение работы на станке

Согласно РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ:

Сердечник №1 – 1 обмотка – не намотаем (маленькое отверстие, толстый провод)

2 обмотка – станок СНТ-0,450ПБ

3 обмотка – не намотаем (тонкий провод)

Сердечник №2- 1 обмотка – станок СНТ-0,450ПБ

2 обмотка - не намотаем (тонкий провод)

Сердечник №3 – 1, 2, 3 обмотки - станок СНТ-0,450ПБ

Сердечник №4 – не намотаем (тонкий провод)

Станок СНТ-0,450ПБ мотает В НАВАЛ и имеет возможность быстрой (относительно) перестановки шпуль, но достаточно трудоемкий и проблематичный при настройке и отработки технологии, предназначен для тонких проводов (до 0,63мм), высокая скорость намотки (до 600 об/мин в зависимости от провода и сердечника). Указана максимальная скорость намотки при идеальных условиях. Реальная скорость на каждом конкретном сердечнике с различными проводами отличается и может быть, как выше, так и ниже