# намоточный станок или эквивалент

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Станок CРH-05 предназначен, для открытой рядовой намотки катушек на круглые или прямоугольные каркасы обмоточный проводом.

По условиям эксплуатации станок соответствует исполнению УХЛ, категории 4 по ГОСТ 15150-69 и должен устанавливаться в промышленных помещениях без подключения к сетям жилых зданий.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики катушек, наматываемых на станке:

Наименьший диаметр наматываемого провода, мм      0,05

Наибольший диаметр наматываемого провода, мм 0,5

Наибольший диаметр наматываемой катушки или диагональ прямоугольника, мм    100

Длина наматываемой катушки, мм:

наименьшая длина      3

наибольшая длина    150

2.2. Требования к каркасам наматываемых катушек:

- поверхность каркасов должна быть гладкой, без сколов и неровностей,

- при многослойной намотке для выполнения рядовой укладки необходима прокладка межслойной изоляции.

2.3. Технические характеристики бобин, устанавливаемых на штативе:

наибольший диаметр бобины, мм 125

наибольшая длина бобины, мм    125

2.4. Требования к бобинам:

- захлесты намоточного провода не допускаются,

- реборды бобины должны быть гладкими, без сколов, трещин и забоин,

- биение по ребордам должно быть не более 1,0 мм.

2.5. Технические характеристики станка:

Продольный ход каретки нитеводителей, мм 3-I50

Регулировка шага раскладки провода (бесступенчатая), мм 0,055-0,55

Усилие натяжения провода:

при скатывании с бобины диаметром 50 мм, Н (кгс)

наименьшее усилие 0,2 (0,02)

наибольшее усилие 10 (1,0)

Емкость программатора, виток  9999

Точность отсчета витков, виток ± 0,1

Точность ввода программы, виток 1,0

Максимальная частота вращения шпинделя на холостом

ходу, об/мин., не менее 5000

Частота вращения шпинделя при крутящем моменте на

шпинделе 0,5 H.м, об/мин., не менее    900

Перебег шпинделя при автоматическом  торможении, обороты 8

Количество штативов, устанавливаемых на станке, шт 2

Количество одновременно накатываемых катушек, шт:
проводом  до 0,315 мм    1-2
проводом свыше 0,315 мм  1

Сеть питания станка:

род тока однофазный

напряжение, В 220±22

частота, Гц  50+1

Максимальная электрическая мощность, потребляемая

станком, кВт, не более  0,75

Привод станка:

тип электродвигателя  УЛ-062

мощность, кВт 0,18
наибольшая частота вращения, об/мин. 5000

Габариты станка, мм:

длина 877

ширина  840

высота   1420

Масса станка, кг:

без упаковки 80