ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения конкурсной процедуры на право заключения договора поставки станка для намотки электромагнитных катушек для нужд АО «Московский ЛРЗ» в 2024 году.

Станок для намотки электромагнитных катушек.

Назначение:

Станок предназначен для всех видов рядовой намотки и перемотки длинномерных материалов с высокой точностью: намотка секционных, в том числе и ортодоксальных катушек без раскладки провода в секциях (для электродвигателей до 1,0 кВт); рядовая намотка круглых катушек проводом от 0,08 до 2.0 мм.

Технические характеристики:

Диаметр наматываемого медного провода, мм 0,08-2,0

Максимальный диаметр каркаса, мм 280

Максимальная масса каркаса при консольной фиксации, кг 0,5

Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин 700

Номинальный крутящий момент, Н×м 10

Кратность счета оборотов  0,1

Минимальный шаг раскладки, мм 0,001

Максимальная ширина раскладки, мм 150

Тип размещения станка - настольный

Габаритные размеры не более Д×Ш×В, мм 1200×900×900

Вес станка, кг 90

Напряжение/частота питания, В/Гц 220/50

Потребляемая мощность, кВт 1,6

Климатическое исполнение, УХЛ4

Тип электрозащиты IP44

Требования к составу и комплектности оборудования:

- Привод намотки асинхронный двигатель 1шт

- Привод раскладки шаговый двигатель 1шт

- Стояночный тормоз 1шт

- Нитеводитель под круглый провод 1шт

- Педаль «пуск/стоп» 1шт

- Безынерционное смоточное устройство с направляющим блоком

роликов (для катушек до 300 мм)  1шт.

- Защитный экран подвижный, откидной 1шт

- Система освещения 1шт

- Блок управления ЧПУ на базе ПЛК (секционный) 1шт

- Моноблок c cенсорным экраном (USB, Wi-fi, видеокамера) 1шт

- Программное обеспечение 1шт

- Файловая система хранения информации 1шт

- Клавиатура с Touchpad 1 шт

- Безынерционное смоточное устройство (под катушки К-125) 1шт       - Фрикционное натяжное устройство 1шт

- Паспорт на станок (пояснительные рисунки, электрические схемы) 1шт

Пусконаладочные работы:

В момент проведения пусконаладочных работ проводится инструктаж (обучение) по работе с Оборудованием и заканчивается подписанием Акта выполненных работ.

Срок проведения пусконаладочных работ: не более 2-х рабочих дней

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок службы оборудования должен быть 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания акта ввода в эксплуатацию. Во время гарантийного срока детали и узлы, подлежащие замене по гарантии, предоставляются бесплатно.