1. Станок для продольной резки изоляционного материала

Назначение изделия:

Станок для продольной резки изоляционного материала должен быть предназначен для

продольной резки изоляционного материала с большого руля на рулончики для изолировки проводов.

Технические характеристики

| Диаметр вала намотки (планшайбы), не более | мм | 40 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр оправки, не менее |  | 50 |
| Скорость вала намотки (номинальная), не менее | об/мин | 68 (100 Гц) |
| Максимальное задаваемое число витков намотки в пределах | ед | 0-99999,9 |
| Наличие электродинамического (программируемого) |  |  |
| тормоза / возможность вязкого торможения | - | есть |
| (возможностью удержания вала намотки от проворота) |  |  |
| Наличие задней бабки | - | есть |
| Кол-во валов намотки, не менее | шт | 2 |
| Максимальная масса сматываемого роля, не более | кг | 300 |
| Подводимая мощность к механизму намотки, не более | кВт | 0,37 |
| Тип двигателя механизма намотки |  | АИР56 |
| Тип трансмиссии механизма намотки |  | редуктор, цепная передача |
| Механизм фиксации задней бабки |  | затвор |
| Привод пиноли задней бабки |  | поворотный механизм |
| Тип датчика счета метров |  | ДМ-1Э-П |
| Дискретность счета, не более | м | 0,1 |
| Рекомендуемая частота работы двигателя, в пределах | Гц | 50(100) |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не менее | мм | 1500х1750х1750 |
| Вес станка, не менее | кг | 250 |
| Наличие защитного экрана | - | Есть |
| Номинальная потребляемая мощность, | кВт | 0,85 |
| Напряжение, частота питания, | В/Гц | 220±10%/ 50±2% |
| Тип электрозащиты, | IP | 44 |
| Климатическое исполнение | - | УХЛ4.1 |
| Тип блока управления | - | программируемый на базе СОЭП-3/1 |
| Диаметр сматываемого роля, не более | мм | 1000 |
| Максимальная ширина роля, не менее | мм | 900 |

Комплект поставки станка:

| Станок для продольной резки изоляционного материала | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Валы намотки (оправки) | шт. | 2 |
| Правильное устройство | шт. | 1 |
| Педаль заправки | шт. | 1 |
| Смоточное устройство | шт. | 1 |
| Механизм резки материала | шт. | 1 |
| Механизм торможения | шт. | 1 |
| Блок управления | шт. | 1 |
| Подставка | шт. | 1 |
| Длинномер | шт. | 1 |

2. Намоточный станок крупногабаритной рядовой намотки

Назначение изделия:

Намоточный станок крупногабаритной рядовой намотки должен быть предназначен для намотки серийных крупногабаритных электротехнических изделий весом до 200 кг.

Технические характеристики

| Диаметр круглого провода, диапазон | мм | 0,5-5,0 |
| --- | --- | --- |
| Площадь сечения прямоугольного провода, не менее | мм2 | 200 |
| Максимальный диаметр каркаса, не менее | мм | 950 |
| Скорость намотки, не менее | об/мин | 150 |
| Крутящий момент, не менее | Н*м | 350 |
| Зона раскладки, не менее | мм | 1250 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более | мм | 3000х1500х1700 |
| Вес станка, не более | кг | 800 |
| Напряжение, частота питания | В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность, не более | кВт | 6 |
| Климатическое исполнение | - | УХЛ4.1 |
| Тип электрозащиты | IP | 44 |
| Наличие задней бабки | - | есть |
| Расстояние между передней и задней бабкой | мм | 2000 (3000) |
| Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), | кг x м | 134; 279,8; 349,8; 874,6; 1102,5; 1399,4 |
| Подводимая мощность к механизму намотки, не более | кВт | 5,5 |
| Тип двигателя механизма намотки | - | АИР |
| Шаг раскладки, (вала намотки), диапазон | мм/об | 0,0018 - 200 |
| Расстояние перехода между секциями | мм | 0-1200 |
| Максимальная скорость раскладчика, не менее | мм/сек | 150 |
| Максимальная ширина раскладки, не менее | мм | 1200 |
| Регулировка шага раскладки | - | электронный редуктор |
| Возможность записи данных на ЭВМ | - | наличие |
| Интеллектуальная педаль | - | наличие |
| Тип вывода данных | - | Светодиодный индикатор, монитор |
| Наличие сменного носителя памяти | - | наличие |

Комплект поставки станка

Механизм намотки	шт.	1

Задняя бабка	шт.	1

Механизм раскладки	шт.	1

Формующе-натяжное устройство	шт.	1

Защитный экран	шт.	1

Блок управления	шт.	1

Педаль «пуск-стоп»	шт.	1

Педаль заправки	шт.	1

Педаль скорости	шт.	1

Паспорт	шт.	1

Раскладчик	шт.	1

Светодиодное освещение	шт.	1

Преобразователь	шт.	1

Дополнительная комплектация:

- Разжимная оправка 135/255 – 1шт.

- Разжимная оправка 200/520 – 1шт.

- Стол (без выдвижных ящиков) – 1 шт.

- Инерционное смоточное устройство ИСУ-400-2В – 1 шт.

Инерционное смоточное устройство предназначено для смотки с барабана длинномерного материала двумя проводами (круглого или прямоугольного сечения) в параллель. Конструкция позволяет существенно повысить производительность труда, ускоряет процесс намотки, экономит место. Устройство надежно и просто в эксплуатации. Возможно сочетание нескольких установок ИСУ-400- 2В, что позволит производить одновременную намотку в параллель необходимого количества проводов.

Технические характеристики

| 1 | Диаметр перематываемого материала, мм , не менее | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество размещаемых барабанов, шт, не менее | 2 |
| 3 | Мах диаметр щеки барабана, мм, не менее | 800 |
| 4 | Диаметр осевого отверстия барабана, мм, не более | 45 |
| 5 | Ширина барабана, мм, не менее | 580 |
| 6 | Вес, кг, не менее | 140 |

3. Линия изолировки медной шины

Назначение изделия:

Линия изолировки медной шины должна быть предназначена для изоляции медной шины для изготовления намоточных изделий (катушек).

Комплектность:

- Механизм намотки 1 шт.

- Механизм раскладки 1 шт.

- Автоматическая головка обмотки изоляцией (АГОИ) 1 шт.

- Смоточное устройство ИСУ-400 1 шт.

- Шкаф управления 1 шт.

- Пульт управления 1 шт.

- Паспорт 1 шт.

Технические характеристики:

| №п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный диаметр намотки, не менее | мм | 800 |
| 2 | Максимальная ширина намотки, не менее | мм | 500 |
| 3 | Номинальная скорость вращения вала намотки, не менее | об/мин. | 12 |
| 4 | Количество изолировочных рулонов, не менее | шт | 2 |
| 5 | Ширина ленты изоляции, не менее | мм | 35 |
| 6 | Максимальный диаметр изолировочного рулона, не менее | мм | 300 |
| 7 | Скорость изолировки, | об/мин | До 300 |
| 8 | Максимальный диаметр смоточной катушки, не менее | мм | 800 |
| 9 | Максимальная ширина смоточной катушки, не менее | мм | 500 |
| 10 | Габаритные размеры, не более | мм | 8000*2000*2000 |
| 11 | Масса, не более | кг | 1000 |
| 12 | Напряжение/частота питания | В/Гц | 380/50 |
| 13 | Потребляемая мощность, не менее | Вт | 3 |

4. Установка лазерной очистки

Назначение изделия:

Установка лазерной чистки должна обеспечивать подготовку металлических поверхностей, используя непрерывное воздействие лазерного потока, удалять окислы ржавчины, масло, ГСМ, старую краску и многое другое, очищать геометрически сложные элементы – резьба краны и т.д. после воздействия лазером, поверхность изделия должна остаться целостной

Технические характеристики

| Название показателя | Значение |
| --- | --- |
| Выходная мощность, Вт., диапазон | диапазон 1800÷2200 |
| Рабочий режим | непрерывный выход |
| Диапазон регулировки выходной мощности , % | диапазон 1÷100 |
| Длина волны выходного лазера, нм, | диапазон 1075±10 |
| Качество светового пятна, М2 | не более 1.3 |
| Стабильность мощности температура воды 25±1℃) , % , | не более 2% |
| Максимальная частота модуляции кГц | не более 50 |
| Длина волны индикаторного лазера , нм | диапазон 600÷700 |
| Регулируемый диапазон мощности индикаторного лазера, мВт | диапазон 0,5÷1 |
| Ширина очистки от ржавчины, мм | диапазон 50-275 |
| Параметры установки длина/ширина / высота, мм | не более 1000/550/850 |