Техническое задание 
на поставку намоточного станка для намотки статоров ЫК6.032.166
- Намотка должна осуществляться на пакет сердечника обмоточным эмалированным проводом ПЭТВ-2-ОС 0,21 в соответствии со схемой обмотки (приложение 1) с шагом через 4 зубца путем вращения пакета статора и подачи предварительно натянутого обмоточного провода.

- Установка и поворот сердечника  в оправке для намотки следующей секции осуществляется вручную с фиксацией.

- Скорость вращения шпинделя от 0 до 2800 об./мин с бесступенчатым плавным регулированием с возможностью программируемого разгона, намотки, останова в пределах 1 секции.

- Наличие устройства подачи обмоточного провода с катушки с регулированием натяжного усилия.

- Регулировка натяжного усилия обмоточного провода в пределах от 0, 5Н до 5Н.

- Наличие контроллера, позволяющего задавать параметры намотки (кол-во витков, скорость намотки,  разгон, работа останов и т.д.)

- Возможность работы станка в автоматическом, пошаговом и ручном режиме управления.

- Наличие ножной педали для управления шпинделем станка.

- Питание от сети 220В.

-Наличие местного освещения.

                                               Параметры статора

	Шаг по пазам
	1…5

	Число фаз
	3

	Число пазов
	18

	Число катушек в фазе
	6

	Число витков в катушке
	29

	Число проводников в пазу
	58

	Сопротивление 2-х фаз, Ом
	10±2


[image: image1.jpg]lMpunroxeHune 1

Cxema 06MOTKM cTaTopa





[image: image2.jpg]TNpunoxeHne 2 Cratop

18,8 max

3,8 max

2. MpoBoa M3TB-2-0C 0,21
6.KnnH
8. lreHka @-4 30 0,05





[image: image3.jpg]ripunoxeHne s I1aKer cratopa

1. Auct cratopa
2. Aucr cratopa
3. Mpokraska




[image: image4.jpg]Tpunoxenune 4 Auct cratopa

7 50079728

P264-g.05

-

o < :th/v
MMNM\‘. w’a ’/ crizir 3

1





