«МТЗ – ХОЛДИНГ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора ОАО «МТЗ» – технический директор

____________ С.А. Авраменко

«___» ____________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение настольного станка рядовой намотки катушек

Согласовано:

Заместитель технического директора – главный инженер

А.Г. Иванов

« » 2024г.

Заместитель технического директора по ОТ, ОС и ПБ

В.И. Сакач

« » 2024г.

Начальник управления – главный энергетик

С.И. Борткевич

« » 2024г.

И.о. начальника управления – главного механика

Н.А. Железовский

2024г.

Начальник УВЭОсПУ

А.И. Дубровский « » 2024г.

Начальник УОТО

А.В. Журавок « » 2024г.

Начальник ЭРЦ

А.М. Гаврилович « » 2024г.

Минск 2024г

1. Основание для закупки:

Мероприятия по техническому развитию на 2024 год по УГЭ, утвержденные приказом генерального директора ОАО «МТЗ» от 20.12.2023 №154-Х «Об утверждении Плана технического развития холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» на 2024 год».

2. Описание и назначение оборудования:

Настольный станок рядовой намотки катушек предназначен для намотки катушек пускорегулирующей аппаратуры, которая входит в состав электрооборудования цехов основного производства, с целью экономии эмальпровода и времени изготовления катушек.

3. Технические характеристики оборудования

| 3.1 | Диаметр провода минимальный, мм | от 0,02 | * |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Диаметр провода максимальный, мм | не менее 1,8 | * |
| 3.3 | Максимальный диаметр каркаса, мм. | не менее 180 | * |
| 3.4 | Ширина зоны раскладки, мм. | не менее 220 | * |
| 3.5 | Количество осей | 1 |  |
| 3.6 | Точность вращения оси, виток | Не менее1/10 | ** |
| 3.7 | Раскладчик провода | Включён | * |
| 3.8 | Точность шага раскладчика, мм. | 0,001 | ** |
| 3.9 | Натяжное устройство (для различных диаметров провода) | Включено | ** |
| 3.10 | Задняя бабка | Включена | ** |
| 3.11 | Несоосность между задней и передней бабкой не более, мм | 0,1 | ** |

4. Требования к системе управления оборудования

| 4.1 | Дисплей | Включён | * |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Объем памяти, количество программ | От 250 | ** |
| 4.3 | Языки программного обеспечения | Русский (английский) | * |
| 4.4 | Функции программирования |  |  |
| 4.4.1 | Число витков, не менее | 9999 | ** |
| 4.4.2 | Шаг провода, мм. | Задается значение от 0,001 | ** |
| 4.4.3 | Витки, выполняемые с замедленной скоростью | Задается значение | * |
| 4.4.4 | Скорость намотки, об/мин | до 6000 | ** |
| 4.4.5 | Направление намотки | Против часовой стрелки, по часовой стрелке |  |

5. Условия работы

| 5.1 | Станок должен обеспечивать бесперебойную работу при температуре окружающей среды: +10°С…+35°С и относительной влажности воздуха не более 80 % (при температуре окружающей среды +20°С). | + |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Поставляемое оборудование должно обеспечивать бесперебойную стабильную работу при заданных характеристиках электрических сетей ОАО «МТЗ»: трехфазная сеть 400 В ±10%, 50 Гц ± 0,4. В случае необходимости – наличие внешнего стабилизатора напряжения обязательно. |  |  |

6. Иные требования к оборудованию

| 6.1 | Поставщик (производитель) должен обеспечить выполнение наладки работы оборудования (установка и подключение оборудования выполняется силами покупателя (заказчика), ввода в эксплуатацию оборудования. | + |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | В ходе наладки и ввода оборудования в эксплуатацию поставщик (производитель) должен провести инструктаж специалистов ОАО «МТЗ» техническому обслуживанию, диагностике неисправностей оборудования и методам восстановления программного обеспечения. | + |  |
| 6.3 | В предложении предоставить документы и (или) информацию, подтверждающие возможность поставщика обеспечить на территории Республики Беларусь техническое (сервисное) обслуживание оборудования в гарантийный и послегарантийный период (с указанием наименования, местоположения организации, контактных данных) | + |  |
| 6.4 | Предусмотреть в объёме поставки руководство по техническому и сервисному обслуживанию (паспорт) на русском языке, включающее: - техническое описание оборудования (назначение и область применения, состав оборудования, органы управления, основные технические данные и характеристики и т.д.); - руководство по эксплуатации (с указанием составных частей, узлов и механизмов, их описание и принцип работы); - руководство по системе управления, программированию и диагностике с указанием перечня аварийных сообщений с расшифровкой причин возникновения ошибок; - проект PLC-программы и проект панели оператора (при ее наличии) с комментариями на русском языке на электронном носителе; - распечатка PLC-программы с комментариями и пояснениями на русском языке; - коды доступа (пароли) для доступа к системам управления (ЧПУ, ПЛК, панелям оператора и др.) в случаях аварийного сбоя в работе оборудования или замене комплектующих; - BackUp системы управления на электронном носителе; - сборочные чертежи важнейших узлов, чертежи быстроизнашивающихся деталей - общие принципиальные схемы расположения электрооборудования - альбом схем электрических принципиальных и схем соединений на все электрические компоненты оборудования - сведения и каталожные данные электрооборудования, приборов, входящих в состав поставки; - спецификацию на подшипники; - комплект ПО для работы (наладка параметров, диагностика) с системой управления и электроприводами | + На русском языке 1 печатный комплект + 1 экземпляр в формате PDF на электронном носителе |  |
| 6.5 | При поставке оборудования предоставить декларацию (сертификат) о соответствии оборудования требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (TP TC 010/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (TP TC 020/2011), «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) | + |  |
| 6.6 | Срок гарантии на оборудование | не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию |  |
| 6.7 | Станок новый, не бывший в эксплуатации, изготовленный не ранее 2022 г. | + |  |

Начальник ЭРЦ								А.М. Гаврилович

тел. 60-31