На фирменном бланке Участника с полным наименованием и адресом юридического лица, индивидуального предпринимателя

подавшего заявление

________________ № _____________

Председателю комиссии по закупкам ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. В.И.КОЗЛОВА»

_________________________________

Предложение на поставку товаров (работ, услуг) по запросу предложений

1. Изучив документы по закупке ________________________________________________

(дата и номер  приглашения для участия в процедуре закупки;

________________________________________________________________________________

наименование и количество (объемы) товаров (работ, услуг); страна происхождения товаров)

_______________________________________________________________________________,

выдвигаемые Заказчиком условия контракта (договора), получение которых настоящим подтверждается, ___________________________________________________________________________

(наименование юридического  лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(далее – Участник) предлагает осуществить поставку этих товаров (работ, услуг)  и, в случае признания Участника победителем, подписать контракт (договор) на следующих условиях:

- поставляемый товар (выполняемые работы, оказываемые услуги) будет соответствовать нижеследующим, предлагаемым техническим, качественным и другим характеристикам (правая часть таблицы подлежит заполнению Участником):

- Технические требования к закупке пяти намоточных станков для намотки обмоток высокого напряжения распределительных трансформаторов

| Технические требования | Технические, качественные и другие характеристики, предлагаемые Участником |
| --- | --- |
| 1 Намоточный станок предназначен для намотки обмоток высокого напряжения распределительных трансформаторов высотой до 700мм |  |
| 2. Намоточный станок должен обеспечивать следующие технические требования: |  |
| 2.1 Намотка круглой и овальной обмотки ВН на обмотку низкого напряжения (НН). |  |
| 2.2 Габариты рабочего пространства: |  |
| - должно обеспечиваться изготовление обмоток длиной без выводов до 700мм, (жесткие выводы на уровне диаметра обмоток НН - длиной до 200 мм с двух сторон); |  |
| 2.3 Размеры наматываемой круглой обмотки: - внутренний диаметр, min/max 120/250 мм; - наружный диаметр, min/max 180/450 мм; |  |
| 2.4. Размеры наматываемой овальной обмотки: - внутренний размер по большой оси, min/max 160/200 мм; - внутренний размер по малой оси, min/max 120/160 мм; - наружный размер по большой оси, min/max 200/450 мм; - наружный размер по малой оси, min/max 180/230 мм |  |
| 2.5 Максимальная суммарная масса обмотки НН-ВН и оправки, не менее - 200 кг. |  |
| 2.6 Намотка обмотки одним наматываемым проводом с бумажной или эмаль изоляцией. |  |
| 2.7 Намотка алюминиевым/медным круглым проводом |  |
| 2.7.1 Круглый медный провод в эмаль изоляции min/max – Ø 0,45/3,35 мм |  |
| 2.7.2 Круглый алюминиевый провод в эмаль изоляции min/max – Ø 0,7/4,0 мм |  |
| 2.7.3 Круглый медный и алюминиевый провод в бумажной изоляции min/max – Ø 3/5,5 мм. |  |
| 2.8 Намотка сплошной межслоевой изоляции на всю длину обмотки. - материал изоляции – бумага; - толщина изоляции, min/max - 0,08/0,14мм. |  |
| 2.9 Намотка бортовой изоляции лентами. |  |
| 2.10 Работа в положении стоя. |  |
| 2.11 Расстояние от пола до оси шпинделя – 950…1100мм. |  |
| 2.12 Максимальная скорость намотки, не менее - 350 об/мин |  |
| 2.13 Плавно регулируемая скорость намотки - от 0 до max |  |
| 3. Намоточный станок должен быть оснащен: |  |
| 3.1 Укладчиком провода |  |
| Укладчик провода должен обеспечивать: |  |
| - ручное и автоматическое перемещение параллельно к оси намоточного вала в обоих направлениях; |  |
| - плотную укладку провода на обмотку; |  |
| 3.2 Натяжными устройствами для проводов требуемого сечения Натяжное устройство для одного провода должно обеспечивать: - равномерное натяжение провода в процессе намотки; - ручную регулировку натяжения провода в зависимости от Ø провода и его типа (AL или Cu); |  |
| 3.3 Двумя устройствами смотки круглого провода |  |
| 3.3.1 Устройство для смотки круглого провода (ось барабана горизонтальная) должно обеспечивать: |  |
| - автоматическую остановку намотки при окончании провода; |  |
| - смотку провода с металлического барабана со следующими размерами для провода с бумажной изоляцией: |  |
| - максимальный наружный диаметр – 800 мм; |  |
| - максимальная высота – 350 мм; |  |
| - внутренний диаметр барабана – 50 мм |  |
| - масса барабана с проводом, max – 200 кг; |  |
| 3.3.2 Устройством смотки провода с пластикового барабана (ось барабана вертикальная) со следующими размерами для провода с эмаль изоляции: |  |
| - наружный диаметр барабана, min/max – 255/355 мм; |  |
| - высота барабана, min/max – 200/800 мм; |  |
| - масса барабана с проводом, min/max – 7/65 кг; |  |
| - внутренний диаметр – 35мм. |  |
| 3.4 Разматывателем сплошной межслоевой изоляции Разматыватель должен обеспечивать: |  |
| - ручное выполнение работ оператором (отрезание и фиксация межслоевой изоляции); |  |
| - возможность установки 1 рулона следующих габаритов: |  |
| - внешний диаметр, max – 250 мм; |  |
| - внутренний диаметр – 70…76 мм; |  |
| - ширина, max –800 мм; |  |
| - натяжение изоляции . |  |
| 3.5 Двумя устройствами для подачи бортовой изоляции |  |
| Устройство для подачи бортовой изоляции должно обеспечивать: |  |
| - эргономическое расположение для подачи бортовой изоляции обмоток с возможностью их перемещения вдоль оси намоточного вала; |  |
| - натяжение бортовой изоляции в процессе намотки (ручная регулировка натяжения бортовой изоляции); |  |
| - установку на каждое устройство по одному рулончику с лентой следующих габаритов: |  |
| - наружный диаметр рулончика бортовой изоляции намотанного на втулку, max – 300 мм; - установку рулончика намотанного на втулку с внутренним диаметром 76 мм; - рулончик намотан на пластиковую втулку согласно рисунка 1; - ширина бортовой изоляции, min/max –12/30мм ; - толщина изоляции, min/max – 0,12/1,0мм. |  |
| 3.6 Намоточным валом для установки оправок (щек) заказчика |  |
| Намоточный вал должен обеспечивать: |  |
| - по всей длине намоточного вала диаметром 45мм должна быть установлена шпонка 3,0 х12,0мм для возможности установки и фиксации оправок заказчика согласно рисунка 2. |  |
| - максимальный наружный диаметр щек оправки, - 400 мм; - фиксацию обмотки НН двумя щеками оправки на намоточном вале при помощи втулок и гайки, входящих в комплект, для намотки обмотки ВН на эту обмотку . |  |
| 3.8 Задней бабкой |  |
| Задняя бабка должна обеспечивать: - фиксацию и центрирование намоточного вала и оправки при намотке; - поворот в сторону или отвод в сторону с подъемом вверх для съема и установки обмоток. |  |
| 3.9 Рабочими органами управления |  |
| Рабочие органы управления должны предусматривать: |  |
| – пульт управления с возможностью поворота в удобное положение для оператора; |  |
| – надписи на станке и пульте управления на русском языке; |  |
| - управление приводом намотки должно выполняться с помощью педали. Скорость намотки должна плавно меняться от нуля до максимального значения. |  |
| - для установки и съема обмоток должно быть предусмотрено под рабочей зоной намотки свободное пространство для подвода подъемной тележки под обмотку (габаритные размеры тележки – рисунок 3) |  |
| 3.10 Системой защиты |  |
| 3.10.1 Система защиты зоны оператора (световая защита) должна обеспечивать автоматическое снижение скорости намотки до 60 об/мин при пересечении световой защиты. |  |
| 4. Требования к программному обеспечению |  |
| Программное обеспечение должно обеспечивать: |  |
| 4.1 быстрое создание и редактирование управляющих программ для круглых и овальных обмоток с использованием пульта управления |  |
| 4.2сохранение и администрирование намоточных программ |  |
| 4.4 наличие русскоязычного пользовательского интерфейса программного обеспечения оборудования. |  |
| 4.5 должен поставляться полный комплект программного обеспечения и руководство (инструкции) по работе с ним для восстановления работоспособности системы управления и программного обеспечения. |  |
| 4.6 при сдачи в эксплуатацию оборудования, создать и передать специалистам заказчика носитель с файл образом настроенной системы управления установки, созданный программой Acronis или другим аналогичным программным обеспечением. |  |
| 4.7 При наличии в составе ЧПУ карты памяти, поставить в ЗИП аналогичную карту памяти. |  |
| 5. Требования к документации. |  |
| 5.1 Должен быть разработан полный комплект документации для самостоятельного обслуживания и ремонта оборудования. |  |
| В комплект документации должны входить: |  |
| - руководство по работе на оборудовании и требования безопасности; |  |
| - руководство по обслуживанию и ремонту оборудования; |  |
| - габаритные и монтажные чертежи с требованиями к фундаменту и подводимым энергоносителям; |  |
| - комплект чертежей узлов и деталей со спецификациями для обеспечения ремонтных работ; |  |
| - пневматические, электрические схемы; |  |
| - схемы смазки с указанием мест и типов смазки; |  |
| - паспорта на комплектующие детали, узлы и аппараты с классификацией в системе производителя. |  |
| 6. Монтаж и обучение |  |
| 6.1. Монтаж выполняют представители поставщика. Заказчик выполняет грузоподъемные работы и обеспечивает пневмо и электро подключения. |  |
| 6.2. Должно быть обеспечено обучение операторов и обслуживающего персонала, включая обучение диагностике неисправностей системы ЧПУ, восстановлению, обновлению и замене элементов системы управления и программного обеспечения. |  |
| 7. Требования к условиям гарантии и после гарантийному обслуживанию |  |
| 7.1 Гарантийный срок – не менее 12-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 7.2 В течение гарантийного периода должно быть предусмотрено 1 посещение предприятия Заказчика специалистами Поставщика для сервисного обслуживания поставленного оборудования. |  |
| 7.3 Возможность бесплатной консультации по телефону и электронной почте в послегарантийный период. |  |
| 8. Условия эксплуатации: – температурный режим +5…+35°С. – режим работы 3-х сменный при пятидневной рабочей неделе. |  |
| 9 Технические требования к станку |  |
| 9.1. Потребляемое давление сжатого воздуха – 5 6 бар; |  |
| 9.2. Должно быть обеспечено электрическое подключение к электрической сети со следующими параметрами: – рабочее напряжение: 380 B±10%; 3 фазы – частота 50Гц. |  |
| 10. Требования по безопасности |  |
| 10.1 Оборудование должно обеспечивать безопасные условия труда в соответствии с требованиями по безопасности труда действующих в РБ. |  |

- место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

| Требуемые условия поставки | Предлагаемые условия поставки |
| --- | --- |
| Для резидентов Республики Беларусь - Склад ЗАКАЗЧИКА Для нерезидентов Республики Беларусь – DAP - г. Минск, согласно ИНКОТЕРМС-2010 |  |

- Цена предложения закупаемых товаров (работ, услуг) ________________________

_________________________________________________________________________________________

- условия и срок оплаты закупаемых товаров (работ, услуг) _______________________

________________________________________________________________________________

- срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) _______________

________________________________________________________________________________

- гарантийный срок, установленный на товар (выполненные работы, оказанные услуги)

________________________________________________________________________________

- гарантийное и послегарантийное обслуживание товаров, возможность бесплатной

доставки неисправного оборудования в сервис-центр и из него в течение гарантийного срока, предоставления замены на время ремонта _______________________________________

________________________________________________________________________________

- наличие опыта поставок данного вида товаров (выполнения работ, оказания услуг)

________________________________________________________________________________

- возможность сервисного обслуживания оборудования и продолжительность

сотрудничества с предприятием-изготовителем_____________________________________

_________________________________________________________________________________

- условия монтажа оборудования  ____________________________________________

________________________________________________________________________________

- наличие сертификатов качества на поставляемые товары (выполняемые работы, ока-

зываемые услуги), №№ и даты выдачи сертификатов _________________________________

________________________________________________________________________________

13. Участник согласен с тем, что в случае не предоставления им любого документа, предусмотренного к предоставлению одновременно с предложением, или отсутствия объяснения причин его не предоставления или не заполнение одного из пунктов предложения или отсутствие разъяснения причины его не заполнения может явиться основанием для отклонения предложения в соответствии с п.6.2. «Инструкции участникам процедуры закупки запрос предложений».

14. Участник согласен с условиями об отзыве и изменении предложений, формальностями, соблюдение которых потребуется после акцепта предложения для вступления в силу договора (контракта) и другими требованиями Заказчика, изложенными в  документах, и обеспечит их выполнение.

15. Участник согласен с тем, что Заказчик не обязан принимать предложение с наименьшей ценой или вообще какое-либо из предложений, полученных Заказчиком.

16. Срок действия предложения: с момента вскрытия предложения до _______________________________________________________________________________ .

17. Предложения по другим условиям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) __________________________________________________________________________________

18. До подготовки и оформления Контракта (Договора) данное предложение вместе с акцептом Заказчика и его уведомлением о присуждении Участнику Контракта (Договора) будет выполнять роль Контракта (Договора) между Заказчиком и Участником.

19. Приложения к предложению в соответствии с требованиями  документов Заказчика:

1) заявление участника на участие в процедуре запроса предложений;

2) спецификация;

3) список поставок (референц-лист);

4) _________________________________________________________________________

5) _________________________________________________________________________

6) _________________________________________________________________________

7) _________________________________________________________________________

_________________________________

руководитель (должность) юр. лица; представитель;

_____________________________        _________________         _________________

индивидуальный предприниматель)                                 (подпись)                                             (Ф.И.О.)