Добрый день!

Направляю Вам подробное техническое задание.

| п/п | Параметр | Единица измерения | Требуемые характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Диаметр наматываемой проволоки | мм | 0,01…2,2 |
| 2 | Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного) | мм² | 3 |
| 3 | Диаметр вала намотки (планшайбы) | мм | 18-0,02 |
| 4 | Скорость вала намотки (номинальная) | об/мин. | 0-3600;(7200,1800) при120Гц |
| 5 | Мах диаметр каркаса | мм | 280 |
| 6 | Мах задаваемое число витков намотки |  | 99999,9 |
| 7 | Наличие задней бабки |  | есть |
| 8 | Количество валов намотки | шт | 1 |
| 9 | Расстояние между передней и задней бабкой | мм² | 310 |
| 10 | Масса каркаса (при консольной фиксации, при номинальной скорости) | кг | 1 |
| 11 | Номинальный крутящий момент (f=50Гц) | кг х м | 0,236 (0,47;0,12) |
| 12 | Подводимая мощность к механизму намотки | кВт | 0,37 |
| 13 | Диапазон регулирования крутящего момента | кг х м | 0-0,236 |
| 14 | Тип двигателя механизма намотки |  | асинхронный |
| 15 | Тип датчика счета числа витков |  | оптический |
| 16 | Дискретность счета числа витков |  | 0,1 |
| 17 | Шаг раскладки(вала намотки) | мм/об | 0,00056-14 |
| 18 | Мах скорость раскладчика | мм/сек | 150 |
| 19 | Мах ширина раскладки | мм | 310 |
| 20 | Наличие электронной линейки раскладчика |  | есть |
| 21 | Тип двигателя раскладчика |  | шаговый |
| 22 | Тип концевых датчиков (концевиков) |  | сухой контакт (ттл) |
| 23 | Наличие узла формовки провода |  | есть |
| 24 | Нитеводитель |  | два ролика |
| 25 | Тип размещения |  | настольный |
| 26 | Габаритные размеры (Д хШ хВ) | мм | 1050х650х800 |
| 27 | Вес станка | кг | 50 |
| 28 | Наличие защитного экрана |  | есть |
| 29 | Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,4 |
| 30 | Напряжение, частота питания | В/Гц | 220±10% / 50±2% |
| 31 | Тип блока управления |  | с ЧПУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | Возможность подключения педали (пуск/стоп) |  | есть |
| 33 | Возможность подключения интеллектуальной педали |  | есть |
| 34 | Наличие лампы освещения рабочей зоны |  | есть |
| 35 | Цветовая схема: RAL 7035 – серый, RAL 5018 – цвет морской волны |  | RAL 7035 |
| 36 | Аварийная кнопка с фиксацией |  | есть |
| 37 | Блок управления ЧПУ на базе ПЛК с сенсорным экраном 15´´ под управлением программы Windinq PLC, со сменными воздушными фильтрами |  | + |
| 38 | Тормоз электродинамический, электромеханический, программируемый |  | + |
| 39 | Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0,5 |  | + |
| 40 | Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2,0 |  | + |
| 41 | Система ортоцикл |  | + |
| 42 | Освещение светодиодное |  | + |
| 43 | Задняя бабка |  | + |
| 44 | Защитный экран подвижной, откидной |  | + |
| 45 | Нитеводитель под круглый провод |  | + |
| 46 | Функция контроля натяжения по току |  | + |
| 47 | Преобразователь Toshiba |  | + |
| 48 | Программа лицензионная Windows, Windinq PLC |  | + |
| 49 | Электронная линейка |  | + |
| 50 | Файловая система хранения информации |  | + |
| 51 | Wi-fi |  | + |
| 52 | Видео камера |  | + |
| 53 | Usb порт |  | + |
| 54 | Многофункциональная клавиатура |  | + |
| 55 | Функциональные кнопки на передней бабки |  | + |
| 56 | Компьютерная мышь |  | + |
| 57 | Паспорт |  | + |
| 58 | Комплект схем электрических |  | + |
| 59 | Инструкция по эксплуатации |  | + |
| 60 | Инструктаж |  | + |

--