Техническое задание 
на поставку намоточного станка намотки статоров 6Ш6.032.248.

- Намотка должна осуществляться на пакет статора обмоточным эмалированным проводом ПЭТВ-2  0,2 в соответствии со схемой обмотки (приложение 1) с шагом через 3 зубца путем вращения пакета статора и подачи предварительно натянутого обмоточного провода.

- Установка и поворот пакета статора в оправке для намотки следующей секции осуществляется вручную с фиксацией.

- Скорость вращения шпинделя от 0 до 2800 об./мин с бесступенчатым плавным регулированием с возможностью программируемого разгона, намотки, останова в пределах 1 секции.

- Наличие устройства подачи обмоточного провода с катушки с регулированием натяжного усилия.

- Регулировка натяжного усилия обмоточного провода в пределах от 0,5Н до 5Н.

- Наличие контроллера, позволяющего задавать параметры намотки (кол-во витков, скорость намотки,  разгон, работа останов и т.д.)

- Возможность работы станка в автоматическом, пошаговом и ручном режиме управления.

- Наличие ножной педали для управления шпинделем станка.

- Питание от сети 220В.

- Наличие местного освещения.

                                              Параметры статора

	Шаг по пазам
	1…4

	Число фаз
	3

	Число пар полюсов
	2

	Число катушек в фазе
	6

	Число витков в катушке
	44

	Число проводников в пазу
	88

	Сопротивление фазы, Ом
	3,6…4,4


Приложение 1

Схема обмотки статора
[image: image1.jpg]



Приложение 2  
Магнитопровод
[image: image2.jpg]N
I~
]

8-
o

T
l

_ sme00s






[image: image3.jpg]TNpunoxeHne 3 IMaker cTatopa

+0003

o
~
©





[image: image4.jpg]Tpunoxerie 4 CTatop

o

B30, 28y mox
TAGTIE 7ok 51707

35mdx

1. Makert cTatopa

5. KnnH

6. lposoa MNM3TB 2 2,0

7. MpoBoa MC 16-13 1x0,03




