АО "КБХИММАШ ИМ. А.М. ИСАЕВА" инн 5018202198

Поставка Оборудования до склада Заказчика силами Исполнителя по адресу: Московская обл. г. Королёв ул. Богомолова д. 12.

1.2.3. Работы/услуги включают в себя:

- пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию Оборудования производятся Исполнителем;

- обучение (инструктаж) персонала Заказчика;

- обучение (инструктаж) проходит на территории Заказчика.

1.2.4. Сроки выполнения Исполнителем обязательств (поставка Оборудования и выполнения сопутствующих услуг/работ): 50 (пятьдесят) рабочих дней с момента заключения Договора.

Приложение №1

| № п/п | Наименование Оборудования, описание, Товарный знак модель | Технические (функциональные) характеристики, ГОСТ (максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Универсальный намоточный станок настольного типа СНС-2.2-300 Исполнение СТАНДАРТ плюс или эквивалент | Диаметр наматываемого медного провода: 0,05-2,0 мм. Площадь сечения медного прямоугольного провода: 3 мм2. Максимальный диаметр каркаса: 250 мм. Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой: 2 кг. Номинальная скорость вала намотки (50Гц): не менее 1350 об/мин. Кратность счета оборотов: 0,1. Минимальный шаг раскладки: 0,001 мм/об. Ширина раскладки: 300 мм. Габаритные размеры Д×Ш×В: 1300×1200×800 мм (+ 30 мм). Вес станка: не более 54 кг. Напряжение/частота питания: 220 В/50 Гц. Потребляемая мощность: не более 0,9 кВт. Климатическое исполнение: не ниже УХЛ4 Тип электрозащиты: не ниже IP44 Комплектность: - механизм намотки – 1шт.; - стояночный тормоз – 1 шт.; - механизм раскладки – 1 шт.; - нитеводитель – 1 шт.; - защитный экран – 1 шт. - лампа освещения – 1 шт.; - блок управления – 1 шт.; - безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 – 1 шт.; - фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 – 1 шт.; - электронное смоточное устройство ЭСУ-30 – 1 шт.; - оправка патрон – 1 шт.; - педаль «Пуск-Стоп» - 1 шт.; - компьютерная панель управления – 1 шт.; - компьютерная клавиатура – 1 шт.; - программное обеспечение – Winding-PLC или эквивалент | шт | 1 |