Трансформаторы на сердечниках RM (аналог КВ)

| ТФП-24 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сердечник: RM5 N87 (возможные замены: N95 или 2500НМС2) |  |  |  |  |  |
| Каркас: двухсекционный шестивыводной (B65806P1006D002 по каталогу EPCOS). |  |  |  |  |  |
| Обмотки 2 – 6 в одной из секций, обмотки 3 – 5 в другой, начала обмоток обозначены точками. Возможно использование четырехвыводного каркаса Е-042-1. Нумерация выводов – в скобках. |  |  |  |  |  |
| 2(2) 17 витков (диаметр 0,15 мм) 6(3) 27 витков (диаметр 0,15 мм) | 3(1) |  |  |  |  |
|  | 5(4) |  |  |  |  |
| ТФП-5 |  |  |  |  |  |
| Сердечник: RM5 N87 (возможные замены: N95) |  |  |  |  |  |
| Каркас: двухсекционный шестивыводной (B65806P1006D002 по каталогу EPCOS). |  |  |  |  |  |
| Обмотки 2 – 6 в одной из секций, обмотки 3 – 5 в другой, начала обмоток обозначены точками. Возможно использование четырехвыводного каркаса Е-042-1. Нумерация выводов – в скобках. |  |  |  |  |  |
| 2(2) 6(3) 6 витков (диаметр 0,3 мм) | 3(1) |  |  |  |  |
| 22 витка (диаметр 0,15 мм) |  |  |  |  |  |
|  | 5(4) |  |  |  |  |
| ТПП-24/5 |  |  |  |  |  |
| Сердечник: RM8 N87 (возможные замены: N95 или 2500НМС2) |  |  |  |  |  |
| Каркас: двухсекционный восьмивыводной (B65812P1008D002 по каталогу EPCOS). |  |  |  |  |  |
| Обмотки 2 – 1 и 1 – 11 в одной из секций, обмотки 5 – 6 и 6 – 8 в другой, начала обмоток обозначены точками. Возможно использование двенадцативыводного каркаса Е-046-1. Нумерация выводов сохраняется. |  |  |  |  |  |
| 23 витка (диаметр 0,25 мм) 23 витка (диаметр 0,25 мм) 11 1 2 9 витков (диаметр 0,5 мм) 9 витков (диаметр 0,5 мм) 5 6 8 |  |  |  |  |  |