ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОДБОР НАМОТОЧНОГО СТАНКА

Организация:    АО «СРЗ»

АДРЕС:   УР г.Сарапул  ул. Гоголя   д.40			   		   								Контактные данные:

Ф.И.О: Клемпнер Александр Александрович

Должность:  Главный технолог

Е-mail:   ogt@srzudm.ru

Техническое задание

1) Тороидальная намотка виток к витку.

2) Намотка провода диаметром 0,05 мм.

3) Обматываемый каркас:  Внутренний диаметр - 18,5 мм

Внешний диаметр - 21,5 мм

Высота - 6 мм.

4) Намотка провода с определенного угла от центральной оси до определенного угла  (всего 320 градусов от диаметра каркаса).

5) Необходимость обеспечить в определенных местах возможность подложить под провод прокладку из лакоткани (3х1,5 мм) и фольги (1х1 мм) и опаять.