Технические требования

- Намотку производить проводом ПЭТ-155 0,6 ГОСТ 21428-75 (или ПЭВТЛ-1 0,6  ТУ 16-505.446-77)  на каркас виток к витку при полном заполнении рядов.

- Полное число витков 640-680 и может различаться по укладываемым рядам. Длина намотки составляет 24,4±0,5 мм за вычетом толщины прокладок (2х0,7 мм). Натяжка провода должна быть равномерной без провисания витков, предельно допустимое натяжение провода 2960 г.

- Начало намотки производить укладкой одного витка провода поз.7. Выводные концы обмотки выполнить проводом БПВЛ 0,5 ТУ 16-505.911-76

- Намотку окончить укладкой одного витка провода поз.7 и закрепить нитками поз.6.

- Для выравнивания намотки ставить прокладки  из бумаги кабельной  поз.5, 12.

- Концы соединения проводов начала и конца обмотки скрутить и паять бескислотным способом.

- Концы дет. поз. 2,3 и 4 приклеить клеем БФ-4 ГОСТ 12172-2016. Сушку склеенных деталей допускается производить совместно с катушкой в процессе ее изготовления.

- Припой  ПР-2  ПОС-40 ГОСТ 21931-76, клей БФ-4 ГОСТ 12172-2016.

- Непропаянные места и грубые наплывы припоя не допускаются.

- Разрыв отдельных жилок проводов поз.7 не допускается.

- Пережег и потертость изоляции не допускается.

- Выступание обмотки за внешний диаметр деталей поз. 3,4,5  каркаса катушки не допускается.

- Катушку пропитать лаком БТ-987 или БТ-988 ГОСТ 6244-70, или лаком МЛ-92 ГОСТ 15865-70 и покрыть  эмалью  ЭП-773 зеленой или кремовой по ГОСТ 23143-83.

- Поворот  дет. поз.3 каркаса катушки относительно дет. поз.2 каркаса не допускается.

- Сопротивление обмотки (4,75±0,3) Ом при Т=20°С.

- Электрическую прочность изоляции проверить в течение одной минуты при напряжении переменного тока 500 В с частотой 50 Гц.

- Допускается калибровка по размеру Б.

- Детали поз.2,3,4 изготавливать с допуском ±1 мм.

- На длине А допускается увеличение размера Б  до  Ø22+0,14  мм.

- Допускается покрытие катушки (п.13) эмалью ЭП-140 ГОСТ 24709-81 любого цвета.

- Допускается маркировать технологический порядковый номер сборки шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.008-85.

- Клеймить Кк, Ик.

- Внешний вид намотки катушки с допустимыми перепадами по высоте витков намотки после покрытия эмалью по контрольному образцу.