Станок намоточный

Диапазон диаметров наматываемого провода от 0,05 до 2,2 мм.

В комплектацию входит механизм намотки, задняя бабка, реечный раскладчик с шаговым двигателем, фрикционное натяжное устройство, смоточное устройство, блок управления, блок дополнительной памяти.

асинхронный двигатель с преобразователем частоты мощностью 0,4 кВт. Управление режимами разгона, торможения, моментом двигателя,100 скоростей работы, защита двигателя от перегрузок, индикация всех режимов.

Приводной вал оснащается программируемым ленточным электромеханическим тормозом

Механизм раскладки можно перемещать относительно приводного вала в 3-х плоскостях, поворачивать вокруг вертикальной оси для намотки якорей и конических катушек.

Блок управления имеет энергонезависимую память