ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на намоточный станок СНС-2.2-150 или аналог.

| Технические характеристики станка СНС-2.2-150 |  |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр провода, мм | 2,0 |
| Минимальный диаметр провода, мм | 0,05 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 200 |
| Максимальная масса каркаса, кг | 0,5 |
| Скорость намотки максимальная, об/мин | до 4000 |
| Скорость намотки номинальная, об/мин | 1350 |
| Кратность счета оборотов | 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об | 0,001 |
| Ширина зоны раскладки, мм | 150 |
| Номинальный крутящий момент, Нхм | 3,5 |
| Масса станка, кг | 40 |

- Конфигурация:

| № | Номенклатура | Входит в стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Намоточный станок СНС-2.2-150 или аналог в составе: | 1 шт. |
| 1.1 | Механизм намотки | 1 шт |
| 1.2 | Стояночный тормоз | 1 шт |
| 1.3 | Механизм раскладки | 1 шт |
| 1.4 | Нитеводитель | 1 шт |
| 1.5 | Защитный экран | 1 шт |
| 1.6 | Лампа освещения | 1 шт |
| 1.7 | Блок управления | 1 шт |
| 1.8 | Безинерционное смоточное устройство БСУВ-0,5 | 1 шт |
| 1.9 | Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2,0 | 1 шт |
| 1.10 | Моноблок | 1 шт |
| 1.11 | Клавиатура | 1 шт |
| 1.12 | Программное обеспечение | 1 шт |
| 1.13 | Техническая документация на русском языке | Наличие |
| 1.14 | Паспорт и руководство по эксплуатации | Наличие |
| 1.15 | Копия сертификата соответствия | Наличие |

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование:

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование: не менее 12 месяцев.

- Срок, место и порядок поставки оборудования:

- Продавец должен организовать за свой счет доставку оборудования до адреса Заказчика в срок не более 150 рабочих дней с момента оплаты аванса;

- Требования к пуско-наладочным работам (ПНР) и инструктажу персонала:

ПНР, ШМР и инструктаж производятся силами и за счет Поставщика на территории заказчика;

- Условия оплаты:

- Первый платеж: аванс 70% в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Договора.

- Второй платеж: 30% в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Акта о проведении шефмонтажных и пусконаладночных работ.