Техническое задание на поставку намоточного станка

СРН-0,5

| Технические характеристики | Единицы измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Технические характеристики |  |  |
| Наименьший диаметр наматываемого провода | мм | 0,01 |
| Наибольший диаметр наматываемого провода | мм | 2,5 |
| Размеры каркаса моточного изделия | мм | Наибольшая высота каркаса maх 200; длина max 210; окно min 5. |
| Интерфейс управления | Язык | Русский |
| Максимальный диаметр намотки | мм | 330 |
| Максимальная ширина намотки | мм | 400 |
| Усилие натяжения максимальное для диаметра провода 2,5 мм | Гр | 200 |

Общие требования:

-Натяжение обмоточного провода должно обеспечивать плотную намотку на каркас без вытягивания и нарушения изоляции провода (ОСТ 180312-790 укладка виток к витку).

- Необходимо наличие счетчика витков с точностью +/-10 витков

- Управление микропроцессорное на основе программируемых логических контроллеров

- Серводвигатель шпинделя должен обеспечивать плавный старт и плавную остановку

- Натяжитель провода должен быть оснащен датчиком обрыва провода

- Исполнение станка напольное или настольное (при настольном исполнении в комплект поставки включить стол с необходимыми параметрами)

- Для обеспечения всего диапазона параметров необходим полный комплект оснастки (оправки, натяжители, детали шпинделя и т.д.)

- Возможность ручного останова программы намотки и последующего продолжения без сброса к началу.

- Возможность ручной перемотки намотанного провода обратно на катушку с обратным отсчетом витков.

Комплектация:

Комплект ЗИП на проведение ППР в течение 3-х лет

Смазочные материалы

Схема электрическая принципиальная

Схема кинематическая

Комплект документации, включая руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке

Счетчик витков с точностью ±10 витков

Граммометр

Натяжитель провода

Пуско-наладочные работы на предприятии заказчика с обучением персонала, с выдачей сертификата, отработка и настройка режимов на изделии заказчика

Обучение обслуживающего персонала на проведение ППР