# Техническое задание

на поставку станка намоточного для намотки не сложных открытых катушек.

1.	Задание на выполнение работ: поставка станка намоточного для намотки не сложных открытых катушек.

2.	Место расположения объекта:

г. Тула, Венёвское шоссе, 4, территория АО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова».

3.	Требования к поставляемому оборудованию и порядку его поставки

3.1. 	Поставляемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия, отвечать требованиям ГОСТ.

3.2. 	Приёмка поставляемого оборудования производится на складе Заказчика. Проверяется комплектность и качество поставленного оборудования и его соответствие опросным листам, наличие технической документации.

3.3. 	Поставка оборудования сопровождается комплектом технической документации.

4. 	Объём поставки

4.1.	Станок намоточный универсальный – 1 шт.;

4.2.	Станок намоточный универсальный должен быть укомплектован:

- системой микропроцессорного управления;

- паспортом.

- натяжным устройством для проводов;

- Смотчиком;

- Проводоукладчиком;

- Оправкой.

5.	Технические характеристики:

- Диапазон проводов, 0,02...1,8 мм

- Максимальная ширина намотки, не менее 220 мм.

- Максимальный диаметр намотки, 	не менее 230 мм.

- Максимальный статический крутящий момент, не менее 6 Нм.

- Максимальная скорость вращения, об/мин не менее 6000;

- Регулирование скорости вращения программное, потенциометром на лицевой панели или педальным регулятором.

- Дискрета отсчета положения шпинделя, виток 1/16.

- Максимальный шаг раскладки, 9,99 мм.

- Максимальная скорость раскладчика, 50 мм/сек.

- Дискрета задания шага раскладки, 0,001 мм.

- Минимальная дискрета перемещения раскладчика, 0,006 мм.

- Максимальное число индицируемых витков, 99 999 шт.

- Максимальное количество программ намотки, хранящееся в энергонезависимой памяти, 10 шт.

- Потребляемая мощность, 820 Вт.

- Напряжение питания, 220 В.

- Габаритные размеры станка, 720х440х340 мм.

- Масса, не менее 55 кг.

6. 	Требования по передаче технических и иных документов при поставке оборудования.

Поставщик оборудования отгружает продукцию со следующей сопроводительной документацией:

- паспорт;

- сертификат соответствия.

Главный энергетик								            Е.Е. Петрухин

Согласовано:

И. о. главного инженера                 			    	                                  А.А. Непрозванов