Техническая спецификация на станок

для намотки трансформаторных катушек 0,4-10 кВ

Техническое описание

Полуавтоматическая машина для намотки катушек трансформатора, подходит для намотки различных спецификаций катушек из медной или алюминиевой проволоки. Станок должен быть оснащен цифровым счетчиком, указывающий количество оборотов, который задается заранее.

Может показывать количество оборотов, а также с реверсивной функцией подсчета. Должна присутствовать функция памяти параметра ввода, в случае отключения питания, последние заданные параметры сохраняются автоматически. Скорость намотки может быть бесступенчатая, регулировка с помощью потенциометра на плате, и направление вращения можно переключать с помощью педали.

Основные компоненты

- Основная рама

- Электрический блок управления

- Педаль

- Задняя бабка

Основные параметры

| Наименование параметра | Ед. изм. | Данные |
| --- | --- | --- |
| Диаметр планшайбы | мм | 620 |
| Наибольший диаметр вращаемой катушки | мм | 620 |
| Наибольшая длина наматываемой катушки | мм | 500 |
| Число оборотов шпинделя (регулируемый) | об/мин | 0-160 |
| Размеры наматываемых проводников круглого сечения | мм | 0,5-6,0 |
| Размеры наматываемых проводников прямоугольного сечения max. | мм | 4-10 |
| Напряжения питания | В | 380 |
| Максимальная загрузка станка | кг | 1500 |
| Масса станка | кг | 600 |
| Габариты станка: длина | мм | 2800 |
| Габариты станка: ширина | мм | 700 |
| Габариты станка: высота | мм | 1400 |