ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на намоточный станок СНС-2.2-300 или аналог.

| Технические характеристики станка СНС-2.2-300 |  |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр провода, мм | 2,0 |
| Минимальный диаметр провода, мм | 0,05 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 280 |
| Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг | 2 |
| Скорость намотки номинальная, об/мин | 1350 |
| Кратность счета оборотов | 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об | 0,001 |
| Ширина зоны раскладки, мм | 300 |
| Масса станка, кг | 54 |

- Конфигурация:

| № | Номенклатура | Входит в стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Намоточный станок СНС-2.2-300 или аналог в составе: | 1 шт. |
| 1.1 | Механизм намотки | 1 шт. |
| 1.2 | Стояночный тормоз | 1 шт. |
| 1.3 | Механизм раскладки | 1 шт. |
| 1.4 | Нитеводитель | 1 шт. |
| 1.5 | Защитный экран | 1 шт. |
| 1.6 | Лампа освещения | 1 шт. |
| 1.7 | Блок управления | 1 шт. |
| 1.8 | Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0,5 | 1 шт. |
| 1.9 | Безынерционное смоточное устройство с направляющим блоком роликов (для катушек до 300 мм) БСУВ-3.0 | 1 шт. |
| 1.10 | Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 | 1 шт. |
| 1.11 | Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0 | 1 шт. |
| 1.12 | Педаль «Пуск-Стоп» | 1 шт. |
| 1.13 | Компьютер-моноблок | 1 шт. |
| 1.14 | Клавиатура | 1 шт. |
| 1.15 | Программное обеспечение | 1 шт. |
| 1.16 | Техническая документация на русском языке | Наличие |
| 1.17 | Паспорт и руководство по эксплуатации | Наличие |
| 1.18 | Копия сертификата соответствия | Наличие |