| Намоточный станок внешнего типа с двумя станциями | шт | 1 | Назначение |  | Намотка провода в пазы статора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип приводов |  | Сервопривод |
|  |  |  | Максимальное количество жил провода одновременной намотки | шт | Не менее 7 |
|  |  |  | Минимальный диаметр провода | мм | 0,1 |
|  |  |  | Максимальный диаметр провода | мм | 1 |
|  |  |  | Минимальная возможный наружный диаметр двигателя, при наличии соответствующей оснастки | мм | Не более 15 |
|  |  |  | Максимальная возможный наружный диаметр двигателя, при наличии соответствующей оснастки | мм | Не менее 50 |
|  |  |  | Минимальная возможная высота двигателя, при наличии соответствующей оснастки | мм | Не более 10 |
|  |  |  | Максимальная возможная высота двигателя, при наличии соответствующей оснастки | мм | Не менее 60 |
|  |  |  | Ширина машины | мм | Не более 1100 |
|  |  |  | Длина машины | мм | Не более 1000 |
|  |  |  | Высота машины | мм | Не более 1700 |
|  |  |  | Давление воздуха на входе | МПа | 0,6 |
|  |  |  | Напряжение питания | В/Гц/Ф | 380/50/3 |
|  |  |  | Потребляемая мощность | кВт | Не более 7 |
|  |  |  | Тип управления |  | Программируемый логисческий контролер |
|  |  |  | Процесс намотки |  | автоматический |
|  |  |  | Параметры намотки |  | Программируемые |
|  |  |  | Стойка для крепления бобин с проводом |  | наличие |
|  |  |  | Оснастка для крепления изделия с диаметрами 29,4x13,5 (внешний х внутренний) | шт | 1 |
|  |  |  | Оснастка для крепления изделия с диаметрами 30.7x13,5 (внешний х внутренний) | шт | 1 |
|  |  |  | Оснастка для крепления изделия с диаметрами 31.6x13,5 (внешний х внутренний) | шт | 1 |
|  |  |  | Провод медный диаметром 0,5 мм для осуществления тестовой намотки на заводе-производителе | кг | 70 |