ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку 1-го мерильно-фасовочного станка для намотки веревки в мотки

и на картонные формы.

- Общие сведения.

  - Сведение о заказчике.

Производственное-торговое унитарное предприятие «АзотХимФортис», 230013, г. Гродно, ул. Карского, 47/1, каб. 20, Республика Беларусь.

  - Назначение оборудования, место установки.

Мерильно-фасовочный станок предназначен для намотки веревок в форму мотка и на картонные формы.

Предполагаемое место установки станка в цехе канатно-веревочных изделий ПТУП «АзотХимФортис» ОАО «Гродно Азот», ул. Славинского, 4/34, г. Гродно.

  - Цель закупки.

    - Перенос функции по намотке, которая рабочим выполняется вручную. Сокращение доли ручного труда. Улучшение внешнего вида продукции. Повышение производительности и эффективности труда работников.

    - Повышение уровня конкурентно способности на рынке.

- Технические характеристики.

  - Основные технические характеристики станка.

2.1.1. Станок должен обеспечивать возможность перемотки веревки в форму мотка диаметром от 1 до 16 мм и должна быть серийно выпускаемой.

2.1.2. Напряжение и частота питающей электросети, В/Гц-220/50 или 380/50.

2.1.3. Наличие системы ПЛК для обеспечения автоматической остановки станка, подсчета длины.

  - Технические требования.

2.2.1. Станок должен быть новым, изготовленный в соответствии с техническим заданием, обеспечивать качественную наработку заданного ассортимента и работоспособность на заданных технологических параметрах.

2.2.2. Станок должен отвечать всем стандартам и нормам безопасной эксплуатации и обслуживания с учетом действующих правил техники безопасности.

2.2.3. Станок должен обеспечивать автоматическую остановку веревки.

2.2.4. Станок должен быть оснащен электронным счетчиком метража с предварительным набором метража веревки.

2.2.5. Станок должен быть оснащен двумя сменными насадками для намотки веревки в моток:

первая – 25 см;

вторая – 26 см (по окружности 80-82 см).

2.2.6. Станок должен быть оснащен одной насадкой на картонные формы размером 12 на 21 см.

2.2.7. Должны выполняться требования согласно ТР ТС 020/2011, 004/2011, 010/2011.

3.Требования к объему поставки.

3.1. Каждая машина в комплекте в соответствии с техническим требованиями раздела 2.2. настоящего технического задания.

4.Требования к поставляемой документации.

Техническая документация должна быть оформлена на бумажном и на электронном носителях на русском языке. Допускается дополнительный экземпляр документации на английском языке.

Техническая документации должна содержать следующий минимальный объём:

1. Паспорт, руководство по эксплуатации (описание, технические характеристики, устройство и работа, настройки и управление, инструкция по техническому обслуживанию и технические условия на ремонт, основные неполадки и их причины, способы устранения, меры безопасности). Описательная часть руководства должна параллельно сопровождаться схемами, планами, чертежами, фотографиями, таблицами и другой визуализацией.

2. Принципиальные электрические схемы, электронные схемы, дающие полное представление о работе, перечень электрооборудования и его технические характеристики.

3. Транспортировка, чертежи машины (сборочные и монтажные), технические требования к монтажу оборудования.

4. Схемы подключения инженерных сетей и технические требования к ним, места расположения на оборудовании и типы присоединений.

5. Спецификация оборудования, приборов, содержащая их технические характеристики.

6. Спецификации на поставку запасных частей.

5. Специальные требования.

На оборудование наносится маркировка в виде четких нестираемых надписей, содержащих следующую информацию:

- наименование и (или) обозначение типа, марки, модели оборудования;

- товарный знак изготовителя (если имеется);

- заводской номер;

- дата изготовления;

- прочая необходимая информация.

На оборудовании (в местах особых опасностей, возможных опасностей получения травм) должны быть нанесены предупреждающие символы и знаки. Также данная информация должна быть указана в прилагаемом к этому оборудованию руководстве по эксплуатации.

Упаковка оборудования должна защищать его от повреждений во время транспортировки, погрузки-выгрузки и хранении.

6. Общие требования.

Оборудование (машина) должно соответствовать всем международным требованиям безопасности при эксплуатации и ведении производственного процесса.