1. Можно принять следующие провода.

Провод АПСД 3,15х11,2

Провод АПСД 3,15х6,7

Провод АПСД 3,55х11,2

Провод АПСД 4,5х11,8

Провод АПСД 5,6х14

Провод АПСД 5,6х8

Провод ПЭЭА-130 1,25

Провод ПЭЭА-130 1,5

Провод ПЭЭА-130 1,9

Провод ПЭЭА-130 2,12

Провод ПЭЭА-130 3,55

Провод ПЭЭА-155 2,8

2. Также ниже

| словное обозначение обмотки | Тип трансформатора | Сторона | Схема соединения | Напряжение, кВ | Габаритные размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Высота | Внутр. Диаметр | Наруж. Диаметр |
| ВН 4-25-10/0,4 | ТМ-25/10 | ВН | Y/Y0-0 | 10 | 328 | 135 | 199 |
| ВН 4-25-10/0,4 |  |  |  |  | 304 | 150 | 205 |
| ВН 4-40-10/0,4 | ТМ-40/10 |  |  |  | 392 | 160 | 230 |
| ВН 4-40-10/0,4 |  |  |  |  | 344 | 160 | 241 |
| ВН 4-63-10/0,4 | ТМ-63/10 |  |  |  | 418 | 160 | 250 |
| ВН 4-100-10/0,4 | ТМ-100/10 |  |  |  | 504 | 190 | 266 |
| ВН 4-160-10/0,4 | ТМ-160/10 |  |  |  | 492 | 210 | 301 |
| ВН 4-250-10/0,4 | ТМ-250/10 |  |  |  | 527 | 235 | 324 |
| ВН 4-400-10/0,4 | ТМ-400/10 |  |  |  | 595 | 255 | 355 |
| ВН 4-630-10/0,4 | ТМ-630/10 |  |  |  | 629 | 295 | 412 |
| НН 4-25-0,4/6-10 | ТМ-25/10 | НН |  | 0,4 | 328 | 90 | 127 |
| НН 4-25-0,4/6-10 |  |  |  |  | 304 | 96 | 132 |
| НН 4-40-0,4/6-10 | ТМ-40/10 |  |  |  | 392 | 107 | 146 |
| НН 4-40-0,4/6-10 |  |  |  |  | 344 | 106 | 144 |
| НН 4-63-0,4/6-10 | ТМ-63/10 |  |  |  | 418 | 118 | 149 |
| НН 4-100-0,4/6-10 | ТМ-100/10 |  |  |  | 504 | 128 | 181 |
| НН 4-160-0,4/6-10 | ТМ-160/10 |  |  |  | 492 | 147 | 201 |
| НН 4-250-0,4/6-10 | ТМ-250/10 |  |  |  | 527 | 163 | 225 |
| НН 4-400-0,4/6-10 | ТМ-400/10 |  |  |  | 595 | 188 | 246 |
| НН 4-630-0,4/6-10 | ТМ-630/10 |  |  |  | 629 | 212 | 285 |
| ВН 4-25-6/0,4 | ТМ-25/6 | ВН |  | 6 | 328 | 135 | 199 |
| ВН 4-40-6/0,4 | ТМ-40/6 |  |  |  | 392 | 160 | 230 |
| ВН 4-63-6/0,4 | ТМ-63/6 |  |  |  | 418 | 160 | 242 |
| ВН 4-100-6/0,4 | ТМ-100/6 |  |  |  | 504 | 190 | 265 |
| ВН 4-160-6/0,4 | ТМ-160/6 |  |  |  | 492 | 210 | 303 |
| ВН 4-250-6/0,4 | ТМ-250/6 |  |  |  | 527 | 235 | 319 |
| ВН 4-400-6/0,4 | ТМ-400/6 |  |  |  | 595 | 255 | 357 |
| ВН 4-630-6/0,4 | ТМ-630/6 |  |  |  | 629 | 295 | 410 |
| ВН С-25-10/0,4 | ТМ-25/10 | ВН |  | 10 | 290 | 145 | 208 |
| ВН С*-25-10/0,4 |  |  |  |  | 320 | 135 | 194 |
| ВН С-25-10/0,4 |  |  |  |  | 320 | 140 | 205 |
| НН С-25-0,4/10 |  | НН |  | 0,4 | 290 | 95 | 135 |
| НН С*-25-0,4/10 |  |  |  |  | 320 | 91 | 124 |
| НН С-25-0,4/10 |  |  |  |  | 320 | 90 | 130 |
| ВН С-40-6/0,4 | ТМ-40/6 | ВН |  | 6 | 337 | 155 | 230 |
| ВН С-40-10/0,4 | ТМ-40/10 |  |  | 10 | 337 | 159 | 216 |
| НН С-40-0,4/6-10 |  | НН |  | 0,4 | 337 | 105 | 144 |
| ВН С-100-10/0,4 | ТМ-100/10 | ВН |  | 10 | 540 | 160 | 234 |
| НН С-100-0,4/10 |  | НН |  | 0,4 | 540 | 115 | 148 |
| ВН С-160-10/0,4 | ТМ-160/10 | ВН |  | 10 | 530 | 203 | 280 |
| НН С-160-0,4/10 |  | НН |  | 0,4 | 530 | 142 | 190 |